Taxiing and Wing Deploy by SPH（Smoothed particle hydrodynamics）

7, Feb., 2026

粒子法でトビウオのTaxiingと翅の展開を流体計算してみる．なお，OpenFOAMはVOF（Volume of Fluid）で計算している．後日要比較．魚は静止剛体として定義するが，粒子化されている．位置と速度を無理やり運動学で更新．衝突計算が楽．サンプルプログラム自体は，複数の剛体を動力学計算するsolverも持っているのでFSIもできが，いくつか問題があり後日検討．

気液二相流ではない．水上に空気はない．

ここでは，剛体粒子の径と流体粒子の径を独立に定義できるようにした．本来剛体周りの流体粒子径のみアダプティブに変更したいがハードルが高いので後日．VOFなどの格子法は物体周りの格子の細分化は簡単だが，粒子法は単純ではない．

Taichi公式：

https://docs.taichi-lang.org

Taichi user interface関係：

https://docs.taichi-lang.org/api/taichi/ui/

Taichi API reference：

https://docs.taichi-lang.org/api/

SPHの元ネタはここ：

https://github.com/erizmr/SPH_Taichi?utm_source=chatgpt.com

魚の全長は20cm，翼幅20cm，taxiing周波数10Hz，翼のラグ角80deg

魚の粒子径は2mm

流体の粒子径は4mm

- 粒子法の計算スキーム私見＆覚書

ここでは，DFSPH（Divergence-Free SPH）を使っている．非圧縮性を安定に取り扱える．物性値が経験則でスケーリングされていて極めて直感的でない．粒子径を変更すると，それに伴い様々な物性値を調整しなければならない．なお，塚越先生のMPS（Moving particle semi-implicit method）は無い．

  - 正しい物理量

．粒子半径r[m]：particle_radius，tutorialのデフォルトは0.01m．直径dはparticle_diameter．

．密度ρ[kg/m^3]: densityやrhoなど．デフォルトは1000

この後のスケーリング物性値は，この値に適合するように決められている．

  - スケーリングされている物理量

．粘性μ[Pa s]：水は0.001であるがデフォルトは0.01．1cmの粒子半径に対して10倍になっている．chatGPT曰く，数値安定化にしか働かない．．．．混相流にしても同じ値が設定される．密度だけ違う単相SPHというらしい．

．表面張力σ[N/m]：水は0.0072であるが，デフォルトは0.01．chatGPT曰く

σ/hのようなスケーリングになると言っている．とすると，カーネル距離hが半分になったら表面張力がその分強くなるので，σも半分にすればいいのか．．．．これも混相流にしても同じ値．

(1-3) 粒子法用設定値

．カーネル半径h[m]：supporrt_radius，対象粒子が周りの粒子から力学的影響を受ける範囲，デフォルトは，4r

．セル（グリッド）幅：grid_size，並列化のための計算対象範囲（組み合わせ爆発を防ぐ奴），デフォルトは=h．流体と剛体で異なる場合には大きい方に設定した．

．有効体積[m^3]：m_V=0.8d^3，球（=π/6*d^3）より大きく，立方体（=d^3）より小さい．0.8はカーネル補正係数．「SPH粒子1個が占めていると“みなす”体積」

．Solver flow

インデントが下がると子プロセスという意味．

solver = ps.build_solver()		# particle_system　粒子を生成

solver.step()			# DFSPH　ソルバ

compute_densities()		# 密度計算

cubic_kernel(0.0, h)	# 3次スプラインカーネル＝重み関数

# k=8πh3, q=dh, if q<1, then k6q3-6q2+1   if≤q<0.52k(1-q)3          else

カーネル範囲内の粒子の計算．dは粒子間距離．横軸qはカーネル距離比率．縦軸は重み．グラフにするとこんな感じ．離れるほど影響がなくなる．粒子径が小さいと，近づいたときに指数的に値が大きくなる．流体の物性値がスケーリングされるのはおそらくこれに依存している．径を小さくすとこの値が大きくなりすぎるため，柔らかくしないと（stiffnessを小さくしないと）発散する（ただし，DFSPHはstiffnessを必要としない）．1cmの粒子が50%（=0.5cm）に近づくと重みは0.7ぐらい．0.2cmの粒子が50%（=0.1cm）に近づくと重みは70ぐらいになる．1/5にすると100倍→dtを相当小さくしなければならない．

compute_DFSPH_factor()	# 勾配計算し，剛性を計算している．

divergence_solve()	# 発散をとる計算

compute_non_pressure_forces()	#表面張力，粘性，流体―剛体運動量交換

boundary_viscosity = 0.0となっているので剛体の粘性は計算してない

predict_velocity()# 流速計算v+＝a*dt

pressure_solve()		# 近傍で圧力計算

compute_density_adv()	#  =V △v∙a 　aはカーネルの導関数？

multiply_time_step(self.ps.dfsph_factor, inv_dt2)	# 時間積分

advect()	# 時間積分p+＝v*dt

時間積分にadvectを使っているが，移流項計算（advection）じゃないのね．．．．

- CADモデル

魚の剛体モデルは，CADで作成してobjファイルにする．単位はm

どうやら，objフォーマットは，CADなどのinventor系とCGでのMaya系があるようだ．vtが前者は3成分で後者は2成分．この元ネタはは後者を使っている．以下をインストールしていれば回避できる．

> pip install networkx

翼厚は分厚くしてある．粒子半径rを1mmに設定するので，二個分の4mm．検証していないが，粒子法の一般論として粒子が2層以上ないと正しく衝突計算ができない．下図の赤い領域に粒子が入ると，反力が計算される？　初期値においてこの範囲内に剛体や壁があると一気に計算が不安定になる．近傍のセルもhと同じ値．後日確認が必要．

なお，最終的には，物体境界近傍の粒子径を動的に変更できないと正確に計算できない．

粒子半径r, カーネル距離h，セルサイズの関係

objファイルwiki

https://ja.wikipedia.org/wiki/Wavefront_.obj%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB

- 実行ファイル

data/models/fishbody.obj			# 魚のCADファイル，obj形式

data/scenes/fish.json			# simulationの設定ファイル

config_builder.py				# 粒子構築

DFSPH.py				# DFSPH solver

particle_system.py			# ps変数構築．GPUをCPU用にした．時代に逆行．

run_simulation.py				# 実行ファイル

scan_single_buffer.py

sph_base.py

VTU.py					# paraview用VTU形式ファイル作成クラス

motion.py				# モデルの運動を記述するクラス

  - fish.json

jsonフォーマットのファイル．xml形式

以下パラメータは，水っぽく見えるように調整しなければならない．今は適当．上記スケーリング物性値．

{

"Configuration":

{

"domainStart": [0.0, 0.0, 0.0],	# 計算空間の設定．なぜか負の値はダメなようだ．

"domainEnd": [0.6, 0.3, 0.6],

"particleRadiusFLuid": 0.002,			# 流体粒子半径 [m]

"particleRadiusRigidRigid": 0.001,			# 剛体粒子半径

"numberOfStepsPerRenderUpdate": 20,		# substep

"density0": 1000, 					# [kg/m^3]

"surface_tension": 0.002, 		# スケールされた表面張力．0.0072

"viscosity": 0.002,			# スケールされた粘性係数．0.001

"gravitation": [0.0, 0.0, -9.81],	# 重力

"timeStepSize": 0.00005,				# dt [s]

"exponent": 7,

"boundaryHandlingMethod": 0,

"exportFrame": true,		# 動画作成フラグ，window表示しないときにはfalseにする．最終的に，VTUファイルを使ってparaviewで可視化できる．

"exportPly": false,

"exportObj": false,

“simulationTime”: 0.8		# simulation時間　[s]

},

"RigidBodies": [						# 剛体の魚

{

"objectId": 1,						# 一匹目

"geometryFile": "./data/models/fishbodyWithWing.obj", # CADファイルのパス

"translation": [0.3, 0.15, 0.24],	# 粒子生成時の魚位置．流体粒子のない場所に設定する．初期魚座標原点

"rotationAxis": [1.0, 0, 0],		# CADモデル回転軸

"rotationAngle": 0,		# CADモデル回転角度

"scale": [1, 1, 1],			# スケール

"velocity": [0.0, 0.0, 0.0],		# 初速度 [m/s]

"density": 1000.0,			# 密度 [kg/m^3]

"color": [255, 255, 255], 		# 色RGB

"isDynamic": false,		# 動力学計算の有無．ここでは運動学で計算するのでfalse

"fishLength": 0.2,			# 魚体長

"fishWidth": 0.02,			# 魚ボディ幅

"LEPos": 0.06,			# 魚座標系からみたLeadingedgeのx位置．

"wingspan": 0.2,			# 魚翼幅

"wingchord": 0.04,		# 魚翼弦

"waveLength": 0.2,		# carangiform波長

"freq": 10.0,			# carangiform周波数

"amplitude": 0.02,			# carangiform振幅

"relax": 0.2,			# 緩和係数 [s]

"startPosition": [0.4, 0.15, 0.08],	# 魚泳ぎ始め位置

"swimmingPosition": [0.227, 0.15, 0.22], # Taxiing 位置

"pitchAngle": 30.0		} # ボディピッチ角

],

"FluidBlocks": [				# 流体粒子

{

"objectId": 0,

"start": [0.008, 0.008, 0.008],	# 水の領域

"end": [0.592, 0.292, 0.19],		# 0.19mが水面

水の領域を境界よりも粒子径の4倍程度小さくしなければ発散するようだ．確かにプログラム中に4*粒子径という記述がある．セル径依存するかも．startを[-1,-1,-1]のような負の領域から始められないのもよくわからず．

"translation": [0.0, 0.0, 0.0],

"scale": [1, 1, 1],

"velocity": [0.0, 0.0, 0.0],

"density": 1000.0,			# 密度も流体には二つある．．．

"color": [50, 100, 200]

}

]

}

魚の(1) "translation"，(2) "startPosition"，(3) "swimmingPosition"の位置関係は図の通り：

(1)は，流体と重ならないようにしなければならないので，一度水面上部に設定し，その後本来のシミュレーション開始位置の(2)まで沈め，そこから遊泳をスタートしている．これも気液二相流で計算するときには修正しなければならない（そもそも今は密度しか変えられないが．．．．）．

  - motion.py

剛体粒子を運動学で強制的に動かすルーチン．基本は単純な平行移動と回転の座標変換．

import taichi as ti

import math

@ti.data_oriented

class Motionclass:

def __init__(self, fish):

for i, rb in enumerate(fish):		# jsonファイルの変数を読み込む

self.fishCenter = tuple( rb["translation"] )

self.fishLength = float( rb["fishLength"] )

self.fishWidth = float( rb["fishWidth"] )

self.wingspan = float( rb["wingspan"] )

self.wingchord = float( rb["wingchord"] )

self.LEPos = float( rb["LEPos"] )			# leading edge x pos = distance from fish center to leadigedge

self.pitchAngle = math.radians( float(rb["pitchAngle"]) )

self.waveLength = float( rb["waveLength"] )

self.fishVel = tuple( rb["velocity"] )

self.fishAmp =  float( rb["amplitude"] )

self.fishFreq =  float( rb["freq"] )

self.relax =  float( rb["relax"] )		# relaxation time

self.startPos = tuple( rb["startPosition"] )

self.swimPos = tuple( rb["swimmingPosition"] )

@ti.kernel	# *** One way FSI ***

def carangiform( self, object_id: ti.template(), fx: ti.template(), fx0: ti.template(), fv: ti.template(), n: ti.i32, t: ti.f32, dt: ti.f32 ):

PI = ti.math.pi

center = ti.Vector( self.fishCenter )

amp = self.fishAmp

length = self.fishLength

waveL = self.waveLength

wingL = self.wingspan/2.0 - self.fishWidth/2.0

freq = self.fishFreq

cycle = 1.0/freq

startPos = ti.Vector( self.startPos )

swimPos = ti.Vector( self.swimPos )

relax = self.relax

width = self.fishWidth

pitch = self.pitchAngle * ti.min( 1.0, t/relax )

Ry=    cosθ      0       sinθ0           1          0-sinθ      0      cosθ

Ry = ti.Matrix([ [ ti.cos(pitch), 0.0, ti.sin(pitch)],

[ 0.0,           1.0, 0.0          ],

[-ti.sin(pitch), 0.0, ti.cos(pitch)] ])

for i in range(n):

if object_id[i] == 1:	# if fish=rigid body: 0 means fluid, Caution: i is renumbered.

bp0  = fx0[i] - center	# fish coordinate system

bp1  = fx0[i] - center	# fish coordinate system

disY = ti.abs( bp0.y ) - width / 2.0			# 翼の付け根y位置

# ********  current position ***********

Y=Ax+L2L*sin⁡(2π(x+L2λ-ft))

dy = amp / length * ( bp0.x + length/2.0 ) * ti.math.sin( 2.0 * PI * ( ( bp0.x + length/2.0 ) / waveL - freq * t ) )

if 0.0 < disY:

dy *= ti.math.pow( 1.0 - disY/wingL, 2.0 )

bp0.y += ( dy * ti.min( 1.0, t/relax ) )

# ************* future position *************

dy = amp / length * ( bp0.x + length/2.0 ) * ti.math.sin( 2.0 * PI * ( ( bp0.x + length/2.0 ) / waveL - freq * (t+dt) ) )

if 0.0 < disY:

dy *= ti.math.pow( 1.0 - disY/wingL, 2.0 )

bp1.y += ( dy * ti.min( 1.0, t/relax ) )	# not accurate

# wing deployment

if ( 0.0 < disY ) and ( (-0.1*self.wingchord) < (bp0.x + self.LEPos) ) and ( (bp0.x + self.LEPos) < (1.1*self.wingchord) ):

wp0 = bp0					# fish coordinate system

wp1 = bp1					# fish coordinate system

if 0.0 < wp0.y: 	# right wing coordinate system

wp0 += ti.Vector([self.LEPos, -width/2.0, 0.0])	# shift for right wing

wp1 += ti.Vector([self.LEPos, -width/2.0, 0.0])	# shift for right wing

else:			# left wing coordinate system

wp0 += ti.Vector([self.LEPos,  width/2.0, 0.0])	# shift for left wing

wp1 += ti.Vector([self.LEPos,  width/2.0, 0.0])	# shift for left wing

lag0 = 0.8 * ti.atan2( wp0.y, wp0.x ) 		# ti.atan2(y, x), ti.atan2(0, 0)->0.0

if t < relax:

lag0 *= ( ( 1.0 - ti.math.cos( PI * t/relax ) ) / 2.0 )

elif t < (relax+2*cycle):

lag0 *= 1.0

elif t < (relax+3*cycle):

lag0 *= ( ( 1.0 + ti.math.cos( PI * (t-relax-2*cycle)/cycle ) ) / 2.0 )

else:

lag0 = 0.0

lag1 = 0.8 * ti.atan2( wp1.y, wp1.x )  			# ti.atan2(y, x), ti.atan2(0, 0)->0.0

if (t+dt) < relax:

lag1 *= ( ( 1.0 - ti.math.cos( PI * (t+dt)/relax ) ) / 2.0 )

elif (t+dt) < (relax+2*cycle):

lag1 *= 1.0

elif (t+dt) < (relax+3*cycle):

lag1 *= ( ( 1.0 + ti.math.cos( PI * (t+dt-relax-2*cycle)/cycle ) ) / 2.0 )

else:

lag1 = 0.0

Rz0 = ti.Matrix([ [ti.cos(-lag0), -ti.sin(-lag0), 0.0],

[ti.sin(-lag0),  ti.cos(-lag0), 0.0],

[0.0,           0.0,          1.0] ])

Rz1 = ti.Matrix([ [ti.cos(-lag1), -ti.sin(-lag1), 0.0],

[ti.sin(-lag1),  ti.cos(-lag1), 0.0],

[0.0,           0.0,          1.0] ])

bp0 = Rz0 @ wp0

bp1 = Rz1 @ wp1

if 0.0 < wp0.y:

bp0 -= ti.Vector([self.LEPos, -width/2.0, 0.0])

bp1 -= ti.Vector([self.LEPos, -width/2.0, 0.0])

else:

bp0 -= ti.Vector([self.LEPos,  width/2.0, 0.0])

bp1 -= ti.Vector([self.LEPos,  width/2.0, 0.0])

# posture

fx[i] = Ry @ bp0 + center

Fx    = Ry @ bp1 + center

# Locomotion

if t < relax:

fx[i] += ( startPos - center ) * ti.min( 1.0, (1.0 - ti.cos(PI*t/relax))/2.0 )

Fx    += ( startPos - center ) * ti.min( 1.0, (1.0 - ti.cos(PI*t/relax))/2.0 )	# not accurate

elif t < (relax+2*cycle):

fx[i] += ( ( startPos - center ) + ( swimPos - startPos ) * ( 1.0 - ti.cos(PI*(t-relax)/(2.0*cycle)))/2.0 )

Fx    += ( ( startPos - center ) + ( swimPos - startPos ) * ( 1.0 - ti.cos(PI*(t-relax)/(2.0*cycle)))/2.0 )	# not accurate

else:

fx[i] += ( swimPos - center )

Fx    += ( swimPos - center )	# not accurate

# ***** velocity ******** accuracy is very low because of "float"

fv[i] = ( Fx - fx[i] ) / dt

  - particle_system.py

jsonファイルの設定から粒子を構築するプログラム．CADモデルも粒子にしている．

マテリアルを流体(=1)と固体(=0)に分け，流体も固体もidで異なる物性を管理している（ここでは，流体が0，剛体が1）．混相流計算ができることになっているが，実際は粘性と表面張力は分けられていない．変えられるのは密度だけ．つまり，このままでは混相流計算はできない．また，マルチボディができるが，このプログラムでは剛体間の粒子径などは統一にした．

  - DFSPH.py

ソルバ．流体粒子径と剛体粒子径を独立して扱えるようにした．1, 2, 3次元に対応している部分は，3次元のみにした．カーネル距離は大きい方を採用するようにした．剛体の方が小さいので，剛体にとっては遠いところまで計算しなければならない無駄計算になる．支配方程式に関しては後日．

  - sph_base.py

粒子法の基礎計算スキーム．汎用性が高い部分は簡潔にして削除した．

  - Paraview可視化用VTUファイル生成

中身はxmlフォーマットになっている．

物性として，4つ：

density

object_id

pressure

velocity

を出力させている．paraview用にCADモデルも吐き出した方がいいのかも．粒子が粗すぎて可視化画像がしょぼい．

また，ファイルサイズが大きすぎるので

write_vtuASCII

write_vtuBINARY

を用意した．バイナリバージョンは1/5ぐらいになる．本来xmlはアスキーなので，部分的にバイナリというトリッキーなことをしている．paraviewでは普通に読めた．また，剛体の密度は粒子すべてに初期値を出力するようにした．paraviewでの可視化をきれいにするため．実際は剛体も変動している．近傍粒子で計算しているため．その後，剛体の可視化は，object_idの方が便利なことが判明した．

<?xml version="1.0"?>

<VTKFile type="UnstructuredGrid" version="0.1" byte_order="LittleEndian">

<UnstructuredGrid>

<Piece NumberOfPoints="813926" NumberOfCells="813926">	# 粒子数

<Points>							# 各粒子の三次元座標

<DataArray type="Float32" NumberOfComponents="3" format="ascii">

0.008227914571762085 0.008227914571762085 0.00800000037997961

…..

0.5877098441123962 0.5877098441123962 0.15520766377449036

</DataArray>

</Points>

<Cells>					# セル＝カーネル半径内の粒子番号か？

<DataArray type="Int32" Name="connectivity" format="ascii">

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

….

813912 813913 813914 813915 813916 813917 813918 813919 813920 813921 813922 813923 813924 813925

</DataArray>

<DataArray type="Int32" Name="offsets" format="ascii">	# これなんだろう？

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

……

813913 813914 813915 813916 813917 813918 813919 813920 813921 813922 813923 813924 813925 813926

</DataArray>

<DataArray type="UInt8" Name="types" format="ascii">	# これなんだろう？　剛体or 流体？

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

…….

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

</DataArray>

</Cells>

<PointData Scalars="scalars">

<DataArray type="Float32" Name="density" format="ascii">	# それぞれの粒子の密度？？

525.5376586914062

619.8544311523438

619.4436645507812

……

618.0166015625

524.6402587890625

</DataArray>

<DataArray type="Float32" Name="pressure" format="ascii">		# 粒子の圧力

0.0

0.0

0.0

….

0.0

0.0

</DataArray>

<DataArray type="Float32" NumberOfComponents="3" Name="velocity" format="ascii">#流速

0.02093004621565342 0.020930051803588867 0.0021960726007819176

0.00899195671081543 0.00899195484817028 -0.024869199842214584

….

-0.025897055864334106 -0.025897052139043808 -0.1137751042842865

-0.03211219608783722 -0.03211219608783722 -0.12822650372982025

</DataArray>

<DataArray type="Int32" Name="object_id" format="ascii">

0

0

…

0

</DataArray>

</PointData>

</Piece>

</UnstructuredGrid>

</VTKFile>

  - run_simulationkikut.py

これが実行ファイル．ちょっと煩雑なので要点だけ．

import os				# linuxコマンドを使う．ここではmkdir

import argparse

import taichi as ti				# taichiのメイン関数

import numpy as np			# 数学関数他

from config_builder import SimConfig	# from A import Bは，A.pyファイルからB関数を使うという意味

from particle_systemkikut import ParticleSystem

from moviepy import ImageSequenceClip

import glob

from VTU import VTUclass		# VTU.pyファイルから，VTUクラスをインポートする

from motion import Motionclass		# taxiing motionを記述したクラス

# ti.init(arch=ti.gpu, device_memory_fraction=0.5)

ti.init(arch=ti.cpu)			# GPUがないのでCPUにする

if __name__ == "__main__":

parser = argparse.ArgumentParser(description='SPH Taichi')

parser.add_argument('--scene_file', default='', help='scene file') # プロンプトに” --scene_file”と書いた後のファイルを読み込む

args = parser.parse_args()

scene_path = args.scene_file

config = SimConfig(scene_file_path=scene_path)		# jsonファイル読み込み

vtu = VTUclass()					# VTUファイル用クラス読み込み

scene_name = scene_path.split("/")[-1].split(".")[0]	# jsonファイル名切り出し

substeps = config.get_cfg("numberOfStepsPerRenderUpdate") # substep

output_frames = config.get_cfg("exportFrame")		# 画像書き出し or not

dt = config.get_cfg("timeStepSize")

simulationTime = config.get_cfg("simulationTime")	# シミュレーション時間

series_prefix = "{}_output/particle_object_{}.ply".format(scene_name, "{}")

if output_frames:

os.makedirs("image", exist_ok=True)		# imageディレクトリ作成

os.makedirs("VTU", exist_ok=True)			# VTUディレクトリ作成

fish = config.get_rigid_bodies()		# 魚変数．jsonからパラメータを読み込む

motion = Motionclass( fish )		# motionクラス読み込み

ps = ParticleSystem(config, GGUI=True)	# particle variables

solver = ps.build_solver()			# 4 means DFSPH

solver.initialize()

# Invisible objects	これ，なんだろう？

invisible_objects = config.get_cfg("invisibleObjects")

if not invisible_objects:

invisible_objects = []

if output_frames:	# window出力．動画がいらなければいらない．

window = ti.ui.Window('SPH', (800, 600), show_window = True, vsync=False)

scene = ti.ui.Scene()

camera = ti.ui.Camera()

camera.position(2.0, 1.0, 4.0)

camera.up(0.0, 0.0, 1.0)

camera.lookat( 0.0, 0.0, -0.5)

camera.fov(8)

scene.set_camera(camera)

canvas = window.get_canvas()

movement_speed = 0.02

background_color = (0, 0, 0)  # 0xFFFFFF

particle_color = (1, 1, 1)

# Draw the lines for domain 枠の描画だが，邪魔かも

x_max, y_max, z_max = config.get_cfg("domainEnd")

box_anchors = ti.Vector.field(3, dtype=ti.f32, shape = 8)

box_anchors[0] = ti.Vector([0.0, 0.0, 0.0])

box_anchors[1] = ti.Vector([0.0, y_max, 0.0])

box_anchors[2] = ti.Vector([x_max, 0.0, 0.0])

box_anchors[3] = ti.Vector([x_max, y_max, 0.0])

box_anchors[4] = ti.Vector([0.0, 0.0, z_max])

box_anchors[5] = ti.Vector([0.0, y_max, z_max])

box_anchors[6] = ti.Vector([x_max, 0.0, z_max])

box_anchors[7] = ti.Vector([x_max, y_max, z_max])

box_lines_indices = ti.field(dtype=ti.i32, shape=(2 * 12))	# dtype=ti.i32 means "int"

for i, val in enumerate([0, 1, 0, 2, 1, 3, 2, 3, 4, 5, 4, 6, 5, 7, 6, 7, 0, 4, 1, 5, 2, 6, 3, 7]):

box_lines_indices[i] = int(val)

cnt = 0

t = 0		# 時間

while t < simulationTime:

print(f"time={t:.3f}")	# 現在時間を3桁で．

for i in range(substeps):	# solver

motion.carangiform( ps.object_id, ps.x, ps.x_0, ps.v, ps.particle_max_num, t, dt ) # carangiform で剛体粒子を移動．id=1が剛体．リナンバリングされているので注意．xが位置．x0が初期値，vが速度，numが粒子数，tが現在時間，dtが時間刻み

solver.step()	# ソルバ

t += dt;

# visualize for window

if output_frames:		# 画像出力

ps.copy_to_vis_buffer(invisible_objects=invisible_objects)	# 描画のためのコピー

scene.set_camera(camera)

scene.point_light((2.0, 2.0, 2.0), color=(1.0, 1.0, 1.0))

scene.particles(ps.x_vis_bufferFluid, radius=ps.particle_radiusFluid, per_vertex_color=ps.color_vis_bufferFluid) # 流体粒子の登録

scene.particles(ps.x_vis_bufferRigid, radius=ps.particle_radiusRigid, per_vertex_color=ps.color_vis_bufferRigid)	# 剛体粒子の登録

scene.lines(box_anchors, indices=box_lines_indices, color = (0.99, 0.68, 0.28), width = 1.0)

canvas.scene(scene)

window.save_image(f"./image/frame{cnt:06}.png")

window.show()

# for paraview visualization	　　VTUファイル掃き出し

vtu.write_vtuBINARY(f"./VTU/SPH{cnt:06}.vtu", pos)

cnt += 1

# collect frames and write movie

if output_frames:		# 動画作成

files = sorted(glob.glob("./image/frame*.png"))

if len(files) > 0:

clip = ImageSequenceClip(files, fps=60)

clip.write_videofile("out.mp4", codec="libx264", audio=False)

- 実行

taichiをアクティベイト

> source taichi_env/bin/active

してから，

> python run_simulation.py --scene_file ./data/scenes/fish.json

を実行する．

"exportFrame"をtrueにしていると，以下の画像が時系列で出力される．粒子径2mmの画像．0.8秒のシミュレーションに3時間ぐらいかかる．おそらくGPUなら100倍速い．そういうアルゴリズム．精度検証は必要．床の摩擦など未知．おそらく摩擦無しのslipと同等．

- Paraviewでの可視化

Paraviewを立ち上げ，File -> openから折りたたまれてるvtuを一気に読み込んでApplyする．

Filters->Alphabetical->ThresholdでAcalar=object_id，Lower Threshold=0, Upper Threshold=0でApplyする．0は流体．vtuをクリックし，同様にして剛体も分けておく．剛体は1

Threshold1（流体）を選択し，Filter->Alphabetical->Gaussian Resamplingで空間解像度（Resampling Grid）を200, 200, 200にしてApplyする．densityをコンタ図にすると流体を可視化できる．

同様に，トビウオも表示する．Gaussian Resamplingを200, 200, 200にして，object_idをContourの値にして，0.95にしてこんな感じ．そもそもの粒子が粗いのでこの辺が限界．翼厚が2粒子．また，Contourをdensityにして980は，粒子径あたりで描画している．プログラムの方で剛体粒子の密度は常に1000を吐き出している．なお，Resamplingの範囲は，初期値に依存するのではみ出ないようにResampling Gridを大きくしておく．ここでは，x: 0.1 to 0.5, y: 0 to 0.3, z: 0 to 0.4．

コンタの値を小さくすると膨張する．おそらく粒子径の4倍程度まで．試しに10（1000の1%）にするとこんな感じ．おそらく粒子が4倍ぐらいに膨らんだ状態で描画している．

時系列描画に関してはDam breakを参照．

ParaviewでのVTU

https://discourse.paraview.org/t/understanding-vtu-file-format/508

- その他資料

print(dis(ps))すると，psには以下のメンバが定義されている．いくつかの変数は追加してある．

'GGUI',

'__class__',

'__delattr__',

'__dict__',

'__dir__',

'__doc__',

'__eq__',

'__format__',

'__ge__',

'__getattribute__',

'__getstate__',

'__gt__',

'__hash__',

'__init__',

'__init_subclass__',

'__le__',

'__lt__',

'__module__',

'__ne__',

'__new__',

'__reduce__',

'__reduce_ex__',

'__repr__',

'__setattr__',

'__sizeof__',

'__str__',

'__subclasshook__',

'__weakref__',

'_add_particles',

'_copy_to_vis_buffer',

'_data_oriented',

'_write_grid_prefix_from_numpy',

'acceleration',

'acceleration_buffer',

'add_cube',

'add_particle',

'add_particles',

'build_solver',

'cfg',

'color',

'color_buffer',

'color_vis_buffer',

'compute_cube_particle_num',

'copy_to_numpy',

'copy_to_vis_buffer',

'counting_sort',

'density',

'density_adv',

'density_adv_buffer',

'density_buffer',

'dfsph_factor',

'dfsph_factor_buffer',

'dim',

'domain_end',

'domain_size',

'domain_start',

'domian_end',

'dump',

'flatten_grid_index',

'fluid_particle_num',

'for_all_neighbors',

'get_flatten_grid_index',

'grid_ids',

'grid_ids_buffer',

'grid_ids_new',

'grid_num',

'grid_particles_num',

'grid_particles_num_temp',

'grid_size',

'initialize_particle_system',

'is_dynamic',

'is_dynamic_buffer',

'is_dynamic_rigid_body',

'is_static_rigid_body',

'load_rigid_body',

'm',

'm_V',

'm_V0',

'm_V_buffer',

'm_buffer',

'material', 				# 0 or 1　で固体と流体(1?)を区別している

'material_buffer',

'material_fluid',

'material_solid',

'num_rigid_bodies',

'object_collection',

'object_id',

'object_id_buffer',

'object_id_rigid_body',

'padding',

'particle_diameter',

'particle_max_num',

'particle_num',

'particle_radius',

'pos_to_index',

'prefix_sum_executor',

'pressure',

'pressure_buffer',

'rigid_rest_cm',

'simulation_method',

'solid_particle_num',

'support_radius',

'update_grid_id',

'v', 				# 速度(vx, vy, vz)

'v_buffer',

'x', 				# 位置(x, y, z)

'x_0',

'x_0_buffer',

'x_buffer',

'x_vis_buffer']