Taxiing and Wing Deploy by SPH（Smoothed particle hydrodynamics）

粒子法でトビウオのTaxiingと翅の展開を流体計算してみる．なお，OpenFOAMはVOF（Volume of Fluid）で計算している．後日要比較．

魚は静止剛体として定義するが，粒子化されている位置と速度を無理やり運動学で更新．衝突計算が楽．サンプルプログラム自体は，複数の剛体を動力学計算するsolverも持っているのでFSIもできが，いくつか問題があり後日検討．

気液二相流ではない．水上に空気はない．

genesisに比べるとCGはしょぼい．APIが充実していない．が，無駄にsecureじゃないので理解できればprogrammingは自由自在．ここでは，VTUファイルで保存してparaviewで可視化してみる．

元ネタはここ：

https://github.com/erizmr/SPH_Taichi?utm_source=chatgpt.com

魚の全長は20cm，翼幅20cm，taxiing周波数10Hz，翼のラグ角80deg

．Smoothed particle hydrodynamics (SPH)

最近は，DFSPH（Divergence-Free SPH）の方が安定とのことでこちらを使っている．以下，chatGPT：

 DFSPH（Divergence-Free SPH） は速度場の発散（divergence）を明示的に 0 にする投影ステップを持ち、密度（=非圧縮性）も満たすよう密度修正を行う手法です。結果として圧力ノイズが少なく、安定に大きめのタイムステップが使えることが多いです。

  古典的なSPH（特にWCSPH＝Weakly-Compressible SPH） は流体を弱圧縮性として扱い、状態方程式（EOS）で圧力を直接計算することが多く、音速を速く取らないと密度振動（圧力ノイズ）が出やすい／小さいタイムステップが必要になりがちです。

- CADモデル

魚の剛体モデルは，CADで作成してobjファイルにする．単位はm

どうやら，objフォーマットは，CADなどのinventor系とCGでのMaya系があるようだ．vtが前者は3成分で後者は2成分．この元ネタはは後者を使っている．以下をインストールして回避した．

> pip install networkx

翼厚は分厚くしてある．粒子半径rを2mmに設定するので，二個分の8mm．検証していないが，粒子法の一般論として粒子が2層以上ないと正しく衝突計算ができない．衝突判定する近傍粒子のセル半径hも4rにしてあるのかも．下図の赤い領域に粒子が入ると，反力が計算される？　初期値においてこの範囲内に剛体や壁があると一気に計算が不安定になる．後日確認が必要．

なお，最終的には，物体境界近傍の粒子径を動的に変更できないと正確に計算できない．直感的に，この分解能は境界層近傍でVOFの4倍粗い．

objファイルwiki

https://ja.wikipedia.org/wiki/Wavefront_.obj%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB

- 実行ファイル

data/models/fishbody.obj			# 魚のCADファイル，obj形式

data/scenes/fish.json			# simulationの設定ファイル

config_builder.py				# 粒子構築

DFSPH.py				# DFSPH solver

particle_systemkikut.py			# ps変数構築．GPUをCPU用にした．時代に逆行．

run_simulationkikut.py			# 実行ファイル

scan_single_buffer.py

sph_base.py

WCSPH.py

VTU.py					# paraview用VTU形式ファイル作成クラス

motion.py				# モデルの運動を記述するクラス

  - fish.json

jsonフォーマットのファイル．xml形式

{

"Configuration":

{

"domainStart": [0.0, 0.0, 0.0],	# 計算空間の設定．なぜか負の値はダメなようだ．

"domainEnd": [0.6, 0.3, 0.6],

"particleRadius": 0.002,				# 粒子半径 [m]

"numberOfStepsPerRenderUpdate": 20,		# substep

"density0": 1000, 					# [kg/m^3]

"simulationMethod": 4,				#4でDFSPH選択

"gravitation": [0.0, 0.0, -9.81],			# 重力

"timeStepSize": 0.00005,				# dt [s]

"stiffness": 10000,			# defaultは粒子径r=0.01で剛性がE=50000．どうやら，r/E=cost.にしないと正しく計算されない．粒子間距離にかかわると思われる．セル半径の設定に依存しているかも．粒子径を半分にしたら，剛性も半分．例えば，粒子径だけ半分にすると，反力が大きくなり，粒子が飛び散る．

"exponent": 7,

"boundaryHandlingMethod": 0,

"exportFrame": true,		# 動画作成フラグ，window表示しないときにはfalseにする．最終的に，VTUファイルを使ってparaviewで可視化できる．

"exportPly": false,

"exportObj": false,

“simulationTime”: 0.8		# simulation時間　[s]

},

"RigidBodies": [						# 剛体の魚

{

"objectId": 1,						# 一匹目

"geometryFile": "./data/models/fishbodyWithWing.obj", # CADファイルのパス

"translation": [0.3, 0.15, 0.24],	# 粒子生成時の魚位置．流体粒子のない場所に設定する．初期魚座標原点

"rotationAxis": [1.0, 0, 0],		# CADモデル回転軸

"rotationAngle": 0,		# CADモデル回転角度

"scale": [1, 1, 1],			# スケール

"velocity": [0.0, 0.0, 0.0],		# 初速度 [m/s]

"density": 1000.0,			# 密度 [kg/m^3]

"color": [255, 255, 255], 		# 色RGB

"isDynamic": false,		# 動力学計算の有無．ここでは運動学で計算するのでfalse

"fishLength": 0.2,			# 魚体長

"fishWidth": 0.02,			# 魚ボディ幅

"LEPos": 0.06,			# 魚座標系からみたLeadingedgeのx位置．

"wingspan": 0.2,			# 魚翼幅

"wingchord": 0.04,		# 魚翼弦

"waveLength": 0.2,		# carangiform波長

"freq": 10.0,			# carangiform周波数

"amplitude": 0.02,			# carangiform振幅

"relax": 0.2,			# 緩和係数 [s]

"startPosition": [0.4, 0.15, 0.08],	# 魚泳ぎ始め位置

"swimmingPosition": [0.227, 0.15, 0.22], # Taxiing 位置

"pitchAngle": 30.0		} # ボディピッチ角

],

"FluidBlocks": [				# 流体粒子

{

"objectId": 0,

"start": [0.008, 0.008, 0.008],	# 水の領域

"end": [0.592, 0.292, 0.19],		# 0.19mが水面

水の領域を境界よりも粒子径の4倍程度小さくしなければ発散するようだが，意味は分からず．確かにプログラム中に4*粒子径という記述がある．セル径依存するかも．startを[-1,-1,-1]のような負の領域から始められないのもよくわからず．

"translation": [0.0, 0.0, 0.0],

"scale": [1, 1, 1],

"velocity": [0.0, 0.0, 0.0],

"density": 1000.0,

"color": [50, 100, 200]

}

]

}

魚の(1) "translation"，(2) "startPosition"，(3) "swimmingPosition"の位置関係は図の通り：

(1)は，流体と重ならないようにしなければならないので，一度水面上部に設定し，その後(2)まで沈め，そこからスタートしている．これも気液二相流で計算するときには修正しなければならない．

  - particle_systemkikut.py

jsonファイルの設定から粒子を構築するプログラム．CADモデルも粒子にしている．

マテリアルを流体(=1)と固体(=0)に分け，流体も固体もidで異なる物性を管理している．混相流計算ができる．マルチボディができる．

GPU（CUDA等）のコードで書かれており，CPUに対応していなかったためchatGPTさんに書き換えてもらった．時代に逆行した残念なことをしている．ここも後で検討

GPUは簡単な式を並列計算するのが得意，CPUは難しい式を逐次計算するのが得意．

  - Paraview可視化用VTUファイル生成

中身はxmlフォーマットになっている．

物性として，4つ：

density

object_id

pressure

velocity

を出力させている．paraview用にCADモデルを吐き出した方がいいのかも．粒子が粗すぎて可視化画像がしょぼい．

<?xml version="1.0"?>

<VTKFile type="UnstructuredGrid" version="0.1" byte_order="LittleEndian">

<UnstructuredGrid>

<Piece NumberOfPoints="813926" NumberOfCells="813926">	# 粒子数

<Points>							# 各粒子の三次元座標

<DataArray type="Float32" NumberOfComponents="3" format="ascii">

0.008227914571762085 0.008227914571762085 0.00800000037997961

…..

0.5877098441123962 0.5877098441123962 0.15520766377449036

</DataArray>

</Points>

<Cells>					# セル＝カーネル半径内の粒子番号か？

<DataArray type="Int32" Name="connectivity" format="ascii">

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

….

813912 813913 813914 813915 813916 813917 813918 813919 813920 813921 813922 813923 813924 813925

</DataArray>

<DataArray type="Int32" Name="offsets" format="ascii">	# これなんだろう？

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

……

813913 813914 813915 813916 813917 813918 813919 813920 813921 813922 813923 813924 813925 813926

</DataArray>

<DataArray type="UInt8" Name="types" format="ascii">	# これなんだろう？　剛体or 流体？

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

…….

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

</DataArray>

</Cells>

<PointData Scalars="scalars">

<DataArray type="Float32" Name="density" format="ascii">	# それぞれの粒子の密度？？

525.5376586914062

619.8544311523438

619.4436645507812

……

618.0166015625

524.6402587890625

</DataArray>

<DataArray type="Float32" Name="pressure" format="ascii">		# 粒子の圧力

0.0

0.0

0.0

….

0.0

0.0

</DataArray>

<DataArray type="Float32" NumberOfComponents="3" Name="velocity" format="ascii">#流速

0.02093004621565342 0.020930051803588867 0.0021960726007819176

0.00899195671081543 0.00899195484817028 -0.024869199842214584

….

-0.025897055864334106 -0.025897052139043808 -0.1137751042842865

-0.03211219608783722 -0.03211219608783722 -0.12822650372982025

</DataArray>

<DataArray type="Int32" Name="object_id" format="ascii">

0

0

…

0

</DataArray>

</PointData>

</Piece>

</UnstructuredGrid>

</VTKFile>

  - run_simulationkikut.py

これが実行ファイル．ちょっと煩雑なので要点だけ．

import os				# linuxコマンドを使う．ここではmkdir

import argparse

import taichi as ti				# taichiのメイン関数

import numpy as np			# 数学関数他

from config_builder import SimConfig	# from A import Bは，A.pyファイルからB関数を使うという意味

from particle_systemkikut import ParticleSystem

from moviepy import ImageSequenceClip

import glob

from VTU import VTUclass		# VTU.pyファイルから，VTUクラスをインポートする

from motion import Motionclass		# taxiing motionを記述したクラス

# ti.init(arch=ti.gpu, device_memory_fraction=0.5)

ti.init(arch=ti.cpu)			# GPUがないのでCPUにする

if __name__ == "__main__":

parser = argparse.ArgumentParser(description='SPH Taichi')

parser.add_argument('--scene_file', default='', help='scene file') # プロンプトに” --scene_file”と書いた後のファイルを読み込む

args = parser.parse_args()

scene_path = args.scene_file

config = SimConfig(scene_file_path=scene_path)		# jsonファイル読み込み

vtu = VTUclass()					# VTUファイル用クラス読み込み

scene_name = scene_path.split("/")[-1].split(".")[0]	# jsonファイル名切り出し

substeps = config.get_cfg("numberOfStepsPerRenderUpdate") # substep

output_frames = config.get_cfg("exportFrame")		# 画像書き出し or not

dt = config.get_cfg("timeStepSize")

simulationTime = config.get_cfg("simulationTime")	# シミュレーション時間

series_prefix = "{}_output/particle_object_{}.ply".format(scene_name, "{}")

if output_frames:

os.makedirs("image", exist_ok=True)		# imageディレクトリ作成

os.makedirs("VTU", exist_ok=True)			# VTUディレクトリ作成

fish = config.get_rigid_bodies()		# 魚変数．jsonからパラメータを読み込む

motion = Motionclass( fish )		# motionクラス読み込み

ps = ParticleSystem(config, GGUI=True)	# particle variables

solver = ps.build_solver()			# 4 means DFSPH

solver.initialize()

solver.viscosity = 0.001			# water = 0.001 [Pa s]. default is 0.01粘性係数がおかしいので修正

# Invisible objects	これ，なんだろう？

invisible_objects = config.get_cfg("invisibleObjects")

if not invisible_objects:

invisible_objects = []

if output_frames:	# window出力．動画がいらなければいらない．

window = ti.ui.Window('SPH', (800, 600), show_window = True, vsync=False)

scene = ti.ui.Scene()

camera = ti.ui.Camera()

camera.position(2.0, 1.0, 4.0)

camera.up(0.0, 0.0, 1.0)

camera.lookat( 0.0, 0.0, -0.5)

camera.fov(8)

scene.set_camera(camera)

canvas = window.get_canvas()

movement_speed = 0.02

background_color = (0, 0, 0)  # 0xFFFFFF

particle_color = (1, 1, 1)

# Draw the lines for domain 枠の描画だが，邪魔かも

x_max, y_max, z_max = config.get_cfg("domainEnd")

box_anchors = ti.Vector.field(3, dtype=ti.f32, shape = 8)

box_anchors[0] = ti.Vector([0.0, 0.0, 0.0])

box_anchors[1] = ti.Vector([0.0, y_max, 0.0])

box_anchors[2] = ti.Vector([x_max, 0.0, 0.0])

box_anchors[3] = ti.Vector([x_max, y_max, 0.0])

box_anchors[4] = ti.Vector([0.0, 0.0, z_max])

box_anchors[5] = ti.Vector([0.0, y_max, z_max])

box_anchors[6] = ti.Vector([x_max, 0.0, z_max])

box_anchors[7] = ti.Vector([x_max, y_max, z_max])

box_lines_indices = ti.field(dtype=ti.i32, shape=(2 * 12))	# dtype=ti.i32 means "int"

for i, val in enumerate([0, 1, 0, 2, 1, 3, 2, 3, 4, 5, 4, 6, 5, 7, 6, 7, 0, 4, 1, 5, 2, 6, 3, 7]):

box_lines_indices[i] = int(val)

cnt = 0

t = 0		# 時間

while t < simulationTime:

print(f"time={t:.3f}")	# 現在時間を3桁で．

for i in range(substeps):	# solver

motion.carangiform( ps.object_id, ps.x, ps.x_0, ps.v, ps.particle_max_num, t, dt ) # carangiform で剛体粒子を移動．id=1が剛体．リナンバリングされているので注意．xが位置．x0が初期値，vが速度，numが粒子数，tが現在時間，dtが時間刻み

solver.step()	# ソルバ

t += dt;

# visualize for window

if output_frames:		# 画像出力

ps.copy_to_vis_buffer(invisible_objects=invisible_objects)	# 描画のためのコピー

camera.track_user_inputs(window, movement_speed=movement_speed, hold_key=ti.ui.LMB)

scene.set_camera(camera)

scene.point_light((2.0, 2.0, 2.0), color=(1.0, 1.0, 1.0))

scene.particles(ps.x_vis_buffer, radius=ps.particle_radius, per_vertex_color=ps.color_vis_buffer)

scene.lines(box_anchors, indices=box_lines_indices, color = (0.99, 0.68, 0.28), width = 1.0)

canvas.scene(scene)

window.save_image(f"./image/frame{cnt:06}.png")

window.show()

# for paraview visualization	　　VTUファイル掃き出し

pos, density, vel, pressure = vtu.extract_pos_density_vel_pressure(ps)

object_id = vtu._to_numpy(ps.object_id)

vtu.write_vtu_with_material(f"./VTU/SPH{cnt:06}.vtu", pos, density=density, velocity=vel, pressure=pressure, object_id=object_id)

cnt += 1

# collect frames and write movie

if output_frames:		# 動画作成

files = sorted(glob.glob("./image/frame*.png"))

if len(files) > 0:

clip = ImageSequenceClip(files, fps=60)

clip.write_videofile("out.mp4", codec="libx264", audio=False)

- 実行

taichiをアクティベイト

> source taichi_env/bin/active

してから，

> python run_simulationkikut11.py --scene_file ./data/scenes/fish.json

を実行する．

"exportFrame"をtrueにしていると，以下の画像が時系列で出力される．粒子径2mmの画像．0.8秒のシミュレーションに2時間ぐらいかかる．おそらくGPUなら100倍速い．そういうアルゴリズム．精度検証は必要．床の摩擦など未知．おそらく摩擦無しのslipと同等．

- Paraviewでの可視化

Dam breakのファイルを参照．

ParaviewでのVTU

https://discourse.paraview.org/t/understanding-vtu-file-format/508

- その他資料

print(dis(ps))すると，psには以下のメンバが定義されている

'GGUI',

'__class__',

'__delattr__',

'__dict__',

'__dir__',

'__doc__',

'__eq__',

'__format__',

'__ge__',

'__getattribute__',

'__getstate__',

'__gt__',

'__hash__',

'__init__',

'__init_subclass__',

'__le__',

'__lt__',

'__module__',

'__ne__',

'__new__',

'__reduce__',

'__reduce_ex__',

'__repr__',

'__setattr__',

'__sizeof__',

'__str__',

'__subclasshook__',

'__weakref__',

'_add_particles',

'_copy_to_vis_buffer',

'_data_oriented',

'_write_grid_prefix_from_numpy',

'acceleration',

'acceleration_buffer',

'add_cube',

'add_particle',

'add_particles',

'build_solver',

'cfg',

'color',

'color_buffer',

'color_vis_buffer',

'compute_cube_particle_num',

'copy_to_numpy',

'copy_to_vis_buffer',

'counting_sort',

'density',

'density_adv',

'density_adv_buffer',

'density_buffer',

'dfsph_factor',

'dfsph_factor_buffer',

'dim',

'domain_end',

'domain_size',

'domain_start',

'domian_end',

'dump',

'flatten_grid_index',

'fluid_particle_num',

'for_all_neighbors',

'get_flatten_grid_index',

'grid_ids',

'grid_ids_buffer',

'grid_ids_new',

'grid_num',

'grid_particles_num',

'grid_particles_num_temp',

'grid_size',

'initialize_particle_system',

'is_dynamic',

'is_dynamic_buffer',

'is_dynamic_rigid_body',

'is_static_rigid_body',

'load_rigid_body',

'm',

'm_V',

'm_V0',

'm_V_buffer',

'm_buffer',

'material', 				# 0 or 1　で固体と流体(1?)を区別している

'material_buffer',

'material_fluid',

'material_solid',

'num_rigid_bodies',

'object_collection',

'object_id',

'object_id_buffer',

'object_id_rigid_body',

'padding',

'particle_diameter',

'particle_max_num',

'particle_num',

'particle_radius',

'pos_to_index',

'prefix_sum_executor',

'pressure',

'pressure_buffer',

'rigid_rest_cm',

'simulation_method',

'solid_particle_num',

'support_radius',

'update_grid_id',

'v', 				# 速度(vx, vy, vz)

'v_buffer',

'x', 				# 位置(x, y, z)

'x_0',

'x_0_buffer',

'x_buffer',

'x_vis_buffer']