On-water run by MLS-MPM in Taichi

11 Mar. 2026

TaichiのMLS-MPMを使って疑似的FSI（足先だけ運動学，その他動力学）で水面を4脚で走るトカゲをシミュレートしてみる．概略は，トビウオの双方向シミュレーション参照．

計算空間：0.8m*0.8m*0.8m

格子解像度：128*128*128→格子サイズ0.8/128=6.25 [mm]

粒子サイズ：1格子に2^3=8つ

水領域：0.8m*0.8m*0.1m

トカゲ：弾性体粒子，体長0.5mぐらい，周波数10Hz

走行：足先だけ位相を90degづつずらした楕円軌道．姿勢はそのまま．体はそれに追従する．脚の運動は運動学で一方向，つながっている体は弾性体で双方向連成．

↑この単位は10倍になっている．

- 標本データ

標本データをupしている以下のサイトから，lizardで検索して適当なトカゲをダウンロード．

https://sketchfab.com/ffishAsia-and-floraZia/models

これ．

https://sketchfab.com/3d-models/cc0-sakishima-tree-lizard-15f772d7febd45a48d3cecf1cef6fe10

ここでは，テクスチャ付きのobjファイルをつかう．inventorで読み込むとこんな感じ．

．必要ないボックスは消しておく．

．座標はyが上になっているので，zに回転しておく．

．サイズも適当なので，スケーリングしておく．これのデフォルトは5mになっている．生物系の人はCAD上でのサイズを気にしないらしい．

．objファイルを使うが，テクスチャを張り付けるためのuvデータが入っている．最後の可視化で利用する．

- 4脚走行

4脚それぞれの位相を90づつずらした楕円軌道にする．

xi=acos2πft+φi

zi=bsin⁡(2πft+φi)

ここで，fは周波数，a, bは楕円の長軸短軸，φiは位相で0, 180deg, 90deg, 270deg．

i=0: 左前脚，1:右前脚，2:左後ろ足，3: 右後ろ脚．

速度は，位置の微分．

vxi=-2πfasin2πft+φi

vzi=2πfbcos⁡(2πft+φi)

赤い点線内の粒子に上記の運動を与える．他の粒子はその動きに弾性連続体として追従する．dtが粗いと足が切れる．柔らかすぎても（ヤング率10^6になっている．金属の1000倍柔らかい）重力に負けて切れる．なお，切れる概念はせん断応力ではない．粒子の位置の不連続性．骨がない筋肉だけの弾性体がぶよぶよ動いている感じ．．．．

- 実行ファイル

FSIrun01.py：メインコード

motion.py：脚の運動

lizard01.obj：CADのobjファイル．uvデータ付き

engine/MPM_solver.py: 力学計算ソルバ

lizard00.jpg：テクスチャ画像．こんな感じ．uvデータはこの画像の画素になっており，点群の位置と対応している．

Taichiをactivateして，ディレクトリを移動してpythonで実行する

> source taichi_env/bin/activate

> cd /mnt/f/*********

> python3 FSIrun01.py

- 可視化

(4-1) Taichi GUIの画像をubuntu上で動画化

ディスプレイの出力画面を保存したimage/***.pngファイル群は，自動で動画にされる（out.mp4）．なお，ここでもGPUの弊害があり，ファイルサイズが状況によって書き換えられている．コード上では，解像度res=(1024, 760)に設定してあるが，100回に1回ぐらい（1024, 758）になる．解像度が異なると動画にできないので補正している．いちいちコードが長くなる．

(4-2) ParaviewでCG

これとは別に，VTUファイルを保存している．テクスチャを貼ってみる．

Paraviewでの流れ：

．テクスチャに対応したCADのobjファイル（画像ファイルとそのuv座標がある）を読み込む．

paraviewのFile->openからuvデータ付きobjファイル（lizard01.obj）を読み込む．

DisplayのTexuringのTexture Coordinatesを「TCoords」にし，Textureのloadで画像ファイル（lizard00.jpg）を読み込む．

Textureが無い場合には，をクリックすると出てくる．トグルになっている．

．シミュレーションの座標とCADの座標が異なる場合には，Filters->Alphabetical->Transformで移動する．図は，(0.3, 0.4, 0.14)平行移動した例．上記同様Textureも設定しておく．

．次に新たにFile->Openから時系列のVTUファイルを一度に読み込み，Applyする．

カラーリングをmaterialにすると，弾性体粒子（赤）とobjファイルが一致していることが確認できる．

．次に，初期弾性体粒子位置（t=0）と現在の時刻tの間の粒子の移動量をUとして生成し，objの点データをこれに基づき移動させ，そこにテクスチャを張り付ける．

まず，Filters->Alphabetical->Thresholdで，Lower Threshold=Upper Threshold=1にして弾性体粒子（material=1）を抽出する．

次に時刻をmaxに，粒子が移動していることを確認する．

次に，Filters->Alphabetical->Force Timeで，Forced Time=0, Ignore Pipleline TimeにチェックしてApplyする．t=0番目の粒子データが表示される．時間をignoreしたので，Timeの設定に関係なくt=0のデータが返される．

Fileters->Alphabetical->CalculatorでResult Array Nameを”X0”に設定し，Vectorsから”coords”を選択し，Applyする．X0が弾性体粒子の初期位置になる．次に，pipelineのThreshold1を選択した状態で，Filters->Alphabetical->Force Timeを選択し，Ignore pipeline Timeのチェックを外し（t=Timeのデータを読み込むようにし），Applyする．

次に，Calculator1（X0データ）とForce Time2をCTLを押しながら二つ選択し，二つが選択されている状態で，Filters->Alphabetical->Append Attributesでデータを結合する．

次に，Append Attributesを選択してFilters->Alphabetical->Calculatorで，Result Array Nameを”U”にし，Vectorで”coords”を選択，”-”をクリック，Vectorで”X0”を選択して

U＝coords – X0

の変位ベクトルデータを生成する．

最後にこれを座標データにする．Filters->Alphabetical->Calculatorで，Coordinate Resultsをチェックし，Vectorsから”X0”を選択し，Result Array Nameを適当に”X0cordinate”にし，Applyする．陽に使わないのでなんでもいい．

．次に，座標にしたXcoordinatesを使って，objの点データを対応図づける．Calculator3を選択した状態で，Filters->Alphabetical->Point Dataset Interpolatorを選択し，InputをCalculator3（X0coordinates），SourceをTransform1（変換後のobjの点群データ）を選択して，OKする．その後，Gaussian Kernelを選択し，半径を0.01m（粒子径の2倍から3倍程度）にし，Applyする．

次に，テクスチャを貼るための処理を行う．やらなくていい作用であるはずだが，TextureのTCoordsを選択できない現象が起こるので念のため．

TCoordsが存在しているTransform1（平行移動後のobj位置情報）と，PointDataSetInterpolator1（objと初期粒子位置を結合したデータ）をctlを押しながら同時に選択し，Filters->Alphabetical->Append Attributeを選択し，Applyする．

最後にAppendAttributes2を選択し，Filters->Alphabetical->Warp by Vectorを選択し，Vectorsに粒子の移動量Uを選択，Textureで元の画像を選択してApplyする．

．次に水面を描画する．pipelineから時系列データを選択し，Filters->Alphabetical->ThresholdでLower and Upper Threshold=0にして（material=0が水）Applyすると，水面が描画される．

．同様に，Gaussian Resamplingする．

Contourでvalue rangeを0.1程度にし，Opacityを0.6程度にすると図のようになる．

時刻を進めるとテクスチャが時系列で変形していることがわかる．