FSI fish swim by MLS-MPM in Taichi

6 Mar. 2026

TaichiのMLS-MPMを使って双方向FSIで魚の遊泳をシミュレートしてみる．MLS-MPMは格子と粒子を両方利用する手法．魚も粒子で弾性体として表現する．水は横弾性係数0の（粘性の概念が無い．速度の平滑化で粘性があるように見える）粒子．気相は真空で粒子が無い状態だが，格子はある．粒子は移動し（Lagrangian description），格子は移動しない（Euler description）．表面張力の概念はない．SI単位系の物性値の概念もない（あるんだが正しい挙動を返さない）．スケール（格子＆粒子粗さ）によって変更される（格子サイズによってスケーリングされる）．carangiformによる遊泳制御は，内部の粒子間に力をかけ，左右側で内部応力差をつけることによって実現する（材力の梁の曲げと同じ）．

計算空間：0.4m*0.4m*0.4m

格子解像度：128*1284*64→格子サイズ0.4/64=6.25 [mm]

粒子サイズ：1格子に2^3=8つ

水領域：0.4m*0.4m*0.1m

魚：弾性体粒子，0.2m体長，周波数10Hz，Carangiform（16分割制御）

2Dで描くと，計算空間はこんなイメージ．粒子法なので，描画においては輪郭が粒子の径程度ボケる．物性値においては，格子3つ分で平滑化しているのでその分ボケる．3格子＝6粒子．これより，境界層が問題になるような流体力学問題は解析できない．

- Carangiformによる遊泳

ボディを体軸方向にN分割し，各ボディ間の境界面に応力を発生させ，その左右差で曲げモーメントを作り出す．背骨によって直接回転モーメントを作り出す方法もあるが，ここでは筋肉の収縮をイメージしてみた．

尾びれ振りの運動は以下の通り．詳細はopenfoamトビウオ資料参照．xが体軸方向，yは体側方向．振幅が尾鰭方向に線形に大きくなり，進行波を作り出す．Lは体長，A0は尾鰭振幅，λは波長，fは周波数．CarangiではL=λ．

yx,t=A0xLsin⁡(2π(xλ-ft))

位置で制御せず，力で制御するので長さの補正は無し．体側方向のy変位により体長Lが勝手に長くなったりはしない．

今，細長い魚を構造力学の片持ち梁と考えて，体のうねりを曲率r(x)で表現できると考えると，

1r=MEI=d2ydx2

と書けるので，曲げモーメントMでCarangiformの運動を実現できる．2回微分すると，

dydx=A0Lsin2πxλ-ft+2πA0xλLcos⁡(2π(xλ-ft))

d2ydx2=4πA0λLcos2πxλ-ft-4π2A0xλ2Lsin⁡(2π(xλ-ft))

となるので，

M=2fw4=EId2ydx2

として，筋肉の引張fで制御する．wは体の幅．体軸から0.3wあたりの位置にある筋肉が左右二つで引っ張り合うという意味．筋肉は押さないけどここでは押すモデル．魚を構成しているのが離散化された粒子なので，体軸方向にN分割している．筋肉は2(N-2)本．切断された面（赤い線のところ）に，曲げモーメントを発生させる応力分布を粒子間の力で作り出している．実際の計算では，図のようにひとつ飛ばしでボディを結合し，筋肉と体軸との平行性を上げている．最後のN-1番目のボディは適切な位置に粒子が無いので外している．よって実際はN-2番目のボディまで計算．

上記の力学モデルを粒子で再現しようとすると以下のようになる．体軸方向にN分割された領域をさらに右側（図の上）と左側（図の下）に分ける．この領域を体表側に寄せ，モーメントが発生しやすいようにする．そのi番目の領域の粒子とi+2番目の領域の粒子を結合させ，この間に力を加える．なお，領域間で粒子の数が異なるため，ひとつ前の領域とつながっていない粒子も存在する場合がある．プログラムではi+2番目の粒子の個数がi番目の粒子の個数より少なくなった場合には確率分布でつなげている．

dividedParticleR_len[i]：右側のi番目のbodyの中の粒子の数

dividedParticleR[i,j]：右側のi番目のbodyの中のj番目の粒子の全体から見たid

dividedParticleCR[i,j]：右側のi番目のbodyの中のj番目の粒子と力を交換する（作用反作用する）尾鰭側のとなりのbodyの粒子のbody内番号

dividedParticleCLR [i,j]：右側のi番目のbodyの中のj番目の粒子とi+2番目の粒子の初期長さ

ちなみに，Anguilliformは，

yx,t=A0Lsin⁡(2π(xλ-ft))

dydx=2πA0Lλcos⁡(2π(xλ-ft))

d2ydx2=-4π2A0Lλ2sin⁡(2π(xλ-ft))

であり，実際はこっちでプログラムした．尾びれ周りの断面二次モーメントがボディ中心に対して小さいので小さい力で曲がる．

- Taichi & Pythonアーキテクチャ

以下は，昭和のCプログラマーから見た世界．読み飛ばしていい．

．大雑把な概念は，CPUのアーキテクチャ（メモリ領域やコード）をつかうpythonと，GPUのアーキテクチャ（Vulkan/CUDA）をつかうTaichiがある．でもって，GPUコードのCPUマシンで対応できないところを書き換えている．

．SNode（メモリ構造）とfield（データ）を分けている設計

C/C++的に言うと：

field ＝ 配列変数

SNode ＝ その配列をどうメモリに並べるかの指定（SNode = Structural Node（構造ノード））

particle = ti.root.dynamic(ti.i, max_num_particles, chunk_size)

重い計算をtaichi field内ではなく，pythonメモリ内で行うと，計算時間が圧倒的にかかる．

（なお，このchunk_sizeにバグ（？）があり，segmentation faultを吐き続けていたが修正した．）

三角関数一つとっても，GPUのコードなのか，CPUのコードなのかで呼ぶ出す関数（ちなみに，昭和プログラマーは関数とメソッドをあまり区別していないので注意）

．メモリの管理の件

PythonのメモリとTaichiのメモリ空間の概念があり，後者は基本確保しっぱなし．これにより，部分的にあらかじめ大きめのメモリをぶつ切りで確保しておくchunkサイズという概念が出てくる．Taichi内でメモリを開放してもpython（or OS）なでは解放されていない．

．格子（Grid node），ボクセル（Voxel），block, 粒子（particle）の関係

  grid（Eulerian approach）

- 定義：ノードまたはセルで構成され、速度・質量・力など物理量を格納して運動方程式を解く場所。dx（=格子サイズ）が物理解像度を決める。計算空間内で動かない．

- 役割：時間発展（symplectic Euler）・力学解・接触・CFL制約の決定。

  voxel（ジオメトリ離散）

- 定義：三角形や形状を占有する小さな立方体セル。このコードでは physical dx の半分（super_sample=2 → voxel_size = dx/2）。→結局，このプログラムでは使っていない

  block（SNodeブロック）

- 定義：Taichi の pointer+dense の単位（例：8×8×8 のボクセル群）。ブロック単位で動的に活性化／非活性化され、メモリを節約する。

- 役割：voxel フィールドの疎格納。書き込みで自動活性化、読み取りは非活性なら 0。

- おそらく，GPUの高速化におけるブロック化．2の倍数が一般的．CUDAのthread block．

ti.loop_config(block_dim=64)などと書かれている．CPUベースでは無視される．

  particle（Lagrangian approach）

- 定義：位置 x、速度 v、質量 m、変形勾配マトリクスF等を持つ点要素。物理量の「主記憶媒体」。計算空間内で動く．

- 役割：voxel／mesh から初期化され（あるいは直接生成され）、P2G/G2P を通じてgridと相互作用して運動を表現する。

．GPU計算におけるfloatとdoubleの件

float（f32）は7桁程度，double（f64）は16桁程度の精度．

計算速度はCPUではどちらもほぼ同じ．64bitアーキテクチャだから．GPUはdoubleだと10倍程度，モデルによっては30倍遅くなる．GPUはfloatアーキテクチャ．

また，GPU割り算は時間がかかるので同じ値で何度も割る場合には掛け算にして計算している．GPUコードはこの辺の可読性が極めて悪い．

．Taichiにとっての「コンパイル時」とはカーネル初回呼び出し時．クラス定義時（python実行時）ではない．pythonは，インタプリタ（Basicとか）とコンパイラ（Cとか）の両方の概念をもっている言語．JITができる．

．並列化に関して．

勝手に並列化している．for文の中で逐次処理には注意が必要．順次インクリメントしているわけではない．

．pythonの型の扱い

Pythonは「変数に型がある」のではなく「オブジェクトに型がある」言語

a = [10]		# これはリスト型
a = a[0]		# リストの0番目をaに入れたのでこの時点でaはint型．リスト型は消滅し，GCの対象になる．
print(a) # 10

- Program概説

ソースコードFSIswim00.pyが，

ソルバクラスengine/mpm_solver.pyを呼び出し，

それが，魚の運動クラスmotion.pyを呼び出し，

それが，CADモデルを読み込んで実行している．

engineディレクトリ内のコードもちょいちょい読んでいるが基本はこの三つ．

  - MLS-MPMソルバクラス（engine/mpm_solver.py）

格子（動かないgrid node）と粒子（動くparticle）を生成し，動力学を計算する．以下，概略．selfは省略してある．

engine/mpm_solver.py/MPMSolver(

res=(ResolutionX, ResolutionY, ResolutionZ): x, y, z方向の格子の解像度

size=：x, y, zの空間のサイズ．立方体

max_num_particles=2 ** 23: 2^23≒8.3M粒子

quant：メモリの管理方法かな．．．．defaultはFalse．以下はFalseとして記載

use_ggui=True

．．．．略

)

  - Member variables:

．材料の名称

material_water = 0

material_elastic = 1

material_snow = 2

material_sand = 3

material_stationary = 4

….. ここに，複数の弾性体を登録した．

materials = {

'WATER': material_water,

'ELASTIC': material_elastic,

'SNOW': material_snow,

'SAND': material_sand,

'STATIONARY': material_stationary,

……

}

粒子の物理量は，近傍27格子で計算している．このため，壁の方向に3格子を使ってその方向の衝突を制御するため，壁近傍の境界層の話などはまったくできない．なお壁の衝突もクーロン摩擦を使えない．反力に比例する摩擦を計算すると，dtを非常に細かくしなければならなくなる．1格子内に粒子は8個．ただし，粒子は動くため，格子内に一つも粒子が無い場合もある．

．壁面の境界条件（Boundary projection operator）

surface_sticky = 0

surface_slip = 1

surface_separate = 2

surfaces = {

'STICKY': surface_sticky,

'SLIP': surface_slip,

'SEPARATE': surface_separate

}

：壁面の接線方向速度（tangent），壁の法線方向速度のみ0．壁面を滑る．

：接線方向に速度依存の動摩擦を入れ，逆向きにはしない．押しつけ力依存ではない．つまり，μFではなく，μvn．これが一気に計算を加速している．Δtも小さくていい．F=cx’+kΔxは，Δxを小さく取らなくてはならない．

μは動摩擦係数，という意味．

．粒子パラメータ

dim = 3			：次元

grid_size = 4096		: =2^12		default

t			：時間

res=(resolutionX, resolutionY, resolutionZ)：x, y, z方向解像度

n_particles	：粒子の総数

dx = size / resolution		：格子長さ

inv_dx = 1 / dx			：格子長さの逆数

p_vol=dx^3			：体積

p_rho = 1000			：密度ρ

p_mass = p_vol * p_*rho		：格子（粒子？）の質量

water_SG = water_SG		：比重specific gravity

elastic_SG = elastic_SG

max_num_particles		：粒子最大数

gravity=(gx, gy, gz)		：重力

source_bound=((x,y,z),(x,y,z))：cubeのとき，開始点頂点とサイズベクトル

C[p]=  ti.Matrix.field(self.dim, self.dim, dtype=ti.f32): rv/rx マトリクス，移流項

v[p] = ti.Vector.field(dim, dtype=ti.f32)		：floatの速度．seedで初期値

x[p] = ti.Vector.field(dim, dtype=ti.f32)		：floatの位置．seedで初期値

F[p] = ti.Matrix.field(dim, dim, dtype=ti.f32)	：変形勾配行列＝平行移動と回転．seedで初期値，応力テンソルにより計算される．

material[p]						：i32, 材料 seedで代入

color[p]	:i32．Splat grid-wise colored distance field (CDF)

粒子における衝突計算で使われるSDF（singed distance function）に対して，剛体がn個になったときに色情報を付加して区別できるように拡張している．Traditional signed distance functions (SDFs：符号付距離関数)は，点が物体の内部か外部化を問い合わせるのに便利．

SDFによる衝突判定は「φ(x)<0で衝突」「∇φで法線」「−φで侵入量」という極めて単純で安定なアルゴリズム．

物体境界を signed distance function φ(x) で表す

- φ(x) > 0 ：外部

- φ(x) = 0 ：境界

- φ(x) < 0 ：内部

■ 基本アルゴリズム（粒子 vs 固定境界）

- 粒子位置 x を評価
d = φ(x)

- 衝突判定
if d < 0 → 貫通（衝突）

- 法線計算
n = ∇φ(x)
n = n / |n|

- 位置補正（projection）
x_new = x - d n
（d<0なので外側へ押し出す）

- 速度補正（反発・摩擦）

法線方向速度：
v_n = (v · n) n

接線方向速度：
v_t = v - v_n

完全反射：
v_new = v_t - restitution * v_n

摩擦あり：
v_t_new = max(0, 1 - μ |v_n| / |v_t|) v_t
v_new = v_t_new - restitution * v_n

連続体（MPM/SPH）での使い方

MPMでは通常：

grid node位置 x_g で

if φ(x_g) < 0:
法線方向速度を除去

つまり「グリッド速度を拘束する」方法がよく使われる。

計算フロー（時間積分付き）

for each particle:
x += v dt
d = φ(x)
if d < 0:
n = normalize(∇φ(x))
x -= d n
v = collision_response(v, n)

これに対し，SDFを拡張したCDFでは，i番目のグリッド距離情報d(xi)の他に色（colorは変数の名前）情報を加えている．色情報は，近傍境界面の集合と，xiがどの面に位置するか，を記号化している．これで複数の境界面を表現している．

5.2.1 Grid unsigned distance. 格子符号なし距離

Rigid particles

各方向の剛体境界面r

補助剛体粒子：r1, r2, …., rR: Rは全剛体粒子数

基本指標ε（rη）：おそらく，剛体境界面への写像

：i番目の格子の剛体粒子rηの境界面までの符号付距離，

緑が有効距離，黄色は無効距離

distance rasterization

i番目の格子の粒子で最も境界面に近いものを保存しておく？

に保存しておいて，5.4で使う

Rigid particle seeding:

最小粒子距離 < 格子間隔（grid spacing）Δx

Grid color field:

それぞれの格子の色変数（color）は，(1) 格子の面へのaffinity(closeness) Airと，(2)その辺（side）がある側をラベリングしたタグTirを含んでいる．

有効な符号付距離ui, rηとなるηが一つでも存在するなら１，なければ0．iは格子ノード，rηは剛体粒子．

Tir=

5.3 particle-wise colored distance fieldの構築

grid CDF (di, Air andTir)

MPM particle locations xp

図は，赤い丸い剛体が，薄い青と緑のナイフみたいな剛体で三つに切られた状況？？？

    - 赤，緑，青の三つの交差する剛体の薄い境界

    - 格子の符号なし距離場：おそらく赤が距離０，黄色が近い距離，白が遠い（力学的影響を考慮しない）距離

    - 格子colors：三種類の格子に色を付けた．剛体の内側を薄く，外側を濃く

    - 粒子にも色：おそらく，剛体内側を薄く，外側を濃く

    - 粒子距離：粒子の境界までの符号なし距離

    - MLSによって最高リクされた法線：

円を緑と青のラインが切っているところ．

Particle color field

粒子タグTpr：距離重み平均

Particle distance and normal

粒子法線np：

dpは粒子距離

color_with_alpha	:GUI用．f32の4次元．（R=1.0, G=1.0,B=1.0,transparence=1.0）

Jp		：f32, plasticity:  floatの可塑性指標．雪と砂用．横滑りしていく率かな．．．．

indice = ti.ijk	：3次元（i, j, k）をまとめて表示，Taichi公式SNode軸指定

offset = (-2048, -2048, -2048)	：=2^11 負のインデックスを使うためのoffset．i-2048, j-2048, k-2048．kernelのアクセス速度を上げるため．indexの範囲を-2048から2048にしている．

num_grids=1

grid_block_size = 128

leaf_block_size = 4

grid = []		：格子 ti.root => pointer [grid_size//grid_block_size=32, 32, 32] 定数？？？

grid_v = []	：(f32, f32, f32)格子速度，途中運動量mvになっている瞬間がある．

grid_m = []	：f32, 格子質量．

pid = []		：int32, 粒子id

block		：ti.root => pointer [grid_block_size // leaf_block_size =32, 32, 32] => pointer [1024, 1024, 1024]

block.dense

taichi Point SNodeのreferenceはこの辺．

https://docs.taichi-lang.org/docs/sparse#pointer-snode

padding = 3	：壁近傍処理に使っている．壁の近傍の2番目の格子速度の初期値を0

E = 1e7 * size * E_scale	： スケーリングされたヤング率　相当柔らかい．大きくするとdtを小さくする必要がある．E_scale=1．default=1e6．この後物性ごとに変更できるようにした．

nu = 0.2			：ν，ポアソン比．0.3じゃない．．．．

mu_0 = E/(2*(1+nu))	：μ=G横弾性係数と同じ．ラメ定数を使っている．水は0にしている

lambda_0 = E * nu / ((1 + nu) * (1 - 2 * nu))：λ=Eν(1+ν)(1-2ν)：さらにこの後これらは，材料によってそれぞれ変更されている．

alpha = math.sqrt(2 / 3) * 2 * sin_phi / (3 - sin_phi)	# 砂の安息角のパラメータ？

particle：	Taichiのメモリレイアウト構造

|-C : matrix

|-Jp

|-color_with_alpha

Taichiのクラス外（Python側）からは，x（mpm.x[i]：mpmはMPM_solver型変数）やvとしてアクセスできる．

voxelizer = Voxelizer(	：ボクセルの初期化

res=self.res = (resolution, resolution, resolution),

dx=self.dx=size/resolution,

padding=self.padding=3,

super_sample=voxelizer_super_sample=2)

Voxelizerクラス．			# これ，使ってないのでは？　全力メモリの無駄

res: (resoX, resoY, resoZ) 倍になっている．

dx：半分になっている

grid_postprocess

. collide

. grid_v

  - Member functions:

．add_bounding_box(False)：

grid_postprocess.append( lambda t, dt, grid_v: self.grid_bounding_box(t, dt, unbounded, grid_v) )

lambdaは無名関数

lambda t, dt, v: B(t, dt, False, v)という関数オブジェクトが追加される．B()は呼び出されていない．以下の時に呼び出される．

for f in A:
f(1.0, 0.01, v)

### なぜ lambda を使うか

引数の一部を固定したい（ここでは False）

コールバック関数として登録したい

後でまとめて実行したい

A.append(B(...))：	今すぐBを実行し結果を追加

A.append(lambda ...: B(...))：	後で呼ぶための関数を追加

で，lambdaは予約語なので，変数には使えない．このトラップにも引っ掛かった．

．grid_bounding_box(self, t: ti.f32, dt: ti.f32, unbounded: ti.template(), grid_v: ti.template()):

padding=3より壁に近い格子の速度を0にする

格子が壁近傍であるかの判定は，0から始まる自然数の格子座標を[Rx, Ry, Rz]として
	Ri < padding=3, Resolution – padding < Ri

で判定している．

．add_cube(

lower_corner,		# 左下の開始点座標

cube_size,		# Sx, Sy, Sz方向サイズ

material,		# 材料

color=0xFFFFFF,	# 色じゃない．CDF？？？　実際に色として使っているのは，color_with_alpha

sample_density=None,

velocity=None):		# 初速度

直方体の材料を生成する

sample_density=2^3=8

vol = Sx*Sy*Sz

num_new_particles = int( 8 * vol / dx^3 + 1)	# 格子数の8倍になっている．

seed（num_new_particles, material, color）

．seed(new_particles: ti.i32, new_material: ti.i32, color: ti.i32):

各粒子に位置，速度，材料定数を設定

for i in range(n_particles[None], n_particles[None] + new_particles):

material[i] = new_material

x[k] = source_bound[0][k] + ti.random() * self.source_bound[1][k]　ランダムに位置を設定

seed_particleで速度source_velocityも代入．

砂ならJp[i] = 0 それ以外はJp[i]=1

stepが実際にpython側から呼ばれる計算スキーム

step(frame_dt, print_stat=False, smry_writer=None):

begin_substep = total_substeps

substeps = int(frame_dt / default_dt) + 1	：2e-2 * dx / size

dt = frame_dt / substeps

frame_time_left = frame_dt

while frame_time_left > 0:

total_substeps += 1

frame_time_left -= dt

grid.deactivate_all()	：grid のメモリを解放

sparseマトリクスを使っているときだけ意味をもつ．taichi内でメモリを開放することに近い．OSには返さない．

build_pid(pid, grid_m, 0.5) 	：粒子位置を格子座標に変換

p2g(dt)			：粒子情報を使って格子情報（grid_v, grid_m）を更新

grid_normalization_and_gravity(dt, self.grid_v, self.grid_m)

for p in self.grid_postprocess:　：壁の衝突処理．壁近傍3グリッドの速度を0に

p(self.t, dt, self.grid_v)：実際はadd_bounding_boxを呼び出し

self.t += dt			：時刻更新

self.g2pV(dt)			：格子情報で粒子情報（v[p], C[p]）を更新

motion.carangiform(t, self.x, self.v, self.Eelastic) # これがcarangiform

self.g2pX(dt)			：格子情報で粒子情報（x[p]）を更新

cur_frame_velocity = self.compute_max_velocity()	：最大粒子速度成分計算

self.all_time_max_velocity = max(self.all_time_max_velocity, cur_frame_velocity)

build_pid(

pid: ti.template()

grid_m: ti.template()

offset: ti.template()):

for p in self.x:

base = int(ti.floor(x[p] * inv_dx - 0.5)) - ti.Vector(offset)	：粒子位置を格子座標に変換

# Pid grandparent is `block`

base_pid = ti.rescale_index(grid_m, pid.parent(2), base)：base というインデックスを、pid.parent(2) のSNode階層から grid_m のSNode階層にスケール変換（座標変換）

ti.append(pid.parent(), base_pid, p)：pid.parent() が指す dynamic SNode に対して、base_pid 位置のリストへ値 p を追加

carangiformを入れるために，分けた．symplectic Eulerを時間積分に使っているために，

v(n+1) = v(n) + a(n) * dt

x(n+1) = x(n) + v(n+1) * dt

になっている．floatの7桁精度なので，dtがちいさいスキームは使えない．

なお，格子の速度は，運動量mvから計算している．

p2g(dt: ti.f32):			# ******** transfer particles to grids

ti.no_activate(particle)		：sparse SNode を自動 activate しないようにする指定

for I in ti.grouped(self.pid):	：粒子idループ

p = self.pid[I]

base = ti.floor(x[p] * inv_dx - 0.5).cast(int)	：p番目の粒子がある格子座標（＝格子整数番号）

Im = ti.rescale_index(pid, grid_m, I) ：I というインデックスを、grid_mのSNode階層から pid のSNode階層にスケール変換（座標変換）

fx = x[p] * inv_dx - base.cast(float)	：x[p]/dx – baseでfxは自身が存在するgrid内での相対座標．グリット内位置．

# Quadratic kernels  [http://mpm.graphics   Eqn. 123, with x=fx, fx-1,fx-2]

w = [0.5 * (1.5 - fx)**2, 0.75 - (fx - 1)**2, 0.5 * (fx - 0.5)**2]

：

wxx    wxy    wxzwyx    wyy    wyzwzx    wzy    wzz=[121.5-fx2,   34-fx-12, fx-122 ]

結局，粒子速度が，近傍27格子から平滑化されて求められているので，格子が粗いと圧倒的になまる．ただし，このなまりが，流体粘性としてとらえられている．粘性係数の概念はない．NS方程式も解いていない．おそらく渦は発生しない．発生しても力学とは関係ない．

# Deformation gradient update	変形勾配行列F

F = self.F[p]		：pは粒子番号

if self.material[p] == self.material_water:  # 水のルーチン

F = ti.Matrix.identity(ti.f32, self.dim)

if ti.static(self.support_plasticity):		# default true

F[0, 0] = self.Jp[p]

F=Jpp  0  00      1      00      0      1

F = (ti.Matrix.identity(ti.f32, self.dim) + dt * C[p]) @ F

F=1   0   00   1   00   0   1+dt*C(p)Jpp  0  00      1      00      0      1 C matrixが不明

# Hardening coefficient: snow gets harder when compressed

h = 1.0

if ti.static(self.support_plasticity):	# default true

if self.material[p] != self.material_water:		：水以外なら

h = ti.exp(10 * (1.0 - self.Jp[p]))		：h = e^10*(1-Jp[p])

Jp[p]はほぼ0で0.02あたりになったりする．

e^10(1-0.02)=e^9.8=2*10^4ぐらい硬くなる．

if self.material[p] == self.material_elastic:  # jelly, make it softer 弾性体なら

h = 0.3

mu = self.mu_0 * h		：水以外は横弾性係数を強く．

la = self.lambda_0 * h		：ラメ定数も強く．弾性体はこちらは弱く．

if self.material[p] == self.material_water:  # liquid

mu = 0.0		：水は横弾性係数を0

U, sig, V = ti.svd(F)		：特異値分解F=UΣVT

変形勾配Fを，回転成分と伸び（スケール）成分に分解する．

J = 1.0

if self.material[p] != self.material_sand:		：砂でないなら

for d in ti.static(range(self.dim)):

new_sig = sig[d, d]			：Σの対角成分＝平行移動成分

if self.material[p] == self.material_snow:  # Snowなら

new_sig = min(max(sig[d, d], 1 - 2.5e-2), 1 + 4.5e-3)  # 1-2.5-2 < sig < 1+4.5-3

if ti.static(self.support_plasticity):	# default is true

self.Jp[p] *= sig[d, d] / new_sig	：　Jp[p] = sig[d,d] / new_sig

sig[d, d] = new_sig

J *= new_sig				：

if self.material[p] == self.material_water:	：水なら

# Reset deformation gradient to avoid numerical instability

F = ti.Matrix.identity(ti.f32, self.dim)

F[0, 0] = J

F=Jpp  0  00      1      00      0      1

if ti.static(self.support_plasticity):

self.Jp[p] = J				：よこしべりしていく率？？？

elif self.material[p] == self.material_snow:	：雪なら

# Reconstruct elastic deformation gradient after plasticity

F = U @ sig @ V.transpose()		：特異値分解を戻す

stress = ti.Matrix.zero(ti.f32, self.dim, self.dim)	：応力テンソル

if self.material[p] != self.material_sand:		：砂じゃないなら

stress = 2 * mu * (F - U @ V.transpose()) @ F.transpose() + ti.Matrix.identity(ti.f32, self.dim) * la * J * (J - 1)

σxx   τxy   τxzτyx   σyy   τyzτzx   τzy   σzz=2μF-UVTFT+1   0   00   1   00   0   1Eν1+ν1-2νJ(J-1)

else:					：砂なら

if ti.static(self.support_plasticity):

sig = self.sand_projection(sig, p)	：平行移動量を修正

F = U @ sig @ V.transpose()		：戻す，F=UΣVT

log_sig_sum = 0.0

center = ti.Matrix.zero(ti.f32, self.dim, self.dim)

for i in ti.static(range(self.dim)):

log_sig_sum += ti.log(sig[i, i])

center[i, i] = 2.0 * self.mu_0 * ti.log(sig[i, i]) * (1 / sig[i, i])

for i in ti.static(range(self.dim)):

center[i,i] += self.lambda_0 * log_sig_sum * (1 / sig[i, i])

stress = U @ center @ V.transpose() @ F.transpose()

σxx   τxy   τxzτyx   σyy   τyzτzx   τzy   σzz=Ua   0   00   b   00   0   cVTFT

self.F[p] = F				：回転と平行移動の変形勾配行列

stress = (-dt * self.p_vol * 4 * self.inv_dx**2) * stress

=-4dt*Vdx2σxx   τxy   τxzτyx   σyy   τyzτzx   τzy   σzz [m3s/m2] * [Pa]=[Ns/m]????

# TODO: implement g2p2g pmass

mass = self.p_mass			: particle mass?

ここで，それぞれの材料の質量は定義できる．

if self.material[p] == self.material_water:	：水なら

mass *= self.water_density		：質量×密度？　だとしたらdensityは比重？

affine = stress + mass * self.C[p]

affine=-4dt*Vdx2σxx   τxy   τxzτyx   σyy   τyzτzx   τzy   σzz+m[C(p)]

affine=-4dt*Vdx2σxx   τxy   τxzτyx   σyy   τyzτzx   τzy   σzz+m∂u∂x  ∂u∂y   ∂u∂z∂v∂x  ∂v∂y   ∂v∂z∂w∂x  ∂w∂y   ∂w∂z

# Loop over 3x3 grid node neighborhood

for offset in ti.static(ti.grouped(self.stencil_range())):	# (3, 3, 3)

dpos = (offset.cast(float) - fx) * self.dx

weight = 1.0

for d in ti.static(range(self.dim)):

weight *= w[offset[d]][d]

self.grid_v[base + offset] += weight * (mass * v[p] + affine @ dpos)：ここでは運動量

self.grid_m[base + offset] += weight * mass

grid_normalization_and_gravity(	格子運動量から速度に変換

dt: ti.f32,

grid_v: ti.template(),

grid_m: ti.template()):

v_allowed = self.dx * self.g2p2g_allowed_cfl / dt	： dx * クーラン数=0.9 /dt

クーラン数0.9で計算できる速度限界

for I in ti.grouped(grid_m):

if grid_m[I] > 0:  # No need for epsilon here　格子に質量（粒子）があったら

grid_v[I] = (1 / grid_m[I]) * grid_v[I]  # Momentum to velocity

grid_v[I] += dt * self.gravity[None]

# Grid velocity clamping：クーラン数から求めた速度制限より早くならないようにする速度制限．これだと，dtを粗くすればするほど速度が制限され，ゆっくりになる．式を見ると，格子を半分にしたら，dtも半分にしなければならない．

if ti.static(self.g2p2g_allowed_cfl > 0 and self.use_g2p2g and self.v_clamp_g2p2g):

grid_v[I] = min(max(grid_v[I], -v_allowed), v_allowed)：　-vmax < v < vmax

g2p(self, dt: ti.f32):

ti.no_activate(particle)		：particleの非アクティベイト

for I in ti.grouped(pid):	：粒子id

p = pid[I]		：

base = ti.floor(x[p] * inv_dx - 0.5).cast(int)	：格子座標計算　x[p]/dx -0.5

Im = ti.rescale_index(pid, grid_m, I)	：IというインデックスをgridのSNode階層から pidのSNode階層にスケール変換（座標変換）

for D in ti.static(range(self.dim)):		：　speed up for GPU

base[D] = ti.assume_in_range(base[D], Im[D], 0, 1)

fx = self.x[p] * self.inv_dx - base.cast(float)	：　fx = x[p]/dx – base, 格子座標

w = [0.5 * (1.5 - fx)**2, 0.75 - (fx - 1.0)**2, 0.5 * (fx - 0.5)**2]

：重みベクトル　[0.5*1.5-fx2, 0.75-fx-12, 0.5*(fx-0.5)2]，fxはベクトル

new_v = ti.Vector.zero(ti.f32, self.dim)

new_C = ti.Matrix.zero(ti.f32, self.dim, self.dim)

# Loop over 3x3 grid node neighborhood

for offset in ti.static(ti.grouped(self.stencil_range())):	：# (3, 3, 3)

dpos = offset.cast(float) – fx		：中心から粒子までの位置ベクトル

g_v = self.grid_v[base + offset]			：格子速度

weight = 1.0

for d in ti.static(range(self.dim)):

weight *= w[offset[d]][d]			：重み

new_v += weight * g_v				：粒子速度

new_C += 4 * inv_dx * weight * g_v.outer_product(dpos)	：

C+=4wdx(vgrid×dpos)

Taichiでは，outer productはテンソル積（行列）のこと．外積ベクトルは（cross product）

if self.material[p] != self.material_stationary:		：静止物体じゃなかったら

：速度を先に更新しているのでsymplectic Euler

v[p] = new_v					：粒子速度更新

C[p]	= new_C 				：Cを更新

x[p] += dt * v[p]  # advection		：粒子位置更新（symplectic Euler）

．compute_max_velocity(self) -> ti.f32:	：x, y, z成分で一番速い速度

max_velocity = 0.0

for p in self.v:

v = self.v[p]

v_max = 0.0

for i in ti.static(range(self.dim)):

v_max = max(v_max, abs(v[i]))

ti.atomic_max(max_velocity, v_max)

return max_velocity

  - 魚のクラス（motion.py）

メインコードから受け取った魚データに基づいて粒子群から魚の弾性体粒子を探し出し，ボディを分割して粒子番号や初期位置などを保存している．運動制御もここ．諸事情でCarangiではなく，Anguilliで運動させている．

import taichi as ti

import math

import random

PI = ti.math.pi	# これがGPU内でつかえる定数

@ti.data_oriented

class Motionclass:

def __init__(self, fish, mpm: ti.template(), dt: ti.f32, offset: ti.f32):

self.translation = fish["translation"]	# 渡されたfishリストからtranslationを代入．これもリスト

self.start_pos = fish["start_pos"]

self.scale = fish["scale"]

self.relax =  fish["relax"]		# relaxation time

self.freq =  fish["frequency"]		# [Hz]

self.length =  fish["length"]		# [m]

self.lambdaF =  fish["lambda"]		# [m]

self.amp =  fish["amplitude"]		# [m]	lambda is reserved name by python

self.N =  fish["N"]			# body division number

self.dt = dt				# [s]

self.offset = offset			# [m] particle radius

self.flg = True				# calculation flg

self.fish_particle_num = 0;		# count elastic material number

for i in range(mpm.x.shape[0]):

if mpm.material[i] == mpm.material_elastic:

self.fish_particle_num += 1;

# mapping global particle number to fish particle number

self.fishX0 = ti.Vector.field(3, ti.f32, shape=self.fish_particle_num)

self.particleID = ti.field(dtype=ti.i32, shape=self.fish_particle_num)

j = 0

for i in range(mpm.x.shape[0]):

if mpm.material[i] == mpm.material_elastic:

self.fishX0[j] = mpm.x[i]

self.particleID[j] = i

j += 1

# **** mapping fish particel number to Divided particle nubmer ****

dL = self.length / self.N				# N is divided body number

# calculate the particle number and the center position

dividedPR_lenTemp = ti.field(ti.i32, shape=self.N)	# total particle number for divided right body

dividedPL_lenTemp = ti.field(ti.i32, shape=self.N)  	# for left

dividedPYRTemp = ti.field(ti.f32, shape=self.N)		# y coodinate of average position of particlers for divided right body

dividedPYLTemp = ti.field(ti.f32, shape=self.N)     	# for left

dividedPZUR_lenTemp = 0

dividedPZLR_lenTemp = 0

dividedPZURTemp = 0.0					# z coodinate of average position of upper particlers

dividedPZLRTemp = 0.0					# z coodinate of average position of lower particlers

for i in range(self.N):

dividedPR_lenTemp[i] = 0

dividedPL_lenTemp[i] = 0

dividedPYRTemp[i] = 0.0

dividedPYLTemp[i] = 0.0

for i in range(self.fish_particle_num):             		# p: 0..fish_particle_num-1

fishx = mpm.x[self.particleID[i]] - self.translation

j = (int)((fishx[0] + 0.5 * self.length) / dL)		# ( fishx + length / 2.0 ) / dL

if 0 <= j and j < self.N:

if 0.0 < fishx[1]:	# if right

dividedPR_lenTemp[j] += 1

dividedPYRTemp[j] += fishx[1]

if fishx[1] < 0.0:	# if left

dividedPL_lenTemp[j] += 1

dividedPYLTemp[j] += fishx[1]

if 0.0 < fishx[2]:	# if upper

dividedPZURTemp += fishx[2]

dividedPZUR_lenTemp += 1

if fishx[2] < 0.0:	# if lower

dividedPZLRTemp += fishx[2]

dividedPZLR_lenTemp += 1

for i in range(self.N):

dividedPYRTemp[i] = 0.5 * dividedPYRTemp[i] / dividedPR_lenTemp[i]

dividedPYLTemp[i] = 0.5 * dividedPYLTemp[i] / dividedPL_lenTemp[i]

dividedPZURTemp = 1.5 * dividedPZURTemp / dividedPZUR_lenTemp

dividedPZLRTemp = 1.5 * dividedPZLRTemp / dividedPZLR_lenTemp

#

self.dividedParticleR_len = ti.field(ti.i32, shape=self.N)

self.dividedParticleL_len = ti.field(ti.i32, shape=self.N)

for i in range(self.N):

self.dividedParticleR_len[i] = 0

self.dividedParticleL_len[i] = 0

for i in range(self.fish_particle_num):             		# p: 0..fish_particle_num-1

fishx = mpm.x[self.particleID[i]] - self.translation

j = (int)((fishx[0] + 0.5 * self.length) / dL)		# ( fishx + length / 2.0 ) / dL

if 0 <= j and j < self.N:

if dividedPYRTemp[j] < fishx[1] and fishx[2] < dividedPZURTemp and dividedPZLRTemp < fishx[2]:	# if far right

self.dividedParticleR_len[j] += 1

if fishx[1] < dividedPYLTemp[j] and fishx[2] < dividedPZURTemp and dividedPZLRTemp < fishx[2]:				# if far left

self.dividedParticleL_len[j] += 1

max_nR = self.dividedParticleR_len[0]

max_nL = self.dividedParticleL_len[0]

for j in range(1, self.N):

if max_nR < self.dividedParticleR_len[j]:  max_nR = self.dividedParticleR_len[j]

if max_nL < self.dividedParticleL_len[j]:  max_nL = self.dividedParticleL_len[j]

if max_nR < 1 or max_nL < 1: print("ERROR: motion class")

#

rowR = ti.field(ti.i32, shape=self.N)

rowL = ti.field(ti.i32, shape=self.N)

for i in range(self.N):

rowR[i] = 0

rowL[i] = 0

self.dividedParticleR = ti.field(dtype=ti.i32, shape=(self.N, max_nR))	# [devided body id, body particle id ] = global particle id

self.dividedParticleL = ti.field(dtype=ti.i32, shape=(self.N, max_nL))

self.dividedParticleCR= ti.field(dtype=ti.i32, shape=(self.N, max_nR))	# [devided body id, body particle id ] = connected adjecent body particle id

self.dividedParticleCL= ti.field(dtype=ti.i32, shape=(self.N, max_nL)) 	#

for i in range(self.fish_particle_num):             		# p: 0..fish_particle_num-1

fishx = mpm.x[self.particleID[i]] - self.translation

j = (int)((fishx[0] + 0.5 * self.length) / dL)		# ( fishx + length / 2.0 ) / dL

if 0 <= j and j < self.N:

if dividedPYRTemp[j] < fishx[1] and fishx[2] < dividedPZURTemp and dividedPZLRTemp < fishx[2]:				# if far right

self.dividedParticleR[j,rowR[j]] = self.particleID[i]

if j < self.N -2:

self.dividedParticleCR[j,rowR[j]] = int(random.randrange(self.dividedParticleR_len[j+2])) # ti.random(dtype=ti.i32) % self.dividedParticleR_len[j+2]

rowR[j] += 1

if fishx[1] < dividedPYLTemp[j] and fishx[2] < dividedPZURTemp and dividedPZLRTemp < fishx[2]:				# if far left

self.dividedParticleL[j,rowL[j]] = self.particleID[i]

if j < self.N -2:

self.dividedParticleCL[j,rowL[j]] = int(random.randrange(self.dividedParticleL_len[j+2])) # ti.random(dtype=ti.i32) % self.dividedParticleL_len[j+2]

rowL[j] += 1

# initial distance between particles

self.dividedParticleCRL= ti.field(dtype=ti.f32, shape=(self.N, max_nR))	# [devided body id, body particle id ] = length to the connected adjecent body particle

self.dividedParticleCLL= ti.field(dtype=ti.f32, shape=(self.N, max_nL)) #

for i in range(self.N-2):

for j in range(self.dividedParticleR_len[i]):

x0 = mpm.x[ self.dividedParticleR[i,j] ]

x1 = mpm.x[ self.dividedParticleR[i+2, self.dividedParticleCR[i,j] ] ]

dis = x0 - x1

self.dividedParticleCRL[i,j] = dis.norm()

for j in range(self.dividedParticleL_len[i]):

x0 = mpm.x[ self.dividedParticleL[i,j] ]

x1 = mpm.x[ self.dividedParticleL[i+2, self.dividedParticleCL[i,j] ] ]

dis = x0 - x1

self.dividedParticleCLL[i,j] = dis.norm()

@ti.kernel	# kernelはpythonから呼び出せるが，funcはkernelからしか呼び出せない．

def carangiform( self, t: ti.f32, px: ti.template(), pv: ti.template(), YoungModulus: ti.f32, dx: ti.f32  ):

"""

# carangi

E = YoungModulus			# Young's modulus

I = 2.0e-8				# 2.0*10^4 mm^4 = 2.0 * 10^-8 m^4

S = 0.064 				# 670 mm^2 = 0.064 m^2

w = 0.04				# body width

k = 20.0 * 0.5 / (E*I) * S / (w/4.0)	# F = d2y_dx2 / (EI) * S

for i in range(self.N-2):

x = ( i + 0.5 ) * self.length / self.N

theta = 2.0 * PI * ( x/self.length - self.freq * t )

d2y_dx2 = 4.0 * PI * self.amp / self.length * ti.math.cos(theta) - 4.0 * PI**2.0 * self.amp * x / ( self.lambdaF**2.0 * self.length) * ti.math.sin(theta)

stress = k * d2y_dx2 / self.dividedParticleR_len[i] * min( t/self.relax, 1.0 )

#print(stress)

for j in range(self.dividedParticleR_len[i]):

# right side

id0 = self.dividedParticleR[i,j]

id1 = self.dividedParticleR[i+1, self.dividedParticleCR[i,j]]

p0 = px[ id0 ]

p1 = px[ id1 ]

n = p0 - p1

f_m = stress * n.normalized() * self.dt

pv[ id0 ] += f_m

pv[ id1 ] -= f_m

for j in range(self.dividedParticleL_len[i]):

# left side

id0 = self.dividedParticleL[i,j]

id1 = self.dividedParticleL[i+1, self.dividedParticleCL[i,j]]

p0 = px[ id0 ]

p1 = px[ id1 ]

n = p0 - p1

f_m = stress * n.normalized() * self.dt

pv[ id0 ] -= f_m

pv[ id1 ] += f_m

"""

# anguilli

E = YoungModulus			# Young's modulus

I = 2.0e-8				# 2.0*10^4 mm^4 = 2.0 * 10^-8 m^4

S = 0.064 				# 670 mm^2 = 0.064 m^2

w = 0.04				# body width

k = 5.0 * 0.5 / (E*I) * S / (w/4.0)	# F = d2y_dx2 / (EI) * S

limitU = dx / self.dt			# limited velocity by Courant condition

for i in range(self.N-3):

x = ( i + 1.5 ) * self.length / self.N

theta = 2.0 * PI * ( x/self.length - self.freq * t )

d2y_dx2 = - 4.0 * PI**2.0 * self.amp / ( self.lambdaF**2.0 * self.length) * ti.math.sin(theta)

accel = k * d2y_dx2 / self.dividedParticleR_len[i] * min( t/self.relax, 1.0 )			# F/m

#print(accel)

#if limitU < ti.abs(accel)*self.dt:

# print("Courant condition error ", limitU, " ", ti.abs(accel)*self.dt )

accel = min( max( -limitU/self.dt, accel ), limitU/self.dt )

for j in range(self.dividedParticleR_len[i]):

# right side

id0 = self.dividedParticleR[i,j]

id1 = self.dividedParticleR[i+2, self.dividedParticleCR[i,j]]

p0 = px[ id0 ]

p1 = px[ id1 ]

n = p0 - p1

vel = ti.Vector.zero(ti.f32, 3)

dis = n.norm()

init_length = self.dividedParticleCRL[i,j]

if 0.95 * init_length < dis and dis < 1.05 * init_length:

vel = accel * n.normalized() * self.dt

pv[ id0 ] += vel

pv[ id1 ] -= vel

for j in range(self.dividedParticleL_len[i]):

# left side

id0 = self.dividedParticleL[i,j]

id1 = self.dividedParticleL[i+2, self.dividedParticleCL[i,j]]

p0 = px[ id0 ]

p1 = px[ id1 ]

n = p0 - p1

vel = ti.Vector.zero(ti.f32, 3)

dis = n.norm()

init_length = self.dividedParticleCLL[i,j]

if 0.95 * init_length < dis and dis < 1.05 * init_length:

vel = accel * n.normalized() * self.dt

pv[ id0 ] -= vel

pv[ id1 ] += vel

@ti.kernel

def move( self, t: ti.f32, px: ti.template(), pv: ti.template(), time:ti.f32 ):

d = ti.Vector( self.start_pos )

d -= self.translation

v = d / time

d *= t/time

for i in range(self.fish_particle_num):

px[self.particleID[i]] = self.fishX0[i] + d

pv[self.particleID[i]] = v

  - メインコード（FSIswim00.py）

説明に力尽きた．．．．後日説明

import taichi as ti

import numpy as np

import os

import glob

from moviepy import ImageSequenceClip

from engine.mpm_solver import MPMSolver

from VTU import VTUclass

from motion import Motionclass

# Parameters

SimulationTime = 1.0 	# [s]

CalculationSpace = 0.4 	# [m]

Resolution = 64

dt = 5e-5

VTUinterval = 20 	# VTU saving interval

fileName = "flyingfish.obj"

fish = {

"translation": [CalculationSpace/2.0, CalculationSpace/2.0, 0.2],

"start_pos": [CalculationSpace/2.0, CalculationSpace/2.0, 0.1],

"scale": [1.0, 1.0, 1.0],

"relax": 0.1,

"frequency": 10,		# [Hz]

"length": 0.2,			# body length [m]

"lambda": 0.2,			# lambda of carangiform [m]

"amplitude": 0.02,		# tail amplitude of carangiform [m]

"N": 16,				# body division number

}

ti.init(arch=ti.cpu)

mpm = MPMSolver(res=(Resolution, Resolution, Resolution), size=CalculationSpace, max_num_particles=2 ** 23, use_ggui=True)

mpm.add_cube(lower_corner=[0, 0, 0], cube_size=[CalculationSpace, CalculationSpace, 0.1], material=MPMSolver.material_water)		# water

mpm.add_CADmodel(fileName, offset=fish["translation"], scale=fish["scale"], material=MPMSolver.material_elastic, size_ratio=0.5)	# fish

mpm.set_gravity((0, 0, -9.8))

@ti.kernel

def set_color(ti_color: ti.template(), material_color: ti.types.ndarray(), ti_material: ti.template()):

for I in ti.grouped(ti_material):

material_id = ti_material[I]

color_4d = ti.Vector([0.0, 0.0, 0.0, 0.8])

for d in ti.static(range(3)):

color_4d[d] = material_color[material_id, d]

ti_color[I] = color_4d

res = (1024, 760)

window = ti.ui.Window("Real MPM 3D", res, vsync=True)

canvas = window.get_canvas()

scene = ti.ui.Scene()

camera = ti.ui.make_camera()

camera.position(-0.5, -1, 1)

camera.lookat(0.2, 0.2, 0.2)

camera.up(0, 0, 1)

camera.fov(20)

particles_radius = CalculationSpace / Resolution / 4.0

# ground lines

N_ground = (int)(Resolution/3)

ground_vbo = ti.Vector.field(3, dtype=ti.f32, shape=4*(N_ground+1))

ground_verts = np.zeros((4*(N_ground+1), 3), dtype=np.float32)

for i in range(N_ground+1):

x = i * CalculationSpace / N_ground

ground_verts[4*i+0] = [x, 0, 0]

ground_verts[4*i+1] = [x, CalculationSpace, 0]

ground_verts[4*i+2] = [0, x, 0]

ground_verts[4*i+3] = [CalculationSpace, x, 0]

def draw_ground(scene):

ground_vbo.from_numpy(ground_verts)

scene.lines(ground_vbo, width=1, color=(0.1,0.1,0.1))

def render():

camera.track_user_inputs(window, movement_speed=0.03, hold_key=ti.ui.RMB)

scene.set_camera(camera)

scene.ambient_light((0.4, 0.4, 0.4))

set_color(mpm.color_with_alpha, material_type_colors, mpm.material)

scene.particles(mpm.x, per_vertex_color=mpm.color_with_alpha, radius=particles_radius)

scene.point_light(pos=(-0.5, 1.5, 0.5), color=(0.7, 0.7, 0.7))

scene.point_light(pos=(-0.5, 1.5, 1.5), color=(0.7, 0.7, 0.7))

draw_ground(scene)	# ground z = 0 plane

canvas.scene(scene)

def show_options():

global particles_radius

window.GUI.begin("Solver Property", 0.05, 0.1, 0.2, 0.10)

window.GUI.text(f"Current particle number {mpm.n_particles[None]}")

particles_radius = window.GUI.slider_float("particles radius ", particles_radius, 0, 0.1)

window.GUI.end()

window.GUI.begin("Camera", 0.05, 0.3, 0.3, 0.16)

camera.curr_position[0] = window.GUI.slider_float("camera pos x", camera.curr_position[0], -10, 10)

camera.curr_position[1] = window.GUI.slider_float("camera pos y", camera.curr_position[1], -10, 10)

camera.curr_position[2] = window.GUI.slider_float("camera pos z", camera.curr_position[2], -10, 10)

camera.curr_lookat[0] = window.GUI.slider_float("camera look at x", camera.curr_lookat[0], -10, 10)

camera.curr_lookat[1] = window.GUI.slider_float("camera look at y", camera.curr_lookat[1], -10, 10)

camera.curr_lookat[2] = window.GUI.slider_float("camera look at z", camera.curr_lookat[2], -10, 10)

window.GUI.end()

material_type_colors = np.array([

[0.1, 0.1, 1.0, 1.0],	# water

[0.9, 0.9, 0.9, 1.0],	# elastic

[1.0, 1.0, 1.0, 1.0],	# snow

[1.0, 1.0, 0.0, 1.0],       # sand

[0.0, 0.0, 0.8, 1.0],	# stationary

[0.8, 0.8, 0.8, 1.0],	# elastic1

[0.7, 0.7, 0.7, 1.0] ],	# elastic2

dtype=np.float32 )

os.makedirs("image", exist_ok=True)

# os.makedirs("VTU", exist_ok=True)

vtu = VTUclass()

motion = Motionclass(fish, mpm, dt, particles_radius)

# precalculation

t = 0.0

time = 0.1

cnt = 0

motion.flg = False

while t<time:

print(f"time={t:.4f}")

motion.move( t, mpm.x, mpm.v, time )

mpm.step(dt, motion)

if cnt%10 == 0:

render()

window.show()

t += 10.0*dt

cnt +=1

t = 0.0

cnt = 0

cnt2 = 0

motion.flg = True

while t<SimulationTime:

print(f"time={t:.4f}")

mpm.step(dt, motion)

if cnt%VTUinterval == 0:

render()

# show_options()

window.save_image(f"./image/frame{cnt2:04}.png")

window.show()

# vtu.write_vtuMPMASCII(f"./VTU/SPH{cnt:04}.vtu", mpm )

cnt2 += 1

t += dt

cnt += 1

# for movie

files = sorted(glob.glob("./image/frame*.png"))

if len(files) > 0:

clip = ImageSequenceClip(files, fps=60)

clip.write_videofile("out.mp4", codec="libx264", audio=False)

- MLS-MPMスキーム概説

論文はこれ

https://dl.acm.org/doi/10.1145/3197517.3201293

A Moving Least Squares Material Point Method with Displacement Discontinuity and Two-Way Rigid Body Coupling

YUANMINGHU†,MITCSAIL

ACMTrans. Graph., Vol. 37, No. 4, Article 150. Publication date: August 2018.

変位不連続を有するMLS-MPMと剛体双方向連成

Galerkin-style weak form discretiza tion

dynamic open boundaries

コアアルゴリズムは，MLS-MPM with CPIC

Moving Least Square – Material Point Method with Compatible Particle-In-Cell

．Moving least squares(MLS): データ点群から滑らかな曲面や関数を近似的に再構成する手法．各計算点において、近くのデータには重みを大きく、遠いデータには小さくして、加重最小二乗法で局所的な近似を行うため、局所的な形状変化を柔軟に表現でき、コンピュータグラフィックスや物理シミュレーション（SPH法など）で表面再構成に利用される．評価点に近接するデータ点の影響力を高くしている．

https://graphics.stanford.edu/courses/cs468-05-fall/slides/niloy_levin_fall_05.pdf

iはグリッドノード，pは粒子量

Element-free Galerkin(EFG)のようなメッシュレス手法として説明する．

xiを固定された位置の集合として，MLSを想定した連続の式u（多項式最小二乗式）を使って，近似点は，

ui=u(xi)

となる．uからどの地点の近似位置も計算できる．pは粒子

uz=PTz-xcx=[p0z-x,p1z-x,….plz-x]c0xc1xclx

EFG法では，cは以下の式を最小化するお文字最小二乗式により評価される．

ここで，ξはxi周りの局所重み関数．Bxはξ≠0を満たす指標集合．これより，

cx=M-1xbx

となる．ここで，

以上より，

となり，φはnodal shape function of xi

実際には，

定数バイアスに対して，Px=[1]T

線形バイアスに対して，Px=[1,x,y]T

2次バイアスに対して，Px=[1,x,y,xy,x2,y2]T

m次元でl=m

3.1.1 線形多項式バイアスのケース

Nはサンプルデータ数，Ξ(x)は対角成分がξi(x)の対角重みマトリクス．Ξはξの大文字．

．形状関数としての格子（grid）（i）：

質量：mi

速度：vi

．求積点（quadrature points）としての粒子（p）：

粒子は

質量：mp

位置：xp

速度：vp

変形勾配（deformation gradient）：Fp

材料変数：**

を持っている．

時間刻み毎，粒子は質量と速度を格子に送る．格子速度は時間積分されて粒子に戻される．

オイラーアプローチにおける(5)圧縮性の連続の式（質量保存則）と(6)NS方程式は，以下の通り

σは，応力テンソル（Cauchy stress）

(6)式の弱形式（weak form）：

ここで，

Rd：ディリクレ境界∂ΩDで消える（？vanish）任意のベクトル値テスト関数（=FEMの形状関数）

q(x,t)：時刻tにおける位置xの粒子場

T(x,t)：境界上のtraction field

vn：現在のn時刻（ステップ）におけるオイラー速度

v^n+1：外力を計算した後更新された速度場

α：次元=x, y, z

MPMとMLS-MPMの違いは，形状関数．MPMはB-spline，MLS-MPMは上記nodal形状関数φi(x)

．Traditional MPMの離散化

B-spline基底関数（basis function）Ni(x)によって離散化．この辺はFEMの格子と同じ．

α=x, y, zの任意の時間tnと任意の位置xにおける粒子場qα(x,tn)=Ni(x)qn iα

同様に速度場は，vn α(x)=Nj(x)vn jα

外力更新後の速度場は，vˆn+1 α (x,tn)=Nj(x) vˆn+1

lamped massは，

. MLS-MPMの運動量項

まず，(7)式左の項の積分の離散化積分は，以下の通り．

このとき，時刻tnにおける粒子位置xが求積点となり，求積係数φ(x)として以下のように積分している．ガウスの求積法を見よ．

よって，運動量mvは，

となり，ここで，格子iの質量マトリクスmijは，最終的にlamped massとして対角成分だけが加算され，以下のスカラー質量値となる．

時刻nのi番目の格子の質量

外力による更新速度は，

であり，は，格子―粒子変換

. MLS-MPMの応力項

ここが本手法のkey contribution

ノイマン（勾配）境界条件は0として仮定．

離散化積分などは上記と概念は同じ．

Ngは全グリッド数

i=グリッド番号，α=x，y，ｚのとき1, それ以外は0??? グリッドiにかかるx, y, z方向の力Fi^α^に対応させているのか？

．力の離散化

qの導関数が必要なので，(13)式を微分して，

計算を簡単にするために，線形多項式空間である

を使って，重みには，２次／３次Bスプラインになる（M-1が定数になる）形状関数

を使って，(14)式を以下のように単純化する．

ここで，

となる．これを(12)式に代入すると，格子i^上の力は，

となる．ここで，Vnpは，時刻nにおける粒子pの現在の体積．この近似は一点求積による近似．

．変形勾配（deformation gradient）と力

変形勾配F（勾配をFにしているので注意！）

X：材料空間

Z（X, t）：変形マップ

は，グリッド上で離散化されたオイラー速度勾配

粒子方向速度Fpは，以下で更新される．

ここで，traditionalなMPMは，

を使っているが，MLS-MPMでは，

を使っている．ここで，

は，affine velocity matrix from APIC. Hyperelasticity（超弾性）を仮定するなら，

total potential energyを（ここで，は粒子初期体積，をエネルギー密度関数）として，力（エネルギーの空間微分）は，

この辺の単純化が，MLS-MPMをtraditional MPMより計算コストを小さくしている

．陰積分

accumulating δfi

これは，粒子を格子へ配置するステップ：particle to grid scatter step

computing Ap

で，これは格子から粒子へ集めるステップ：grid-to-particle gather step

. MLS-MPM steps:

(1): Particles to grid

粒子から格子へ，質量と運動量を転送

(2) Update grid momentum

symplectic Euler もしくは，backward Eulerを使って，格子運動量を更新．ここがMPMと異なる

シンプレクティック数値積分法：

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AF%E6%95%B0%E5%80%A4%E7%A9%8D%E5%88%86%E6%B3%95

シンプレクティック数値解法 (symplectic numerical method) とは, ハミルトン系, すなわちエネル

ギーが保存される系の状態を記述する微分方程式のシンプレクティック構造を保存する数値解法のこと

のように解く．位置xの更新にvnではなく，vn+1を使っている．試しに振動の問題を解いてみると，誤差は変わらないが，周波数のずれはちいさいようだ．

Symplectic Euler法は，以下のように展開できる．

vn+1=vn-kmxndt

xn+1=xn+vn+1dt=xn+vn-kmxndtdt=xn+vndt-kmxndt2

よって，Euler法に対して，-kmxndt2だけ，位置を戻しているようになっている．行列式を求めると1になることが分かる．

vn+1xn+1=1-kmdtdt1-kmdt2vnxn

1-kmdtdt1-kmdt2=1-kmdt2+kmdt2=1

よって，面積を不変に保つ写像，つまり，シンプレクティック写像になっている．なお，誤差が拡大していかないことと，行列式が１になることは必ずしも一致しない．

- Grid to particles

格子から粒子へ，APICもしくは，PolyPICを使って速度とaffine/polynomical coefficients を転送

- Particle deformation gradient

速度勾配に対しMLS近似を使って粒子変形勾配を更新．ここがMPMと異なる．の再利用により計算コストは低くなっている．

- Update particle plasticity

もしあれば，可塑性（plasticity）のためにプロジェクト粒子変形勾配

このプロセスが，弾性体が切れたりするやつか？？？？

- Particle advection

新しい（計算した）速度により，粒子の位置を更新．

. Material discontinuity のためのCompatible Particle-in-cell: CPIC

p, q はMPM粒子

r, sは剛体指標

i, jは格子ノード指標

5.1 Rigid-rigid collision 剛体間同士の衝突

剛体rの（中間）速度は，，角速度は，．これを使って，に更新される．5.6参照

アスタリスク*は中間速度だった？？

Particle color persistence and penalty force

粒子が剛体を突き抜けた時の反力：f=kΔx*nと同じ

kh: penalty stiffness parameter 壁反力の跳ね返り係数的なものかな．．．．

np: 壁法線方向ベクトル

dp: 距離

Particle grid compatibility

Si: 0ではないAirをもつ境界面の集合．格子ノードi

Sp: 0ではないAirをもつ境界面の集合．粒子p

粒子と格子ノードによってすべての面が分かち合われるなら，

5.4 Particle-to-grid transfer 粒子格子転送

ip+: 粒子pとcompatibleな格子ノードi

ip-: じゃない格子ノードi

pi+: 格子ノードiとcompatibleな粒子p

pi-: じゃない粒子p

剛体境界面近傍で，粒子はcompatibleな格子ノードにのみ転送される．以下，格子ノードiの時刻nの質量と運動量

Velocity projection operator: 速度投影オペレータ

それぞれの剛体rに対して，位置xでの世界空間速度（world-space velocity）は，

となる．並進速度と回転による速度の和

Velocity projection and impulses on rigid bodies

粒子p，剛体rとして，incompatibleな格子ノードiへの速度貢献は，

Br: boundary type

μr：剛体rの摩擦係数

CPICにおいては，

，つまり，incompatibleな格子ノードjのimpulse（力積）は，

として最も近い剛体粒子に作用する．

. MLS-MPM grid momentum update 格子運動量更新

i番目の格子の運動量は以下の式で更新される．

速度は運動量を質量で割って更新される．

5.5 CPIC grid-to-particle transfer: CPIC 格子粒子転送

a ghost velocity approach

粒子pとincompatibleな格子ノードにおいては速度は粒子と同じ？？？

Dpの特異性を避けるために，incompatibleノード上でghost velocityを使っている．

衝突している粒子速度は，

rは粒子pに最も近い剛体の境界．cは境界から押し戻されるときには0じゃない．

粒子pの移動は，

粒子変形勾配は，以下で更新される．

式(22)のペナルティ力積を粒子に適用し，剛体にはその反力積を適用する．

5.6 Rigid body advection: 剛体の移動（この分野は，剛体の移動にもadvectionを使う）

5.1参照

6 実装

P2G: transfer operation from particle to grid

G2P: transfer operation from grid to particle

従来のMPMではこの変換に計算コストの85%を使ってた

MLS-MPMでは，SPGridをつかい，blocked transferとlock-free multi-threading のためのeight-colored P2Gを使っている．

高速化のために以下の式を使っている．

8*10^6の粒子でベンチマークしてみた．8M粒子≒2^23粒子

. Affine Particle In-Cell (APIC)

C. Jiang, C. Schroeder, A. Selle, J. Teran, and A. Stomakhin. 2015. The affine particle-in

cell method. ACM Trans Graph 34, 4 (2015), 51:1–51:10.

https://dl.acm.org/doi/10.1145/2766996

GridとParticle

Compatible Particle-In-Cell (CPIC)

. Particle in-Cell (PIC)

. Fluid Implicit Particle (FLIP)

．Polynomial Particle-In-Cell

APolynomial Particle-In-Cell Method

. eXtendedFiniteElementMethod(XFEM)

Robust eXtended finite elements for complex cutting of deformables. ACM Trans Graph 36, 4 (2017), 55.

. VirtualNode Algorithm (VNA)

Molino et al. 2005

Material Point Method (MPM):

is a hybrid Lagrangian/ Eulerian discretization scheme for solid mechanics and a generalization of the FLIP

FLIP-based fluids

element-free Galerkin (EFG)

．Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH)

position-based dynamics (PBD)

- 実行

Taichiをアクティベイトし，メインプログラムがあるディレクトリ時で実行

> source taichi_env/bin/activate

> python3 FSIswim01.py

TaichiのGUIで描いた画像は，imageディレクトリに，

VTUファイルはVTUディレクトリに保存される．

- 可視化

VTUファイルをparaviewのgaussian resamplingで表示してみる．File->Openから折りたたまれているVTUファイルを読むと時系列で読み込める．

Applyしたあと，ThresholdでLower Threshold=1, Upper Threshold=1にすると弾性体＝魚が選択される．

Filtersのgaussian resamplingを選択し，Resampling Gridをx, y, zすべて128にし，魚が動くであろう領域をExtent to Resamplingに座標で入力（min, ,maxの順番になっており，0,0にすると初期値に戻される．よって，x, y, zすべて入力する）

x範囲：　0 to 0.4 [m]

y範囲：　0.1 to 0.3 [m]

z範囲：　0 to 0.2 [m]

Gaussian Splat radius: 0.03 [m] （格子サイズ0.0031なので10倍ぐらい？）

Gaussian Exponent Factor: -4

その後，コンタ図にする．material=1が弾性体なので0.9ぐらい．

水に関しても同様に表示する．Thresholdのmaterial=0が水．contourのValue rangeは，水が0なので，0.1ぐらい．

このあと動画にする．File->animationでframe rateを設定する．