Apple Cut by Cobotta based on Weak Coupling of Mujoco and MLS-MPM in Taichi

21, March, 2026

Taichiの環境でMujocoを利用してCobottaを制御し，mls-mpmの弾性体粒子リンゴを切る．ナイフはマルチボディ．Cobottaとナイフは位置制御．ナイフとリンゴは双方向力学計算しているが，ナイフへの反力は単純化のためいったん無視．Cobottaとリンゴは連成（衝突計算）していない．ナイフとリンゴはPython scope（CPUベース）でtrimeshの関数を使っているため遅い．本気でやるなら，ここをTaichi scope（GPUベース）のコードに書き換える必要がある．

- Mujocoのインストール

Mujocoはマルチボディ対応の物理エンジン．リンクマニピュレータの運動生成に強い．

．mujoco入門

https://rikei-tawamure.com/entry/2025/05/24/211341

．mujocoリファレンス

https://mujoco.readthedocs.io/en/stable/XMLreference.html?utm_source=chatgpt.com

Taichiの環境にMujocoを入れる．両方の環境を使えるようにしなければならない．Taichiがactivateされている環境で，pipをupdateしてmujocoをインストール．mujoco-pyもあるようだが，サポートが終了している．間違いやすいので注意．Taichiのインストールは以下参照．

https://www.kikulab.chibatech.ac.jp/wordpress/wp-content/uploads/2026/02/Taichi-2.pdf

> source taichi_env/bin/activate

> python -m pip install -U pip		# pip update
> python -m pip install taichi mujoco	# taichiにmujocoをインストール．

- 実行

実行ファイル

CAD/****.obj		# CADモデルはobj． Cobottaの各関節毎にある．ナイフも．リンゴも．

/****.stl 		# CG用にMujocoがバイナリstlを使う．

/****.jpg		# テクスチャ用．無くてもよい

engine/MPM_solver.py	# mls-mpmの力学計算メインソルバ

/****.py

cobotta.xml		# cobottaのml形式で書かれたJsonファイル．関節の位置関係，自由度設定

cobottaCut01.py		# メインコード

GUI.py			# ディスプレイのグラフィック用

motion.py		# ナイフとリンゴの連成力学計算

parameters.py		# 計算条件他設定ファイル

STL.py			# ナイフ可視化用stl保存ファイル

VTU.py			# 粒子可視化用VTU保存ファイル

これらがあるディレクトリで実行

> python3 cobottaCut01.py

VTUディレクトリが作成され，可視化用VTUファイルが保存されていく．

実行中，windowがオープンしてGUIで描画できるようになっているが，SSHなどで外から実行するときには描画なしで実行する．

- 可視化

Paraviewで可視化する．

．Cobottaは出力された時系列バイナリstlファイルをそのまま読んでデフォルト表示．テクスチャは無し．objの時系列ファイルは読めないという謎のポリシーにより，わざわざstlに変換して保存している．

．リンゴは，粒子なのでGaussian resamplingとcontourで表示．切ったもの（トポロジー，つまり，切断により境界が増えたり減ったりするもの）にテクスチャ画像が対応していない．テクスチャを貼りたければ以下を参照．

https://www.kikulab.chibatech.ac.jp/wordpress/wp-content/uploads/2026/03/MPMlizard01.pdf

．ナイフは，objのuvに対応した時系列vtuファイルを新たにpythonプログラムで変換，生成して表示．この場合，時系列stlファイルは使わない．テクスチャを使わないならCobottaと同じ．stlを直接読み込んで表示．変換プログラムは，以下．chatGPTさん完全作成．

obj_stl_uv_to_vtp.py

VTUディレクトリ内で，knife***.stlファイルを読み込んで，CAD/knife00.objに対応させて作成する．

> python3 obj_stl_uv_to_vtp.py \
--obj ../CAD/knife00.obj \		# テンプレートとなるナイフのobjファイルパス
--ref-stl knife0000.stl \		# 参照する最初のナイフのstlファイル
--stl-glob "knife*.stl" \		# ナンバリングされている数だけstlファイルを読む
--outdir knife_vtp \		# 保存先のディレクトリ名
--dt 0.1				# 時間刻み．実質使わない．

まとめるとこういうこと：

obj形式：CADデータテキストファイル．テクスチャを貼れるが，paraviewの時系列読み込みに未対応．MujocoがCG用に使う．

stl形式：CADデータファイル．バイナリでもテキストでもOK. Mujocoは衝突計算などに使う．paraviewの時系列読み込みに対応．テクスチャは貼れない．

VTU形式：paraview等可視化用ファイル．xmlベース．非構造格子に対応．点群処理他，可視化に強い．

以上の準備が整ったら，以下の通り可視化する．paraviewを立ち上げる．

File->Open

からGroupとして時系列データをまとめて読み込む．

次に，ナイフの情報を読み込む．一つ下の階層のknife_VTUのディレクトリにあるので時系列で同様にvtuファイルとして読み込む．

Texuring->Textureでknife00.jpgを読み込むと，ナイフが表示される．

同様にリンゴ（MPM****.vtu）を時系列で読み込む．

Coloring->material

にすると，点描画で描かれる．

Filters->Alphabetical->Gaussian resampling

で解像度（Resampling Grid）を256に，Gaussian splat Radiusを0.05にしてApplyする．

リンゴの解像度を128にして計算しているので，さらに細分化して描画していることになる．

Contourで値を0.95（粒子が1なのでほとんど粒子よりで描画）に設定し，Coloringで適当に設定して赤にする．

File->save animation

で名前を付け，fpsを30にして動画を作成できる．

- MuJoCoによるCobottaの制御

．設定ファイル（cobotta.xml）

各リンクをマルチボディとして設定して，関節で自由度を与えて結合している．衝突などの力学計算にバイナリのstlを使い，CG用にテキストのobjファイルを使っている．ここでは，ナイフを持たせる座標系の原点と姿勢行列を取得するために，site（=”ee”）という点を手先に設定している．

メインコードでは，para.XMLに記載のファイル名（cobotta.xml）の設定を読み込んで，modelとdataにする．dataのqpos[i]がi番目の関節変数．mj_stepでdt秒時間積分する．関節変数値を変更したら，時間積分するか，mj_kinematicsを実行しないと，関節の位置姿勢は更新されない．

model = mujoco.MjModel.from_xml_path(para.XML)

data = mujoco.MjData(model)

data.qpos[i]					# i関節変位

data.qval[i]					# i関節速度

mujoco.mj_step(model, data)			# 力学計算

data.site("ee").xpos.copy()				# eeの位置ベクトル

data.site("ee").xmat.reshape(3, 3).copy()		# eeの姿勢行列

model.body_pos[i]				# i番目のボディの位置

model.body_quat[i]				# i番目のボディの姿勢

．cobotta.xml

<mujoco model="cobotta">					# モデル名

<compiler angle="radian" meshdir="./" autolimits="true"/>		# 角度はradian

<option integrator="implicitfast"/>				# 陰的積分

<default>

<default class="cobotta">				# クラス名

<material specular="0.5" shininess="0.25"/>		# デフォルト関節パラメータ設定

<joint armature="0.1" damping="1" axis="0 0 1" range="-3.141592 3.141592"/>

<general dyntype="none" biastype="affine" ctrlrange="-3.141592 3.141592" forcerange="-87 87"/>

<default class="finger">				# 指の稼働軸と範囲設定

<joint axis="0 1 0" type="slide" range="0 0.04"/>

</default>

<default class="visual">				# 可視化設定

<geom type="mesh" contype="0" conaffinity="0" group="2"/>

</default>

<default class="collision">			# 衝突設定，位置制御だと意味なし．

<geom type="mesh" group="3"/>

<default class="finger_collision_1">

<geom type="box" size="0.0085 0.004 0.0085" pos="0 0.0055 0.0445"/>

</default>

<default class="finger_collision_2">

<geom type="box" size="0.003 0.002 0.003" pos="0.0055 0.002 0.05"/>

</default>

</default>

</default>

</default>

<asset>

<material class="cobotta" name="white" rgba="1 1 1 1"/>		# 色定義

<material class="cobotta" name="off_white" rgba="0.901961 0.921569 0.929412 1"/>

<material class="cobotta" name="black" rgba="0.25 0.25 0.25 1"/>

<!-- Collision meshes -->				# 衝突計算用バイナリstl

<mesh name="base00_c" file="CAD/base00.stl"/>

<mesh name="link01_c" file="CAD/link01.stl"/>

<mesh name="link02_c" file="CAD/link02.stl"/>

<mesh name="link03_c" file="CAD/link03.stl"/>

<mesh name="link04_c" file="CAD/link04.stl"/>

<mesh name="link05_c" file="CAD/link05.stl"/>

<mesh name="hand_c" file="CAD/hand.stl"/>

<mesh name="finger00_c" file="CAD/finger00.stl"/>

<mesh name="finger01_c" file="CAD/finger01.stl"/>

<!-- Visual meshes -->				# 可視化用テキストobjファイル

<mesh file="CAD/base00.obj"/>

<mesh file="CAD/link01.obj"/>

<mesh file="CAD/link02.obj"/>

<mesh file="CAD/link03.obj"/>

<mesh file="CAD/link04.obj"/>

<mesh file="CAD/link05.obj"/>

<mesh file="CAD/hand.obj"/>

<mesh file="CAD/finger00.obj"/>

<mesh file="CAD/finger01.obj"/>

</asset>

<worldbody>

<light name="top" pos="0 0 2" mode="trackcom"/>		# 照明位置

#base00が土台の名前．posが設置位置，eulerがオイラー角で姿勢設定，

<body name="base00" pos="-0.24 -0.22 0" euler="1.570796 0 0" childclass="cobotta">

massが質量，posが重心，fillinertiaが完成テンソル

<inertial mass="0.2" pos="0.001 0.045 -0.022" fullinertia="0.02 0.02 0.02 0.0 0.0 0.0"/>

<geom mesh="base00" material="white" class="visual"/>	# 色

<geom mesh="base00_c" class="collision"/>			# 衝突クラスとモデル洗濯

#これ以降，ぶら下がっているのは，親の座標系に従った位置姿勢

<body name="link01" pos="0 0 0">

<inertial mass="0.1" pos="0.007 0.158 0.0" fullinertia="0.01 0.01 0.01 0.0 0.0 0.0"/>

<joint name="joint1" type="hinge" pos="0 0 0" axis="0 1 0" limited="true"/>

<geom mesh="link01" material="off_white" class="visual"/>

<geom mesh="link01_c" class="collision"/>

<body name="link02" pos="0 0.18 0">

<inertial mass="0.1" pos="0.091 0.256 -0.013" fullinertia="0.01 0.01 0.01 0.0 0.0 0.0"/>

<joint name="joint2" type="hinge" pos="0 0 0" axis="1 0 0" limited="true"/>

<geom mesh="link02" material="off_white" class="visual"/>

<geom mesh="link02_c" class="collision"/>

<body name="link03" pos="0 0.165 0">

<inertial mass="0.1" pos="0.026 0.202 -0.005" fullinertia="0.01 0.01 0.01 0.0 0.0 0.0"/>

<joint name="joint3" type="hinge" pos="0 0 0" axis="1 0 0" limited="true"/>

<geom mesh="link03" material="white" class="visual"/>

<geom mesh="link03_c" class="collision"/>

<body name="link04" pos="0 0 0">

<inertial mass="0.1" pos="0.019 0142 -0.012" fullinertia="0.01 0.01 0.01 0 0 0"/>

<joint name="joint4" type="hinge" pos="0.02 0 -0.015" axis="0 1 0" limited="true"/>	#"0.02 0.357 0.083" CADの値と合わない．

<geom mesh="link04" material="off_white" class="visual"/>

<geom mesh="link04_c" class="collision"/>

<body name="link05" pos="-0.045 0.178 -0.012">	# 0.045 0.178 0.012

<inertial mass="0.1" pos="0.004 0.0 0.008" fullinertia="0.01 0.01 0.01 0.0 0.0 0.0"/>

<joint name="joint5" type="hinge" pos="0 0 0" axis="1 0 0" limited="true"/>

<geom mesh="link05" material="off_white" class="visual"/>

<geom mesh="link05_c" class="collision"/>

<body name="hand" pos="0 0 0.04">

<inertial mass="0.05" pos="0.0 0.0 0.024" fullinertia="0.005 0.005 0.005 0.0 0.0 0.0"/>

<joint name="joint6" type="hinge" pos="0 0 0" axis="0 0 1" limited="true"/>

<geom mesh="hand" material="off_white" class="visual"/>

<geom mesh="hand_c" class="collision"/>

<body name="finger00" pos="0.01 0.0 0.031" euler="1.570796 0 0">	# 0.018 0.0 0.042

<inertial mass="0.05" pos="0.003 0.015 0" fullinertia="0.005 0.005 0.005 0.0 0.0 0.0"/>

<joint name="joint7" type="slide" pos="0 0 0" axis="1 0 0" limited="true"/>

<geom mesh="finger00" material="off_white" class="visual"/>

<geom mesh="finger00_c" class="collision"/>

</body>

<body name="finger01" pos="-0.01 0 0.031" euler="1.570796 3.141592 0">

<inertial mass="0.05" pos="0.003 0.015 0" fullinertia="0.005 0.005 0.005 0.0 0.0 0.0"/>

<joint name="joint8" type="slide" pos="0 0 0" axis="1 0 0" limited="true"/>

<geom mesh="finger01" material="off_white" class="visual"/>

<geom mesh="finger01_c" class="collision"/>

</body>

<site name="ee" pos="0 0 0.05" quat="1 0 0 0"/> ナイフを持つ位置姿勢用

</body>

</body>

</body>

</body>

</body>

</body>

</body>

</worldbody>

<actuator>	# 関節アクチュエータの設定．

<general class="cobotta" name="actuator1" joint="joint1" gainprm="4500" biasprm="0 -4500 -450"/>

<general class="cobotta" name="actuator2" joint="joint2" gainprm="4500" biasprm="0 -4500 -450"/>

<general class="cobotta" name="actuator3" joint="joint3" gainprm="3500" biasprm="0 -3500 -350"/>

<general class="cobotta" name="actuator4" joint="joint4" gainprm="3500" biasprm="0 -3500 -350"/>

<general class="cobotta" name="actuator5" joint="joint5" gainprm="2000" biasprm="0 -2000 -200"/>

<general class="cobotta" name="actuator6" joint="joint6" gainprm="2000" biasprm="0 -2000 -200"/>

<general class="cobotta" name="actuator7" joint="joint7" gainprm="2000" biasprm="0 -2000 -200"/>

<general class="cobotta" name="actuator8" joint="joint8" gainprm="2000" biasprm="0 -2000 -200"/>

</actuator>

<keyframe>	# ホーム位置姿勢設定

<key name="home" qpos="0 0 0 0 0 0 0 0" ctrl="0 0 0 0 0 0 0 0"/>

</keyframe>

</mujoco>

．シミュレーション条件設定ファイル（parameters.py）

import taichi as ti

# ***** Parameters **********

PI = ti.math.pi			# 円周率の定義．Taichi scope

SimulationTime = 2.0		# [s] シミュレーション時間

dt = 2e-4 			# [s] dt, 時間積分刻み

CalculationSpace = 0.2 		# [m]	粒子部分の計算空間

Resolution = 128			# 計算空間の解像度，2^n刻み．高解像度は256，低解像度は64

gravity = ( 0.0, 0.0, -9.81 )		＃[m/s^2] 重力

myu = 0.3			# 摩擦係数，ナイフ＆リンゴ間と，リンゴ＆床間

epsilon = 0.1			# restitution coefficient，跳ね返り係数

airresistance = 1.0		# ナイフの空気抵抗，空間に空気はない．

VTUinterval = 50 		# VTU saving interval データ保存インターバル

XML = "cobotta.xml"		# Mujoco format file

apple = {			# リンゴの設定

"fileName": 'CAD/apple.obj',

"translation": [0.1, 0.1, 0.072],	# 平行移動

"scale": [1, 1, 1],			# スケール

"mass": 0.2,			# [kg] 質量

}

knife = {				# ナイフの設定

"fileName": 'CAD/knife00.obj',

"translation": [0.0,0.0,0.05],

"rotation": [PI/2.0, 0, 0.0],		# Euler angle [rad]

"scale": [1, 1, 1],

"COGx": [0, 0, 0],		# 初期重心位置

"COGv": [0, 0, 0],		# 初期重心速度

"mass": 0.2,

"inertia": [[0.00001,0,-0.00001],[0,0.0001,0],[-0.00001,0,0.0001]],	# 慣性テンソル

}

．メインコード（cobottaCut01.py）

import os, sys					# インポート関係

import mujoco

import taichi as ti

import numpy as np				# python scope配列関係

import xml.etree.ElementTree as ET

import trimesh					# obj, stl, 粒子関係読み込み書き出し．

import glob

from collections import defaultdict

from engine.mpm_solver import MPMSolver

from VTU import VTUclass

from motion import Motionclass

from trimesh.exchange.export import export_mesh

from STL import export_mujoco_to_single_stl

# Parameters

import parameters as para					# 設定パラメータ読み込み

ti.init(arch=ti.cpu) 					# CPU計算

import GUI 						# 画像出力読み込み

# *** for MuJoCo ***　Cobotta読み込み

if not os.path.exists(para.XML):

print("ERROR: cobotta.xml not found in current directory.")

sys.exit(1)

BASE = os.path.dirname(os.path.abspath(para.XML))

# parse XML for asset meshes

tree = ET.parse(para.XML)

root = tree.getroot()

asset = root.find("asset")

mesh_name_to_file = {}

if asset is not None:

for m in asset.findall("mesh"):

name = m.get("name")           # may be None

file = m.get("file")

if file:

mesh_name_to_file[name] = os.path.join(BASE, file)

# fallback: any file= occurrences

if not mesh_name_to_file:

for elem in root.iter():

if 'file' in elem.attrib:

fname = elem.attrib['file']

mesh_name_to_file[os.path.splitext(os.path.basename(fname))[0]] = os.path.join(BASE, fname)

print("Meshes (from XML):")

for k,v in mesh_name_to_file.items():

print(" ", repr(k), "->", v)

# load meshes (skip materials to avoid Pillow dependency)

meshes = {}

for name, path in mesh_name_to_file.items():

if not os.path.exists(path):

print(" WARNING: mesh file not found:", path)

continue

try:

tm = trimesh.load(path, force='mesh', skip_materials=True)

if isinstance(tm, trimesh.Scene):

tm = trimesh.util.concatenate(tm.dump())

tm.vertices = tm.vertices.astype(np.float32)

tm.faces = tm.faces.astype(np.int32)

meshes[name] = tm

print(f" Loaded '{name}' -> verts {tm.vertices.shape}, faces {tm.faces.shape}")

except Exception as e:

print(" Failed to load", path, ":", e)

if len(meshes) == 0:

print("No meshes loaded. Ensure mesh files are present next to cobotta.xml.")

# build geom->(mesh_name, body_name, pos, quat) mapping

geom_map = GUI.set_geom_map(root)

# init MuJoCo

model = mujoco.MjModel.from_xml_path(para.XML)

data = mujoco.MjData(model)

body_name_to_id = {model.body(i).name:i for i in range(model.nbody)}

print("Bodies (index:name):")

for i in range(model.nbody):

print(" ", i, ":", model.body(i).name)

# *** for mls-mpm *** リンゴの設定

mpm = MPMSolver(res=(para.Resolution, para.Resolution, para.Resolution), size=para.CalculationSpace, max_num_particles=2 ** 22, use_ggui=True)

mpm.add_CADmodel(para.apple["fileName"], offset=para.apple["translation"], material=mpm.material_elastic)

mpm.set_gravity(para.gravity)

# *** multi-body *** ナイフの設定

mujoco.mj_kinematics(model, data)

p_ee0 = data.site("ee").xpos.copy()			# end effector position

R_ee0 = data.site("ee").xmat.reshape(3, 3).copy()	# end effector posture

print("p_ee0 ", p_ee0 )

print("R_ee0 ", R_ee0 )

knifemotion = Motionclass(para.knife, mpm, para.dt, p_ee0, R_ee0 )

faces = np.asarray(knifemotion.mesh.faces.astype(np.int32), dtype=np.int64)

print("COGx ", knifemotion.COGx[None] )

print("R ", knifemotion.R[None] )

mesh_buffers = GUI.set_mesh_buffers(meshes)

# シミュレーション

t = 0

cnt = 0

cnt2 = 0

#os.makedirs("image", exist_ok=True)

os.makedirs("VTU", exist_ok=True)

vtu = VTUclass()

while t < para.SimulationTime:

print(f"time={t:.4f}")

# joint motion　Cobottaの関節変数制御

if t < 1.0:

data.qpos[0] = 135.0/180.0*para.PI * t

data.qpos[1] =  45.0/180.0*para.PI * t

data.qpos[2] = 0.0

else:

data.qpos[0] = 135.0/180.0*para.PI

data.qpos[1] =  45.0/180.0*para.PI + 60.0/180.0*para.PI * (t-1.0)

data.qpos[2] = -10.0/180.0*para.PI * (t-1.0)

data.qpos[3] = 0.0

data.qpos[4] = 0.0

data.qpos[5] = 0.0

data.qpos[6] = 0.0

data.qpos[7] = 0.0

mujoco.mj_step(model, data)		# cobotta運動学計算

p_ee = data.site("ee").xpos.copy()

R_ee = data.site("ee").xmat.reshape(3, 3).copy()

dR_ee = R_ee @ R_ee0.transpose()

dx = p_ee - p_ee0

dx_ti = ti.Vector(np.asarray(dx, dtype=np.float32).tolist())

dR_ti = ti.Matrix(np.asarray(dR_ee, dtype=np.float32).tolist())

knifemotion.update( dx_ti, dR_ti, p_ee0 ) # cobottaの運動に伴うナイフの位置姿勢更新

p_ee0 = p_ee

R_ee0 = R_ee

nearestx, inside_pid = knifemotion.collision( mpm.x )

mpm.step(para.dt, knifemotion, nearestx, inside_pid)

if cnt%para.VTUinterval == 0:　データ保存ルーチン

GUI.render(mpm, geom_map, mesh_buffers, body_name_to_id, data, knifemotion.obj_vertices, knifemotion.indices )

GUI.window.show()

vtu.write_vtuMPMASCII(f"./VTU/MPM{cnt2:04d}.vtu", mpm )

verts = np.asarray(knifemotion.vertices.to_numpy(), dtype=np.float64)

mesh = trimesh.Trimesh(vertices=verts, faces=faces, process=False, validate=False, )

export_mesh( mesh, f"./VTU/knife{cnt2:04d}.stl", file_type="stl", )			# "stl_ascii"

export_mujoco_to_single_stl( model, data, f"./VTU/cobotta{cnt2:04d}.stl",

infinite_plane_half_extent=2.0, )  # floor が infinite plane なら適当に有限化

# save frame

# GUI.window.save_image(f"./image/frame{cnt2:04d}.png")

cnt2 += 1

t += para.dt

cnt += 1

．ナイフとリンゴの衝突計算（motion.py）

双方向の連成計算をしているが，ナイフは位置制御されるCobottaと同期しているので実質一方向計算．リンゴは20cmの空間を128分割した格子上にあり，格子は格子方向に2個の粒子で構成されるので，粒子間隔は，200mm/128/3=0.52mmとなる．このナイフの刃の幅が0.2mmなので基本すり抜ける．刃幅は1mm以上ほしい．詳細は以下を参照．

https://www.kikulab.chibatech.ac.jp/wordpress/wp-content/uploads/2026/03/MPMapple.pdf