OpenFoam CFD（重合移動格子，弱連成：マルチボディ翅はばたき＆腹ふり，重心周り運動方程式）

2021, June 8 修正（赤字）

2026, June 9 修正（青字）

注：ライブラリは，openFOAMv2512用に書き換えられている．

openFoam v2012のtutorialのプログラムを書き換えて，重合＆移動格子によるはばたき自由飛翔，流体構造弱連成計算を行う．このとき，翅はn*mに分割してそれぞれを剛体として，尾状突起をつけ，腹も一つの剛体として運動を計算する．弱連成で刻み時間を独立させる．ほぼFluid-structure interaction: FSI analysis．材力というよりは，機力（マルチボディダイナミクス）なので，一般的なFSIとはやや異なる．また，精度検証として，重合格子を重合させてみる．剛体間の衝突も試す．これがうまくいけば，4枚翅も計算できる可能性がある．

流れとしては，

- CADで胸，腹，格子状に分割した各翅，尾状突起を別々に作成してstlファイルで保存

- Tutorialの重合格子非圧縮流体のチュートリアルをコピー

- 計算条件を重心周り運動方程式用に書き換え，剛体間のバネダンパの力学を設定，はばたき・腹ふり運動を定義

- ライブラリを作成（重心周りの運動方程式に全て書き換え，バネダンパ他力学関数をプログラム）

- Linux上で実行，paraviewで可視化

以下，計算条件

46剛体モデル（翅：2*20，尾状突起2*2, 胸1，腹1）：　翼幅106mm（翼長5cm），翼弦5cm，左右の間隔6mm，質量0.51g（翅0.16g，胸0.162g，腹0.198g）

運動：翅の振幅60deg, はばたき中心角度（反り角）は10deg（-50deg to 70deg）．10Hzはばたき（自由飛翔）．フラッピング角は作成するライブラリ関数でトルクによるPD角度制御（angleContorlWaveCOM）．各翅の剛体どうし，および尾状突起は同じ向きになるように姿勢制御（coilSpringDamperCOM）＆バネダンパによる位置制御（rigidbodyConnectionCOM）．腹ふりは振幅15degではばたきと逆位相．剛体どうしの衝突も判定して計算（collisionCOM）．

重合格子：胸，腹，右翅，左翅用に4つ用意する．それぞれがあえて重なるようにしてみた．これは精度を検証する必要がある．これが可能であれば，はばたき角に応じてメッシュが歪むことがほとんどなくなり，極めて安定に計算できる．

境界条件：表のとおり．下が地上（壁），天井が圧力P=0，それ以外開放．空間はテスト計算なので狭い．本来はこの倍以上は空間を広げるべき．

レイノルズ数は，翅先端を基準に考えると，

1m/sで定常飛行することを考えると，翼幅を代表長さとして，

ストローハル数は，

程度であるので，非定常非圧縮乱流になる．空間が狭すぎてトップスピードになるまで計算できないことを考えると，とりあえず層流で問題なし．

ソルバ：　非定常，非圧縮，粘性，重合格子でoverPimpleDyMFoam選択．有限体積法．構造は，Newmark beta．

|  | Type | U 速度 | p 圧力 | pointDisplacement 運動で与える変位 | Zone ID 重合格子ゾーン |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| top | patch | type zeroGradient; | type fixedValue; value 0; | type uniformFixedValue; uniformValue (0 0 0); | type zeroGradient; |
| ground | patch | type uniformFixedValue; uniformValue (0 0 0); | type zeroGradient; | type uniformFixedValue; uniformValue (0 0 0); | type zeroGradient; |
| stationarySides | patch? | type zeroGradient; | type zeroGradient; | type uniformFixedValue; uniformValue (0 0 0); | type zeroGradient; |
| thorax, abdomen, R***, L*** | wall | type movingWallVelocity; value uniform (0 0 0); | type zeroGradient; | type calculated; | type zeroGradient; |
| ****Sides | overset | type overset; | type overset; | patchType overset; type zeroGradient; | type overset; |

注：slipは，スカラー値の場合にはzeroGradient, ベクトル量の場合には，法線方向がzero,接線方向がzeroGradientとのこと．無限遠にするには天井（top）は低いかも．

- モデル作成

1.1 CADモデル

Inventorで一つの剛体モデルとして作成し，その後partとして分割してそれぞれstlファイルとして保存する．ここでは，ボディ部として，”thorax.stl”, “abdomen.stl”，左右翅を5*5に分割して”R****.stl”, “L***.stl”, 尾状突起部を“tailR.stl”, “tailL.stl”として，剛体数分46ファイル用意した（分割は図の通り）．座標系はそのまま反映されるので注意．なお，不均一な分割も試みている．計算の安定性から考えると，均一に分割する方がよい．剛体の結合方法によって弾性特性が変わるので注意する必要がある．

オプションで「ASCII」，単位は「メートル」，解像度は「低」（brep以外）にしておく．ここでは単純化のためにはばたき角0degの状態で作成する．また，iPropertyで，質量，重心，重心周りの慣性テンソルを計算しておく．密度は，1g/cm^3となっているので，後で比重計算して軽くする．翅厚などを質量に合わせて薄くする必要はない．

1.2 マルチボディモデル

分割されたCADモデルは，それぞれ，6自由を持つ剛体としてモデル化される．物体座標系の原点（CoR）回りで立式されたopenFOAMの運動方程式を，重心（COM）周りに変更しているため，今のところこれ以外に対応していない．

以下，定義&方針．

．各剛体の重心に物体座標系の原点がある（COM=COR）．

．剛体は，必ず6DoF（x, y, z並進，φ，θ，ψ回転自由度）をもつ（Pxyz, Rxyz）．

．Rijで，右翅のx=i, y=j分割番号の剛体を示している．

．分割した剛体の形状を薄い四辺形とみなし，隣り合う各頂点（辺のどこか）には，結合部に自然長が0のバネとダンパが取り付けられている．復元力（）と復元モーメント（）が重心に与えられる（rigidbodyConnectionCOM）ことで，互いの位置関係を維持する．隣り合う面どうしには3軸のトーションバネ・ダンパが取り付けられている．ロドリゲスの回転軸回りに復元モーメントが重心に与えられれる（coilSpringDamperCOM）ことで，互いの姿勢を維持する．

それぞれの剛体は変形しないので，接合する辺にあるメッシュの変形のみで対応することになり，大変形に極めて弱い．メッシュの一辺を1mmとしたら，せいぜい1mm程度の圧縮変位にしか対応できない．伸びに対してはもう少し肝要である．翅の分割数を細かくすると，翅の湾曲などを滑らかに表現できるが，その分，質量や慣性モーメントが小さくなるため，動力学計算における時間刻みは小さくしなければならない．例えば，分割を1/2にすると，厚さを一定に考えて，質量は1/4，距離は1/2になる．よって，慣性モーメントは，質量×距離^2であるため，1/16になる．固有振動数に基づく単純計算では，分割を半分にすると，時間刻みは(1/16)^2にしなければならないということである．ダンパで緩和することはできる．数値計算の安定性は，主に，流体はクーラン数（速度×刻み時間／格子サイズ）に，構造は固有振動数（モードがたくさんあるので単純ではないが，並進なら（バネ定数／質量）^0.5，回転なら（コイルバネ定数／慣性モーメント）^0.5）に従う．1周期，100回以上は計算するように時間刻みを設定する．理想は1000回．

- 計算条件の変更

  - Tutorialから似た計算をコピー

LinuxのopenFoamのチュートリアルにあるtwoSimpleRotorsのディレクトリ

\\wsl$\Ubuntu-18.04\opt\OpenFOAM\OpenFOAM-v2012\tutorials\incompressible\overPimpleDyMFoam\twoSimpleRotors

のファイルをWindowsの適当なディレクトリ（ここでは，butterfly22）にコピーしながらプログラミングする．これ以降は，windows OS上での作業になる．ここでは，最終的に，butterfly22の下に

0.org/

constant/

oversetmeshthorax/

oversetmeshabdomen/

ovesetmeshwinR/

ovesetmeshwinL/

lib/

system/

Allclean			計算結果消去コマンド

Allrun			計算実行コマンド

Libclean			作成ライブラリ消去コマンド

Librun			ライブラリ作成コマンド

butterfly.foam		paraview呼び出し用の空ファイル

として，いつもの構成で計算する．なお，重合格子は，openfoam ver7系統では使えない．v2012系統のみ利用可能である．ここでは，4つの重合格子を使っている．重合格子どうしの重合が可能かどうかを議論する．なお，腹ふりも行う．衝突も議論する．ライブラリ関係，他は後述．

  - 重合格子部分の計算空間の生成

左右の翅周りと，胸，腹周りの計算空間を作成する．翅と尾状突起は，同じ重合格子の計算空間に含むようにする．結局，4つの重合格子の計算空間を作ることになる．重合格子の重合が可能であれば，あまり歪まない格子が切れるため，形状による精度向上と，クーラン数の低下による計算速度の向上が図れる．

．右翅：

上記図のように，5*5で分割したた．尾状突起部も含めて22ファイル読み込むことになる．それぞれが剛体になり，流体との境界面（patch）を持つ．これまでの質点系のマルチボディの菊池連成プログラム（有限要素法）と同じことをしようとすると，10*10分割であるため，片翅約100のstlファイルを作ることになる．なお，こちらは剛体で構成されているので，慣性テンソルを持っている．この値が非常に小さいため，固有振動数が高くなり，時間刻みを小さくしなければならないことになる．この設定で，慣性モーメントは10^-11 [kg m^2]のオーダーである．

/oversetmeshwingR/constant/triSurface/

というディレクトリを作成し，右翅の22個のCADファイル（R**.stl）をコピーする．次に，

... \butterfly22\system\blockMeshDict

を

... \butterfly22\oversetmeshwingR\system\blockMeshDict

としてコピーし，以下のように書き換える．

FoamFile

{

version     2.0;

format      ascii;

class       dictionary;

object      blockMeshDict;

}

scale   1;		// スケール．1=等倍

vertices	// 重合格子の直方体空間の頂点8つ．わざと左の翅や胸，腹と重合格子領域と重なるように設定している．

(

(-0.03 0.001 -0.02)	// 下側底面頂点

( 0.08 0.001 -0.02)

( 0.08 0.080 -0.02)

(-0.03 0.080 -0.02)

(-0.03 0.001 0.02)		// 上側底面頂点

( 0.08 0.001 0.02)

( 0.08 0.080 0.02)

(-0.03 0.080 0.02)

);

blocks

(   // 重合格子の空間の名前を付けてある．0.25mm程度のスケールの格子．本来外側計算空間と同じぐらいがいい．

hex (0 1 2 3 4 5 6 7) wingRZone (36 30 16) simpleGrading (1 1 ((0.4 0.35 0.5) (0.2 0.3 1) (0.4 0.35 2)))

);

edges();

boundary

(

wingRSides	// 重合格子の外側境界

{

type overset;

faces

(

(0 3 2 1)	// 順番は内側から見て時計回り，外側から見て反時計回り．法線方向の向きが決まる．

(2 6 5 1)

(1 5 4 0)

(3 7 6 2)

(0 4 7 3)

(4 5 6 7)

);

}

R00{	type wall;	// 右翅．Rijの意味．25ファイル分の境界となる．省略して記述する方法はなぜかエラー．

faces ();	}

R02{	type wall;

faces ();	}

.....   中略

R61{	type wall;

faces ();	}

);

. snappyHexMeshDict

次に，右翅のCADモデルをブーリアン演算するために同じsystemに，以下の通り作成する．

FoamFile

{

version     2.0;

format      ascii;

class       dictionary;

object      snappyHexMeshDict;

}

castellatedMesh true;	// 離散化してブーリアン引き算

snap            true;	// 離散化面を直線にする．

addLayers       false;	// 境界層はうまく切れないためやらない

geometry

{   // 境界名｛タイプ，ファイル名｝となっている．

R00{	type    triSurfaceMesh;

file    "R00.stl";	    }

.... 中略

R61{ type    triSurfaceMesh;

file    "R61.stl";	    }

refinementBox	// 翅周りを細分化

{

type box;

min  (-0.01 0.001 -0.01);

max  ( 0.07 0.070  0.01);

}

};

castellatedMeshControls

{

maxLocalCells 100000;

maxGlobalCells 2000000;

minRefinementCells 10;

nCellsBetweenLevels 2;

features ();

refinementSurfaces	// 上記定義境界面の細分化．　3=>3段階．2.5mm-> 1.25mm -> 0.65mm -> 0.33mm

{			// ここまでやらなくてもいい．曲線を多用しなければ2で充分

R00{	level (3 3);	}

....中略

R61{    	level (3 3); }

}

}

// Resolve sharp angles on fridges

resolveFeatureAngle 30;

refinementRegions	// 翅周りを一段階細分化

{

refinementBox

{

mode inside;

levels ((1 1));

}

}

locationInMesh (-0.005 0.005 0);	// ブーリアン演算後，残す側のメッシュがある点を指定

allowFreeStandingZoneFaces true;

}

snapControls

{

nSmoothPatch 16;

tolerance 4.0;

nSolveIter 30;

nRelaxIter 5;

}

addLayersControls	// 境界層設定はいらない．一応書いてある．

{

relativeSizes true;

layers{}

expansionRatio 1.0;

finalLayerThickness 0.5;

minThickness 0.25;

nGrow 0;

featureAngle 360;		// ここは鋭角が多いモデルは大きめの角度に

nRelaxIter 32;		// 上記を緩和する回数

nSmoothSurfaceNormals 1;

nSmoothNormals 3;

nSmoothThickness 10;

maxFaceThicknessRatio 0.5;

maxThicknessToMedialRatio 0.3;

minMedianAxisAngle 90;

nBufferCellsNoExtrude 0;

nLayerIter 50;

}

meshQualityControls

{

maxNonOrtho 65;

maxBoundarySkewness 20;

maxInternalSkewness 4;

maxConcave 80;

minVol 1e-13;

minTetQuality 1e-30;

minArea -1;

minTwist 0.05;

minDeterminant 0.001;	// 行列式の値で歪を監視している．

minFaceWeight 0.05;

minVolRatio 0.01;

minTriangleTwist -1;

nSmoothScale 4;

errorReduction 0.75;

}

mergeTolerance 1e-6;

以下，中身に意味はないが，無いとsnappyHexMeshが実行できないので，用意しておくファイル：

．controlDict

．fvSchemes

．fvSolution

これで，system内に5つのファイルができたことになる．ここで，linuxから

...butterfly22\oversetmeshwingR\

の場所で

> blockMesh

> snappyHexMesh –overwrite

を実行して，paraviewで確認すると，以下のようなメッシュが作成されている．この計算空間の外側の境界面が，wingRSidesである．なお，windowsから直接paraviewを開いて確認するときには，同じディレクトリ内に，***.foamというダミーファイルを作っておく必要がある．paraFoamはこれらの前処理をやっている．メッシュが歪みなく生成されていることが分かる．

これまでの重合メッシュ空間と比較すると，格子の歪の状況が分かる．ただし，重合メッシュ領域同士が重なるため，収束計算が正しく行われるかどうか検証の必要がある．これが可能であれば，はばたき角80degでも実質翅どうしがぶつからない限り計算できることになる．圧力勾配が大きくなるため，メッシュは細分化されている必要はある．

．次に，全く同様に，左の翅の重合格子の空間も作成しておく．

．胸部：

検証のため，あえて，翅，腹の重合格子の空間と重なるようにしてある．

．腹部：

腹の運動に伴って，この空間も大きくy軸回転運動する．こちらもあえて，胸部，翅と重なるようにしてある．

  - 全体の計算空間の生成

butterfly22\system

のディレクトリの中身を書き換える．

. blockMeshDict

FoamFile

{

version     2.0;

format      ascii;

class       dictionary;

object      blockMeshDict;

}

scale   1;

vertices	// 飛翔軌跡に合わせてサイズを設定する．計算空間の8頂点．ここでは，テスト計算なので非常に狭くしてある．

(

(-0.4  -0.3  -0.4)

( 0.4  -0.3  -0.4)

( 0.4   0.3  -0.4)

(-0.4   0.3  -0.4)

(-0.4  -0.3   0.4)

( 0.4  -0.3   0.4)

( 0.4   0.3   0.4)

(-0.4   0.3   0.4));

blocks

(

hex (0 1 2 3 4 5 6 7) (50 42 50)

simpleGrading ( ( (0.3 0.25 0.4) (0.4 0.5 1) (0.3 0.25 2.5) )

( (0.3 0.225 0.4) (0.4 0.55 1) (0.3 0.225 2.5) )

( (0.3 0.25 0.4) (0.4 0.5 1) (0.3 0.25 2.5) ) )

// 重合メッシュ周りを細分化するために，メッシュを中央に寄せている．(領域比率，メッシュ数比率，メッシュ拡大率)である．これで，メッシュは1cm程度になる．このあと，snappyrefineMeshで中心部を2段階細分化して2.5mmにするが，それでも重合メッシュが2.5cmであるので倍ぐらいあることになる．

);

edges

(

);

boundary

(

// Dummy patch to trigger overset interpolation before any other bcs：ダミーパッチということで入れた．入れないと警告が出るが計算はできているようだ．よくわからず．入れても警告が出る．．．

oversetPatch

{

type overset;

faces ();

}

stationarySides	// 側面境界．開放にする

{

type patch;

faces

(

(3 7 6 2)

(1 5 4 0)

(0 4 7 3)

(2 6 5 1)

);

}

ground	// 地面の境界

{

type wall;	// 壁設定

faces

(

(0 3 2 1)

);

}

top		// 大気圧P=0とする無限遠の想定．

{

type patch;

faces

(

(4 5 6 7)

);

}

);

. snappyHexMeshDict

topoSet指定ではなく，snappyで中央部を2段階細分化してみた．以下変更点のみ．

geometry

{

refinementBox

{

type box;

min  (-0.1 -0.09 -0.12);

max  ( 0.1  0.09  0.08);

}

};

refinementRegions

{

refinementBox

{

mode inside;

levels ((2 2));

}

}

. controlDict

数値計算パラメータ設定．

FoamFile

{

version     2.0;

format      ascii;

class       dictionary;

object      controlDict;

}

libs            (overset fvMotionSolvers "librigidBodyDynamicsCOM.so"
"libforcesCOM.so"
"librigidBodyMeshMotionCOM.so");		/*これが重合格子ソルバ　v25012で自作ライブラリの読み込み方法が変更された*/

DebugSwitches

{

overset                 0;	// false設定

dynamicOversetFvMesh    0;

cellVolumeWeight        0;

}

application     overPimpleDyMFoam;	// 重合格子（over）用，非定常非圧縮（Pimple），移動境界（DyM）ソルバ

startFrom       latestTime;	/* 計算開始は前回終了時から */

startTime       0;

stopAt          endTime;

endTime         1;		/* 1秒間の落下．計算空間をはみ出なければ長くてもよい*/

deltaT          0.00001;	/* 時間刻み．クーラン数が1を超えない程度にする．これで最大0.5ぐらいであった */

writeControl    adjustable;	/* 時間調整有設定 */

writeInterval	0.001;	/* 保存間隔: 1ms, 1周期100回 */

purgeWrite      0;

writeFormat     ascii;

writePrecision  12;		/* 12桁にしたので，途中で計算を止め，再開すると精度が落ちないように．*/

writeCompression off;

timeFormat      general;

timePrecision   12;

runTimeModifiable true;	/* 計算毎，辞書ファイル読み込み，更新　*/

adjustTimeStep  false;	// クーラン数によらない時間刻み調整にしてみた．

maxCo          0.5;	/* 最大クーラン数（速度×時間刻み／メッシュサイズ），本来1以下がいい */

maxDeltaT       0.00001;	// クーラン数に影響しない，最大計算刻み設定．

functions		// 以下，蝶にかかる力の計算．

{

wingRforce.dat	// 右翅：力とモーメントを保存するディレクトリ名．

{

type            forces;	// 力，モーメント計算

libs            ("libforcesCOM.so");	// このライブラリを書き換える

patches         (R00 R02 R03 R04 R12 R13 R14 R20 R21 R22 R23 R30 R31 R32 R40 R41 R42 R51 R61);	  // 計算対象境界．この流体面の圧力を面積で積分して力を，重心からの距離ベクトルの外積をとってモーメントを計算する．

writeControl        runTime;	// 計算タイミングであるが，機能していないようだ．

writeInterval       0.001;

rho         rhoInf;	// 密度指定．非圧縮（Pimple）計算では改めて設定が必要になる．

rhoInf      1.293;

cofRname    R12part;	// R12partファイルに書かれている点周りにモーメントを計算する．dynamicMeshDictのOutputFilesに記載する必要がある．

CofR        (0 0 0);  // モーメントの計算中心．上記のファイル名を指定すると，そのファイルの中身に書き換えられる．

log		false;	// ログ

}

wingLforce.dat	// 左翅．

{

type            forces;

libs            ("libforcesCOM.so");

patches         (L00 L02 L03 L04 L12 L13 L14 L20 L21 L22 L23 L30 L31 L32 L40 L41 L42 L51 L61);

writeControl        runTime;

writeInterval       0.001;

rho         rhoInf;

rhoInf      1.293;

cofRname	L12part;

CofR        (0 0 0);	//  Center of rotation will be updated ever time step based on "wingLforce.dat" file.

log		false;

}

totalforce.dat	// 全体．

{

type            forces;

libs            ("libforcesbutterfly20.so");

patches         (R00 R02 R03 R04 R12 R13 R14 R20 R21 R22 R23 R30 R31 R32 R40 R41 R42 R51 R61 L00 L02 L03 L04 L12 L13 L14 L20 L21 L22 L23 L30 L31 L32 L40 L41 L42 L51 L61 thorax abdomen);

writeControl        runTime;

writeInterval       0.001;

rho         rhoInf;

rhoInf      1.293;

cofRname	thoraxpart;	// ここは，胸部座標系の原点（=重心）であるが，全体の重心にしておくと，復元モーメントなどが計算できることになる．

CofR        (0 0 0);	//  Center of rotation will be updated ever time step based on "totalforce.dat" file.

log		false;

}

}

. fvSchemes

NS方程式の項のそれぞれの計算スキーム＆ソルバ指定．

FoamFile

{

version     2.0;

format      ascii;

class       dictionary;

object      fvSchemes;

}

ddtSchemes

{

default         Euler;

}

gradSchemes

{

default         Gauss linear;

}

divSchemes

{

default         none;

div(phi,U)      Gauss upwind;

//    div(phi,epsilon) Gauss limitedLinear 1;		/*k-epsilonであるが，この後層流設定するので消す*/

//    div(phi,k)       Gauss limitedLinear 1;

div((nuEff*dev2(T(grad(U))))) Gauss linear;

}

laplacianSchemes

{

default         Gauss linear corrected;

laplacian(diffusivity,cellDisplacement)  Gauss linear corrected;

}

interpolationSchemes

{

default         linear;

}

snGradSchemes

{

default         corrected;

}

oversetInterpolation

{

method          cellVolumeWeight;	// inverseDistanceにするとどうなる？

// Faster but less accurate

//method              trackingInverseDistance;

//searchBox           (0 0 0)(0.02 0.01 0.01);

//searchBoxDivisions  3{(64 64 1)};

}

fluxRequired

{

default         no;

pcorr           ;

p               ;

}

oversetInterpolationSuppressed

{

grad(p);

surfaceIntegrate(phiHbyA);

}

. fvSolution

逆行列計算ソルバの設定と，その誤差収束判定値設定．あまり関係ないが，許容誤差を小さく設定してある．

FoamFile

{

version     2.0;

format      ascii;

class       dictionary;

object      fvSolution;

}

solvers

{

cellDisplacement

{

solver          PCG;

preconditioner  DIC;

tolerance       1e-08;

relTol          0;

maxIter         100;

}

p

{

solver          PBiCGStab;

preconditioner  DILU;

tolerance       1e-8;

relTol          0.01;

}

pFinal

{

$p;

relTol          0;

}

pcorr

{

$p;

solver          PCG;

preconditioner  DIC;

}

pcorrFinal

{

$pcorr;

relTol          0;

}

//    "(U|k|epsilon)"	/* この後層流設定にするのでk-εは消しておく */

U

{

solver          smoothSolver;

smoother        symGaussSeidel;

tolerance       1e-8;

relTol          0;

}

//    "(U|k|epsilon)Final"

UFinal

{

$U;

tolerance       1e-8;

relTol          0;

}

}

PIMPLE

{

momentumPredictor   false;

correctPhi          no;

nOuterCorrectors    1;

nCorrectors         3;

nNonOrthogonalCorrectors 0;

ddtCorr             true;

pRefPoint           (0.0001 0.0001 0.001);

pRefValue           0.0;

}

relaxationFactors

{

fields

{

}

equations

{

".*"             1;

}

}

. topoSetDict

4つの計算領域をセル領域としてナンバリングする．計算空間を合成した後に，設定する仕様のため，面倒くさくなっている．

FoamFile

{

version     2.0;

format      ascii;

class       dictionary;

object      topoSetDict;

}

actions

(

{

name    calspacecell;	/* 外側計算セル空間の名前 */

type    cellSet;	/* 対象はセル */

action  new;	/* 新規作成 */

source  regionsToCell;	/* 座標空間からセル領域に */

insidePoints		/* 対象領域内部指定 */

(  (0 0 -0.2) );	/* 重合格子領域の重なっていない場所を指定 */

}

{

name    thoraxcell;		/* 胸部重合格子空間の名前 */

type    cellSet;		// タイプはセル

action  new;		//新規

source  cellToCell;		//　セルを選択して，セルを操作

set     calspacecell;		/* 外側計算空間をコピー．この時点ではthoraxcellは外側計算空間 */

}

{

name   thoraxcell;		// 操作するゾーンの名前

type    cellSet;

action  invert;	/* 補集合を取ったので，この時点でthoraxcell=胸＋腹＋右翅＋左翅空間 */

}

{

name    abdomencell;		/* abdomen space */

type    cellSet;

action  new;

source  regionsToCell;

set     thoraxcell;

insidePoints ( (0.03 0 -0.022) );	// thoraxcell（外部計算空間以外）の領域からこの点を含む領域を選択

}

{

name    wingRcell;		/* wingR space */

type    cellSet;

action  new;

source  regionsToCell;

set     thoraxcell;

insidePoints ( (-0.02 0.05 0) );

}

{

name    wingLcell;		/* wingL space */

type    cellSet;

action  new;

source  regionsToCell;

set     thoraxcell;

insidePoints ( (-0.02 -0.05 0) );

}

{				// 以下，thoraxcellから他の重合格子空間を引き算

name    thoraxcell;		/* thoraxcell -= abdomencell */

type    cellSet;

action  subtract;

source  cellToCell;

set     abdomencell;

}

{

name    thoraxcell;		/* thoraxcell -= wingRcell */

type    cellSet;

action  subtract;

source  cellToCell;

set     wingRcell;

}

{

name    thoraxcell;		/* thoraxcell -= wingLcell */

type    cellSet;

action  subtract;

source  cellToCell;

set     wingLcell;

}

);

. setFieldDict

どの重合格子領域かを設定するフラグ．上記のネーミング空間にIDを割り振る．

FoamFile

{

version     2.0;

format      ascii;

class       dictionary;

object      setFieldsDict;

}

defaultFieldValues

(

volScalarFieldValue zoneID 123	/* どれでもない適当な初期化数字．以下の処理でなくなる */

);

regions

(

cellToCell

{

set calspacecell;

fieldValues

(

volScalarFieldValue zoneID 0		// 外側計算空間ID=0

);

}

cellToCell

{

set thoraxcell;

fieldValues

(

volScalarFieldValue zoneID 1	// 胸計算空間ID=1

);

}

cellToCell

{

set abdomencell;

fieldValues

(

volScalarFieldValue zoneID 2	// 腹計算空間ID=2

);

}

cellToCell

{

set wingRcell;

fieldValues

(

volScalarFieldValue zoneID 3	// 右翅計算空間ID=3

);

}

cellToCell

{

set wingLcell;

fieldValues

(

volScalarFieldValue zoneID 4	// 左翅計算空間ID=4

);

}

);

この指定は，paraviewでは，zoneIDとして確認できる．5種類のzone(0,1,2,3, 4)が色分けされるはずである．また，このファイルは，

butterfly22\constant\polyMesh\sets

のディレクトリに，

calspacecell

thoraxcell

abdomencell

wingLcell

wingRcell

ファイルとして保存されている．paraviewでzoneIDを選択すると，0,1,2,3,4の色に塗り分けられるので，重合メッシュが確認できる．

この時点で計算実行（overPimpleDyMFoam）前まで実行すると，細分化した領域と，重合している領域の状態が分かる．明らかに外側のメッシュサイズと，重合部分のメッシュサイズが異なっていることが分かる．二段階に細分化されている中心部のメッシュは2.5mmである．

以前の計算は以下のような分割．それぞれの重合格子の空間が重ならないように注意していた．このため，格子同士のサイズがアンバランスであった．検証の必要はあり．

  - 物性および運動の設定（constantディレクトリ）

. dynamicMeshDict

胸，腹，左右翅，尾状突起の物性，運動を定義するファイルを作成する．なお，参照座標系（COM回りの運動方程式では必ず基準座標系：root）∑rからみた物体（各剛体）座標系∑bの姿勢をrRbとすると，物体座標系の重心周りの慣性テンソルはI，参照座標系で表現すると，になる．回転行列の逆行列は，転置と一致する．慣性テンソルは常に対称行列である．ここでは，Iは，inventorのiPropertyで重心を選択し，入力することになる．ここでは，rRbは，はばたき角が0degから開始しているため，単位行列になっており，慣性テンソルも非対角成分が全て０になっている．80degなどから開始するときには，基準座標系から見た80degの状態の重心周りの慣性テンソルをiPropertyから読み取って入力することになる．この場合，翅の座標系の軸と，翅の向きは一致していない．

補足：ここでは，単純化のために，迎え角，はばたき角共に0degから運動を開始するので，重心周りの慣性テンソルは，慣性主軸の場合と一致している．

仮に，フラッピング角をθとすると，Case Bの場合，慣性テンソルは，以下のように計算される．

となる．openFoamでは，参照座標系をparentで指定するようになっているが，ここで用いる重心周りの運動方程式は，

．parentを必ずrootにし，全ての剛体の参照座標系は基準座標系になっている．

．transformを必ず，(1 0 0  0 1 0  0 0 1) $centreOfMassにし，参照座標系と物体座標系の姿勢を一致させ，重心を物体座標系の原点にしている．

motionSolverLibs    ("librigidBodyDynamicsCOM.so"
"libforcesCOM.so"
"librigidBodyMeshMotionCOM.so");	// この後プログラムする動力学ライブラリv2512で自作ライブラリの読み込み書式が変わった

dynamicFvMesh     dynamicOversetFvMesh;

motionSolver        rigidBodyMotion;

// これ，おそらく間違い．rigidBodyMotionクラスではなく，rigidBodyMeshMotionクラス．後者のクラスの中でTypeNameを” rigidBodyMotion”としている．実際の運動は，

rigidBodyMeshMotionクラスのvirtual void solveが，rigidBodyMotionクラスのsolveを呼び出し，

これが，rigidBodySolverクラスのvirtual void solveを呼び出し，

これが，Newmarkクラスのvirtual void solveに割り当てている．

混乱を招く名前の付け方や，4段階にもなる仮想関数によるオーバーライドが話を複雑化している．

report          off;		// レポートのオンオフ．

rho rhoInf;			// 剛体表面の圧力×力の計算で使っている．非圧縮計算では必要．

rhoInf 1.293;

g              ( 0 0 -9.8065 );	//単相流の場合には，重力の設定が必要になる．多相流の場合には，gファイルの中身に書き換えられるため不要．

solver	// 剛体計算ソルバ，ニューマークベータを選択しているが，重心周りの運動方程式用に新たにプログラムしている．なお，openfoam内の係数定義が間違っている（そうでなければアブノーマル）ような気がする．詳しくは，覚書参照．デフォルト（γ=0.5, β=0.25）でいいかも．

{

type NewmarkCOM;

//    gamma   0.75;    // Velocity integration coefficient:	"gamma > 0.5" is unconditionary stable, but low accuracy.

//    beta    0.390625;    // Position integration coefficient:	beta = (gamma+0.5)^2/4

}

Iteration_number_for_MB  200;	// 流体計算1回あたりの構造計算の回数．剛体の固有振動数に合わせる．クーラン数と連動はしていないため，これを使うときには流体の刻み時間は一定にしたい（adjustTimeStep  false;）ところ．ver20から，static int型としてrigidBodyMotionクラスに定義した．

OutputFiles  (thoraxpart L12part R12part); // 物体座標系の原点を保存するファイル名．ファイル名は，controlDictのfunctionのcofRnameで定義した名前．物体名は，以下で定義したbody名．ここでは，３つのファイルが書き出される．これらと同時に，***.datファイルも時系列で保存されるようになっている．こちらは後日の解析用．微分すれば（時間差分を求めれば），その剛体の重心の速度と加速度が分かる．

#include        "COMs.dat"	// 重心の定義ファイルの読み込み．同じディレクトリにあること．InventorのiPropertyで読み込んで記載しておく．

golocalCoordinateSystem	( 1 0 0  0 1 0  0 0 1 );	// 初期姿勢行列．ここでは常に基準座標系と同じ

bodies	// 全ての剛体の定義

{

thoraxpart	// 胸（＋頭）の剛体の定義．境界面＋partという名前の付け方にしている．

{

type		rigidBody;	// 剛体

parent          	root;		// 参照座標系は基準座標系．COM運動方程式では常にrootに指定．

mass            	0.162e-3;	// Inventor上の質量は0.323gであるが，比重を1/2にして計算している．

inertia         	(0.647e-9 0 0  2.404e-9 0  2.404e-9);	// 慣性テンソルの半分．inventorでの重心周りは(1.294e-9 0 0  4.807e-9 0  4.807e-9)であるが，質量を半分にしたためmr^2で計算される慣性テンソルも半分;

centreOfMass    	$thoraxCOM;	// COMs.datから読み込まれる重心位置．parentで示される参照座標系が基準であるが，ここでは，rootにしている．重心位置をずらす場合には，平行軸の定理を用いて，慣性テンソルを補正する．

transform       	$golocalCoordinateSystem $centreOfMass; // 参照座標系から見た物体座標系の姿勢と原点位置．ここでは，単位行列＆重心ベクトル

joint {		// 自由度の定義（openFOAMでは関節と呼ぶ）．必ず6DoFで，順番もPxyz, Rxyz．

type            composite;

joints (

{   type Pxyz;	}

{   type Rxyz;	}

);

}

patches         (thorax);	// この剛体の流体との境界面．この境界に作用する流体力が計算される．

innerDistance   100;	// この内側の領域の格子は剛体と共に並進する．重合格子内に剛体が一つの場合にはこの設定．単位はm

outerDistance   101;		// 上記以上，これ以内の領域の格子は，変形する．

}

．．．略

R00part	// 右翅の0行0列の剛体

{

type            rigidBody;

parent          root;

mass            0.0131e-3;

inertia         (0.3025e-9 0.0401e-9 0  0.1976e-9 0  0.4993e-9);

centreOfMass    $R00COM;

transform       $golocalCoordinateSystem $centreOfMass;

joint {

type            composite;

joints (

{   type Pxyz;	}

{   type Rxyz;	}

);

}

patches         (R00);

innerDistance   0;	// 重合格子内に剛体が複数ある場合には，並進ではなく，変形で対応する．

outerDistance   101;

}

．．．略．

}

// 運動に関するパラメータの定義

translational_spring   ( 100 0.1 0 );	// （並進バネ係数k，ダンパ係数c，ダミー）

translational_spring_abdomen   ( 1.0e+4 1.0e+1 0 );	// 腹用

coil_spring_for_leadingedge   ( 1.0e-2 1.0e-5 0 );	// （コイルバネ係数K，ダンパ係数C，ダミー）前縁用

coil_spring   ( 1.0e-4 1.0e-6 0 );		// （コイルバネ係数K，ダンパ係数C，ダミー）前縁用

collision_para   ( 0.1 1.0e-4 0.001 );	// （並進バネ係数，ダンパ係数，衝突判定距離）衝突用

ここで，固有振動数を検証してみる．

代表的な翅の質量 m=5*10^-6

代表的な翅の慣性モーメント Izz=1*10^-11

とすると，

k=100

K=10^-2

であるので，

並進の固有振動数=

回転の固有振動数

ということで，一周期100回計算するとして，構造計算は，

dt=2.0*10^-6

以下にする必要があることになる．この設定では，

流体がdt=10^-5

構造がdt=10^-7

のオーダーになっている．ただし，ダンパによっても固有振動数は下げられる．機械力学を勉強のこと．

cがダンパ．

restraints	// 拘束条件設定．運動もここで設定する．

{

//  並進バネダンパによる剛体間拘束

thorax_abdomen

{

type    	rigidbodyConnectionCOM;	// COM運動方程式用並進バネダンパ関数

body     thoraxpart;			// 作用剛体

reaction	abdomenpart;		// 反作用剛体

connection_point (0.011 0 -0.005);	// 参照座標系（parent）からみた結合点の位置ベクトルp．ここでは基準座標系．

gain    	$translational_spring;	// 上記定義並進バネダンパ定数の呼び出し

}

....略

R21_R22Ca	//R21剛体とR22剛体間の位置拘束

{

type           	rigidbodyConnectionCOM;

body            	R21part;

reaction		R22part;

connection_point 	(0.01 0.02 0); // 参照座標系（parent）からみた結合点の位置ベクトルp．ここでは基準座標系．実際は各剛体の重心からPまでのベクトル，p21, p22に基づいてバネダンパ反力が計算されている．

gain    		$translational_spring;

}

// ここでは，剛体の辺上の2点で拘束しているので，その2点を結ぶ線上では回転する．3点以上で拘束すると，姿勢まで拘束することになる．剛体が細分化されれば，各辺１点の拘束でよいかもしれない．さらに，

ほぼ立方体の剛体で細分化できれば，重心に対する位置拘束のみでいいかもしれない．

．．．中略

// 剛体間の姿勢の拘束

thorax_abdomen	// 胸と腹．y軸は腹ふり運動で拘束される．

{

type   	coilSpringDamperCOM;	// コイルバネダンパ関数．

body     	thoraxpart;			// 作用剛体名

reaction	abdomenpart;		// 反作用剛体名

gain    	$coil_spring;		// 上記指定のコイルバネダンパ定数の呼び出し

// 反作用剛体の座標系から見た作用剛体の姿勢を求め，ロドリゲスの回転軸回りにモーメントをかけて姿勢を復元している．詳細は後述．

}

・・・略

//  衝突計算

wing_tips

{

type           	collisionCOM;	// 衝突関数の呼び出し

body            	R14part;		// 作用剛体名

target_point 	(0 0.052 0);	// 作用剛体の衝突判定位置PR14

reaction		L14part;		// 反作用剛体名

reaction_point 	(0 -0.052 0);	// 作用剛体の衝突判定位置PL14

gain    		$collision_para;	// 衝突時のバネ係数，ダンパ係数，衝突判定距離呼び出し

}

．．．略

// はばたき運動

flappingR	// 右翅

{

type     	angleControlWaveCOM;	// 正弦波関数．指定角度をトルクでPD制御．

body     	R00part;			// 作用剛体名

parameters	(0.04 4.0e-5 0.01 -1.0472 10.0 0.16745  0.17453 0 0.001);	// (P gain, D gain, max input, A [rad], f [Hz], P [rad], S [rad], axis(x:0, y:1, z:2), R time ): A*sin(2pi*f*t+P) + S．詳細は後述．

reaction	thoraxpart;			// 反作用剛体名

}

．．．略

}

. transportProperties

FoamFile

{

version     2.0;

format      ascii;

class       dictionary;

object      transportProperties;

}

transportModel  Newtonian;	/* ニュートン流体指定　*/

nu              nu [ 0 2 -1 0 0 0 0 ] 1.5e-05;	/* 空気の動粘性係数．ν=μ／ρ．これもザックリなので注意 */

//rho             rho [1 -3 0 0 0 0 0 ] 1.293;	使っていないようだ．

.turbulenceProperties

FoamFile

{

version     2.0;

format      ascii;

class       dictionary;

object      turbulenceProperties;

}

simulationType   laminar;	/* 層流モデルに設定*/

. g

重力の設定ファイル．この重力設定は，単相流計算（たぶん，非圧縮モデル）では物体にはかからないようだ．混相流計算の場合には，この設定でrigidbodydynamics系クラスも計算している．とりあえず，この計算の場合はいらない．

  - 境界条件の設定（0.orgディレクトリ）

ソルバが，初期境界条件の中身を書き換えたりする可能性があるときには，0.orgを作っておき，0としてコピーしてから計算を開始する．なお，蝶に大きな初速度がある場合には，simpleFoamなどのソルバで予め定常計算して用意しておく．

. p	/* 圧力境界 */

FoamFile

{

version     2.0;

format      ascii;

class       volScalarField;

object      p;

}

dimensions      [0 2 -2 0 0 0 0];

internalField   uniform 0;

boundaryField

{

#includeEtc "caseDicts/setConstraintTypes"

"(stationarySides|ground)"

{

type            zeroGradient;

}

top

{

type            fixedValue;	/* 天井に大気圧0Paを設定．0.4mが無限遠設定は近すぎるかも． */

value           $internalField;

}

"(thorax|abdomen)"	// “(A|B)”の書式は，境界Aと境界Bを一緒に書く方法

{

type            zeroGradient;

}

"(R00|R02|R03|R04|R12|R13|R14|R20|R21|R22|R23|R30|R31|R32|R40|R41|R42|R51|R61)"

{

type            zeroGradient;

}

"(L00|L02|L03|L04|L12|L13|L14|L20|L21|L22|L23|L30|L31|L32|L40|L41|L42|L51|L61)"

{

type            zeroGradient;

}

"(thoraxSides|abdomenSides|wingRSides|wingLSides)"	// 重合メッシュ境界

{

type            overset;

}

}

. U	/* 速度境界 */

FoamFile

{

version     2.0;

format     ascii;

class       volVectorField;

object      U;

}

dimensions      [0 1 -1 0 0 0 0];

internalField   uniform (0 0 0);

boundaryField

{

#includeEtc "caseDicts/setConstraintTypes"

"(stationarySides|top)"

{

type            zeroGradient;

}

ground

{

type            uniformFixedValue;	/* 地面は壁 */

uniformValue     (0 0 0);

}

"(thorax|abdomen)"

{

type            movingWallVelocity;

value           uniform (0 0 0);

}

"(R00|R02|R03|R04|R12|R13|R14|R20|R21|R22|R23|R30|R31|R32|R40|R41|R42|R51|R61)"

{

type            movingWallVelocity;

value           uniform (0 0 0);

}

"(L00|L02|L03|L04|L12|L13|L14|L20|L21|L22|L23|L30|L31|L32|L40|L41|L42|L51|L61)"

{

type            movingWallVelocity;

value           uniform (0 0 0);

}

"(thoraxSides|abdomenSides|wingRSides|wingLSides)"

{

type            overset;

}

}

. pointDisplacement	/* 移動境界用の条件 */

FoamFile

{

version     2.0;

format      ascii;

class       pointVectorField;

object      pointDisplacement;

}

dimensions      [0 1 0 0 0 0 0];

internalField   uniform (0 0 0);

boundaryField

{

".*"		// この記号は，「全て」という意味であるが，そのあとの指定で上書きされるのだろうか？

{

type            uniformFixedValue;

uniformValue    (0 0 0);

}

"(thorax|abdomen)"

{

type            calculated;

}

"(R00|R02|R03|R04|R12|R13|R14|R20|R21|R22|R23|R30|R31|R32|R40|R41|R42|R51|R61)"

{

type            calculated;

}

"(L00|L02|L03|L04|L12|L13|L14|L20|L21|L22|L23|L30|L31|L32|L40|L41|L42|L51|L61)"

{

type            calculated;

}

"( thoraxSides|abdomenSides|wingRSides|wingLSides)"

{

patchType       overset;

type            zeroGradient;

}

}

. zoneID

FoamFile

{

version     2.0;

format      ascii;

class       volScalarField;

object      zoneID;

}

dimensions      [0 0 0 0 0 0 0];

internalField   uniform 0;

boundaryField

{

#includeEtc "caseDicts/setConstraintTypes"

"(thoraxSides|abdomenSides|wingRSides|wingLSides)"

{

type            overset;

}

".*"	// 全部指定

{

type            zeroGradient;

}

}

- ライブラリのプログラミング

openfoamは物体座標系に対する制御関数がほとんどないため，プログラミングする必要がある．ここでは，以下を修正，プログラムしている．

．運動方程式：　物体の座標系の原点（回転中心）まわりで立式されている運動方程式を重心周りに変更する．

. 流体力，モーメント計算：　rigidbodydynamics系クラスでは原点（Zero）回り，controlDictでは指定された基準座標系固定点周りに対するモーメントを計算する関数を，任意点周りの流体モーメントを計算する関数に変更する．

. 弱連成の流体，構造計算回数の独立化：　弱連成内で，剛体の動力学のみ独立して繰り返し計算ができる関数に書き換える．

. 剛体間位置拘束関数：　並進バネダンパにより，剛体間の位置を拘束する関数をプログラムする．互いの指定位置からのずれに対して力とトルクを互いの重心に与える．

．剛体間姿勢拘束：　一方の剛体から見たもう一方の剛体の姿勢のずれに対して，復元するトルクを互いに与える．姿勢は，ロドリゲスのベクトルで表現される．

．衝突モデル：　剛体の位置を指定し，その位置どうしが判定距離よりも近づいたら衝突とみなし，バネダンパ系で力とモーメントを重心に与える．

．正弦波運動：　x, y, or z軸のどれか1軸の目標角度に対して，その回転軸に対するトルクによりPD制御する．波の関数（）の係数を入力する．

これらの関連ライブラリは，以下である．

- libforces

- librigidBodyDynamics.so

- librigidBodyMeshMotion.so

であるが，(c)は，(a)と(b)を呼び出しているため，(a)と(b)は(c)より先にメイクされる必要がある．まず，以下を上記libライブラリにコピーする．

\\wsl$\Ubuntu-18.04\opt\OpenFOAM\OpenFOAM-v2012\src\functionObjects/forces/

\\wsl$\Ubuntu-18.04\opt\OpenFOAM\OpenFOAM-v2012\src\rigidBodyDynamics/

\\wsl$\Ubuntu-18.04\opt\OpenFOAM\OpenFOAM-v2012\src\rigidBodyMeshMotion/

権限などでWindowsでコピーできない場合には，Linuxのcpコマンドでコピーする．なお，”lnInclude”のディレクトリにLinux側が制限をかけているようであるが，必要ないのでコピーしなくてよい（メイク中に呼び出して作成される）．

3.1 openfoamにおける座標変換の基礎知識

．ベクトルの縦と横の表現法

横ベクトルを基本としているため，姿勢の行列などが転置されてる．これより，一般的なロボティクスにおける次の座標変換

は，以下のようになる．

0は基準座標系，Bは物体座標系．RとR’は，以下の関係がある．

ということで，転置すれば，ロボティクスと同じになる．なお，vector型に縦ベクトル，横ベクトルの概念はない．よって，

vector a;

Tensor<scalar> R;

と宣言したとき，

aR	(1)

Ra	(2)

の両式とも計算できる．(1)はaを横ベクトルとして，(2)はaを縦ベクトルとして計算している．角速度はロボティクスにおける方法II（ベクトルの足し算ができるが，積分ができない手法）で表現されている．様々なトラップがあるので「覚書」を参照のこと．なお，メンバ関数を用いて，

.T()

で転置できる．

実際の計算結果は，以下の通り．

program:

Tensor A;

A.xx() = cos( 3.141592/4 ); A.xy() =-sin( 3.141592/4 ); A.xz() = 0.0;

A.yx() = sin( 3.141592/4 ); A.yy() = cos( 3.141592/4 ); A.yz() = 0.0;

A.zx() = 0.0; A.zy() = 0.0; A.zz() = 1.0;

vector a={1,0,0};

Info << "A = " << endl << A << endl;

Info << "a = " << endl << a << endl;

Info << "Aa = " << endl << (A&a) << endl;

Info << "aA = " << endl << (a&A) << endl;

result:

A = (0.707107 -0.707107 0 0.707107 0.707107 0 0 0 1)

a = (1 0 0)

Aa = (0.707107 0.707107 0)

aA = (0.707107 -0.707107 0)

．ロドリゲスの角度

参照座標系から見た，角度の表現方法，もしくは，姿勢の表現方法は，(1) オイラー（or ロール，ピッチ，ヨー），(2) クオータニオン，(3)ロドリゲスなどがあるが，回転角速度（角加速度）ベクトルとの親和性が高く，回転の順番がないために場合分けする必要がないので，ここでは，(3)を利用する．

まず，参照座標系∑r（赤）と物体座標系∑b（青）の幾何的関係は以下の図の通り．分かりやすくするために，原点は移動して一致させてある．R00剛体と，R01剛体を例に考えてみる．緑のベクトルを回転軸として∑bを-θ回すと，∑r座標系と一致する．このとき，緑のベクトルのノルムがθと一致する．これをロドリゲスの回転公式（Rodrigues' rotation formula）という．

ロドリゲスの回転行列は，n=(nx, ny, nz)周りにθ回転したとすると，

となる．今，参照座標系からみた物体座標系の姿勢行列が

として得られたとすると，

を加えると，

から余弦が分かり，非対角成分の差の二乗和

から正弦が分かるので，

となる．θが分かれば，

より，

となる．試しに，z軸90deg回転は，

であるので，

となる．

のとき，

であるので，回転軸は，n=(0,0,1)．

のとき，

となるので，回転軸は，n=(0,0,-1)．ということで，回転方向をひっくり返すと，ベクトルの向きが変わる．よって，θnは同じ．一応，x軸-30deg回転もやってみると，

であるので，

となる．結局のところ，なので，どちらも同じ．

3.2 重心周りの運動方程式

重心周りの運動方程式を計算する関数を追加する．これに付随する関数は全て，****COMとしている．

rigidBodyDyanmics系クラスは，リンク機構の回転関節（CoR）を基準にした運動方程式が立てられている．これが，剛体の自由移動に対応していないと思われるため，重心（COM）周りの運動方程式に書き換える．詳細は，剛体の落下問題（rigidbody03.pdf）を参照のこと．

基本方針は以下の通り．

- 重心周りの運動方程式にする．質量m, 重心周りの慣性テンソルI，物体の位置p, 姿勢Rbとして，

(1)

である．ここで，fは流体力，Nは流体力による重心周りのモーメント．ωは，角速度ベクトル（生体工学で学んだ方法IIによる表現）．なお，これは，基準座標系（計算空間座標系）から見た重心周りの運動方程式なので，慣性テンソルは，基準座標系から見た重心周り（）に変換してある．

- 剛体の自由度は常に6（x, y, z, φ，θ，ψ=> Pxyz, Rxyz）．今のところ場合分けなどはしていない．汎用性は全くなし．後日修正．

- 回転中心と重心は常に一致させる．余計な変換作業を減らすため，物体座標系の原点（回転中心）を重心にする．自由度が6あるため，計算上問題なし．様々な定数が簡素化される．

- 参照座標系（parent）は，常に基準座標系（動かない計算空間）．参照座標系が動いて（加速したり，回転したりして）物体座標系が非慣性系になると計算が面倒．コリオリ力など勉強すべし．

．運動学プログラム（forwardDynamicsCOM）

lib\rigidBodyDynamics\rigidBodyModel\forwardDynamics.C

に記述されている回転中心周りの運動方程式forwardDynamics関数と同様に，以下の重心周りの運動方程式関数を加える．

lib\rigidBodyDynamics\rigidBodyModel\forwardDynamics.C

lib\rigidBodyDynamics\rigidBodyModel\forwardDynamics.H

void Foam::RBD::rigidBodyModel::forwardDynamicsCOM

(

rigidBodyModelState& state,

const scalarField& tau,

const Field<spatialVector>& fx

) const

{

const scalarField& q = state.q();	// n個の剛体の位置姿勢：（Px1, Py1, Pz1, Rx1, Ry1, Rz1, Px2,.....）

const scalarField& qDot = state.qDot();	// n個の剛体の速度：（vx1, vy1, vz1, ωx1, ωy1, ωz1, vx2,.....）

scalarField& qDdot = state.qDdot();	// n個の剛体の加速度：（ax1, ay1, az1, dωx1, dωy1, dωz1, ax2,.....）

a_[0] = spatialVector(Zero, Zero);	//spatialVector(Zero, -g_); こうなっていたが変えてみた．0は計算空間．なぜ，-gにするのか意味が分からず．．．検証が必要．

// 各剛体運動計算ルーチン：ここでは，n回ループする．openFoamでは，1+2n空間定義（root, Pxyz1, Rxyz1, ...., Pxyzn, Rxyzn）されている．基準座標系の並進の他，定義したひとつの剛体に対し，並進と回転でbodyが定義されている．前者をmasslessbodyにして，一番最後を（この場合は後者を）rigidbodyにして外力や慣性などを割り当てている．この辺も回りくどくて面倒．

for (label i=0; i<((nBodies()-1)/2); i++){		// n回のループにする．

const label num = 2*i+2;		// 外力/モーメントfxを割り当てるRxyz body のID

const joint& jnt = joints()[num-1];	// 定義した剛体numの並進Pxyz bodyのパラメータ

const label qi = jnt.qIndex();		// 剛体の自由度の先頭番号．（x, y, z, φ，θ，ψ）のxの配列位置．

Tensor<scalar> Rb = X0(num).E().T();	// num剛体の物体座標系の姿勢行列．

Tensor<scalar> Inertia(I(num).Ic());	// 定義した物体座標系から見たnum剛体の重心周りの慣性テンソル

const vector vel(qDot[qi+0], qDot[qi+1], qDot[qi+2]);	// num剛体の重心速度

const vector omega(qDot[qi+3], qDot[qi+4], qDot[qi+5]);	// num剛体の角速度

Inertia = Rb & Inertia & Rb.T();	// 基準座標系から見たnum剛体の重心周りの慣性テンソル

vector force( fx[num][3], fx[num][4], fx[num][5]);	// fxの後半が流体計算された外力

vector moment(fx[num][0], fx[num][1], fx[num][2]);	// fxの前半が重心周りの流体モーメント

vector	acceleration( force/I(num).m() );		// 外力による加速度

vector	angular_acceleration( Zero );		// 角加速度の初期化

acceleration += g_;	// += mg/m			// 重力による加速の追加

angular_acceleration = Inertia.inv() & ( moment - ( omega ^ (Inertia & omega) ) );

// 運動方程式による角加速度の計算

qDdot[qi+0] = acceleration[0];	// fx / m;	// 代入．Pxyz, Rxyzの定義の順番通り．

qDdot[qi+1] = acceleration[1];	// fy / m;

qDdot[qi+2] = acceleration[2];	// fz / m;

qDdot[qi+3] = angular_acceleration[0];	// qDdoti.roll();

qDdot[qi+4] = angular_acceleration[1];	// qDdoti.pitch();

qDdot[qi+5] = angular_acceleration[2];	// qDdoti.yaw();

a_[i] = spatialVector( acceleration, angular_acceleration );	// for Pxyz and Rxyz

// q**は回転中心による定義．a, vは重心による定義だが，一緒にしてある．openFoamはほとんどが，回転＋並進の順番だが，剛体の定義でPxyz, Rxyzとしたので，ここだけ，この順番になっている．

}

}

void Foam::RBD::rigidBodyModel::forwardDynamicsCorrectionCOM

(

const rigidBodyModelState& state

) const

{	// 回転中心で計算した変数を，重心に変換しているルーチン．ほとんど変えていない．そのまま．

DebugInFunction << endl;

const scalarField& q = state.q();

const scalarField& qDot = state.qDot();

const scalarField& qDdot = state.qDdot();

// Joint state returned by jcalc

joint::XSvc J;

v_[0] = Zero;

a_[0] = spatialVector(Zero, Zero);	// spatialVector(Zero, -g_);　ここはよく分からず．

for (label i=1; i<nBodies(); i++)

{

const joint& jnt = joints()[i];

const label qi = jnt.qIndex();

jnt.jcalc(J, q, qDot);

S_[i] = J.S;			// S_は複数自由度の定義．マスク行列．ex. Pxyz, Rxyz

S1_[i] = J.S1;		// S1は1自由度程度．マスク行列	ex., Px, Rz

Xlambda_[i] = J.X & XT_[i];	// lambdaは参照座標系という意味．

const label lambdai = lambda_[i];

if (lambdai != 0)　// 参照座標系が基準座標系かどうかの判断．その後，物体座標系から基準座標系の位置姿勢へ変換

{

X0_[i] = Xlambda_[i] & X0_[lambdai];	// 0Tb = 0Tn * nTbという意味．これは他のルーチンで使うので重要．

} else {

X0_[i] = Xlambda_[i];

}

v_[i] = (Xlambda_[i] & v_[lambdai]) + J.v;	// 物体座標系の速度を基準座標系の（角）速度に変換？

c_[i] = J.c + (v_[i] ^ J.v);

a_[i] = (Xlambda_[i] & a_[lambdai]) + c_[i]; 	// 物体座標系の加速度を基準座標系の（角）加速度に変換？

if (jnt.nDoF() == 1)	// 1DOF or not

{

a_[i] += S1_[i]*qDdot[qi];		// CoRの（角）加速度をCoRのそれに付加

}

else

{

a_[i] += S_[i] & qDdot.block<vector>(qi); // CoRの（角）加速度をCoRのそれに付加

}

}

DebugInfo<< "a = " << a_ << endl;

}

3.3 流体モーメント計算の原点の任意化

剛体周りの境界による流体モーメントの原点を，読み込んだファイルに書かれた原点に変更するプログラムを記述する．

これにより，controlDictから呼ばれるモーメント計算では，固定された点ではなく，計算されて移動する動的な点に設定できる．また，rigidBodyDynamicsにおいては，Zero点周りではなく，それぞれの剛体の重心周りのモーメントを計算できるようになる．

．butterfly22\lib\functionObject/forces/foeces/forces.H

のProtected変数に以下を加える．

//- body name for the moment calculation [kikut]

word	cofRname_;

読み込むファイル名を保存する変数である．

．butterfly22\lib\functionObject/forces/foeces/forces.C

のConstructorsに以下を記載して，

cofRname_("NONE"),

初期化時，ファイル名に”NONE”を代入しておく．read関数では，

cofRname_ = dict.getOrDefault<word>("cofRname", "NONE");

より，辞書からファイル名を読み込み，辞書にファイル名が設定されていなければ”NONE”を代入しておく．

次に，流体力を計算するcalcForcesMoment()関数に，以下を記載し，ファイル名が指定されたときには，原点をファイルに保存されているものに書き換える．

if( cofRname_ != "NONE" ){

std::ifstream ifs(cofRname_);	// cofRnameで示されるファイルをオープン

if (!ifs){			// オープンできなかった場合は，原点はそのまま（=Zero）

Info << "Fatal error (" << name() << "): " << cofRname_ << " does not exist. " << endl;

//		cofr = Zero;

}else{			// オープン出来たら，ファイル中の原点に書き換え

ifs >> coordSys_.origin().x() >> coordSys_.origin().y() >> coordSys_.origin().z();

Info << cofRname_ << " file (body COR) for " << name() << " was read: " <<  coordSys_.origin() << endl;

}

}

coordSys_.origin()が，モーメントを計算する原点となっている．

．rigidBodyMeshMotion.C

格子移動のために呼び出されるライブラリであるが，ここで，流体モーメント計算用の物体座標系の原点を指定ファイルに保存する．また，流体モーメントを計算する原点も重心に変更する．

void Foam::rigidBodyMeshMotion::solve()

{

.....

forcesDict.add("CofR", (model_.X0(bodyMeshes_[bi].bodyID_).inv() && spatialVector(Zero, Zero)).l());

// モーメント計算を剛体の重心に設定する．

.....

// Save the object coordinate system to the file. [kikut]

wordList	OutputFiles_(coeffDict().get<wordList>("OutputFiles"));	// dynamicMeshDictのOutputFilesからファイル名を読み込み（body名）

vector	a;	// 位置ベクトル変数

for(int i=0; i<OutputFiles_.size(); i++ ){	// 指定ファイル数ループ

std::ofstream ofs( OutputFiles_[i] );	// ファイルオープン

if(!ofs){	Info << endl << "FATAL ERROR: " << OutputFiles_[i] << " file could not be created." << endl; }

else{	// ファイル名で指定されたボディの物体座標系の原点をaに代入

a = (model_.X0(model_.bodyID(OutputFiles_[i])).inv() && spatialVector(Zero, Zero)).l();

Info << OutputFiles_[i] << " was updated: " << a << endl;

ofs << a.x() << " " << a.y() << " " << a.z() << std::endl;	// 原点をファイルに保存

ofs << "Center of rotation for body coordinate system (" << OutputFiles_[i] << "): x, y, z" << std::endl;

ofs << "Do not remove or modify this file under calculation. The program overwrites and reads these values every time step, dt." << std::endl;

ofs.close();		// ファイルクローズ

}

}

}

3.4 弱連成の流体，構造計算回数の独立化

重心周りの運動方程式（forwardDynamicsCOM）を構造計算（剛体動力学計算）においてn回呼び出すように変更する．openFoamの剛体の動力学計算の流れは，以下のようになっている．

solver I:	格子移動のためのrigidBodyMeshMotionクラスのsolveが流体計算から呼び出される．これが剛体周りの流体力，モーメントを計算し，構造計算のsolver IIを呼び出す．

solver II: rigidBodyDynamicsクラスのsolveが，流体力は一定のまま，n回，積分するためのsolver IIIを呼び出す．

solver III: 今回は，NewMark BetaCOM．これが，dynamicMeshDictで記載されたrestrictの関数群を呼び出す．

. rigidBodyMotion.H

// Iteration number for multi-body of weak couppled computation

static int Iteration_number_for_MB_;

を追記する．上記のnである．100に設定すると，流体計算1回あたり，時間刻みを1/100にして，100回剛体計算する．一応，グローバル変数という意味合いでstaticにしてある．ristrict関数が参照している．

. rigidBodyMotion.C

// Static values

int Foam::RBD::rigidBodyMotion::Iteration_number_for_MB_ = 1;

おまじない．static変数を定義した場合には，書くらしい．初期値も入れておく．どこのクラスか明記している．Constructorsでは，辞書を読み込むように以下を記載する．

Iteration_number_for_MB_ = dict.getOrDefault<int>("Iteration_number_for_MB", 1);

辞書にあれば読み込み，無ければ1に初期化．2か所ある．

void Foam::RBD::rigidBodyMotion::solve

(

const scalar t,

const scalar deltaT,

const scalarField& tau,

const Field<spatialVector>& fx

)

{

int ITERATION = Iteration_number_for_MB_;

motionState_.deltaT() = deltaT / ITERATION;	// 時間刻みを変更

for(int i=0; i<ITERATION; i++ ){

Iteration_number_for_MB_ = i;		// ループ回数保存．restrictの関数がこれを参照している．

motionState_.t() = t - deltaT + ( i + 1 ) * deltaT / ITERATION;	// 現在の時間を設定

if( (i==0) || (report() != 0) ) Info << "solve i=" << i << "/" << ITERATION << " time = " << t - deltaT + (i+1) * deltaT / ITERATION << " deltaT = " << deltaT <<endl;

if (Pstream::master()){	// ここがrigidBodySolversを呼び出し，NewmarkCOMに割り当てる．

solver_->solve(tau, fx);

}

Pstream::scatter(motionState_);

// Update the body-state to correspond to the current joint-state

forwardDynamicsCorrectionCOM(motionState_);	// 重心周りの運動方程式関数

if( i < (ITERATION-1) ) motionState0_ = motionState_;	// 現在の状態更新

}

motionState_.deltaT() = deltaT;

if ( motionState0_.deltaT() < SMALL ){

motionState0_.deltaT() = deltaT;

}

Iteration_number_for_MB_ = ITERATION;			// 計算回数を元に戻す

}

. rigidBodyMotionIO.C

Iteration_number_for_MB_ = dict.getOrDefault<scalar>("Iteration_number_for_MB", 1);

os.writeEntry("Iteration_number_for_MB", Iteration_number_for_MB_);

を追記する．

NewmarkCOM関数を作成する．Newmarkのヘッダとプログラムをコピーし，以下のように書き換える．

. butterfly22\lib\rigidBodyDynamics\rigidBodySolvers\NewmarkCOM/NewmarkCOM.H

class NewmarkCOM

:

public rigidBodySolver

{

// Private data

//- Coefficient for velocity integration (default: 0.5)

const scalar gamma_;

//- Coefficient for position and orientation integration (default: 0.25)

const scalar beta_;

public:

//- Runtime type information

TypeName("NewmarkCOM");

// Constructors

//- Construct for the given body from dictionary

NewmarkCOM

(

rigidBodyMotion& body,

const dictionary& dict

);

//- Destructor

virtual ~NewmarkCOM();

// Member Functions

//- Integrate the rigid-body motion for one time-step

virtual void solve

(

const scalarField& tau,

const Field<spatialVector>& fx

);

};

. butterfly22\lib\rigidBodyDynamics\rigidBodySolvers\NewmarkCOM/NewmarkCOM.C

プログラム．呼び出し先を変更しただけ．

void Foam::RBD::rigidBodySolvers::NewmarkCOM::solve

(

const scalarField& tau,

const Field<spatialVector>& fx

)

{

// Accumulate the restraint forces

scalarField rtau(tau);

Field<spatialVector> rfx(fx);

model_.applyRestraints(rtau, rfx, state());

// Calculate the accelerations for the given state and forces

model_.forwardDynamicsCOM(state(), rtau, rfx);

以下略

3.5 拘束（restrict）から呼び出される関数群のプログラミング

(1) 剛体間位置拘束関数（rigidbodyConnectionCOM）

剛体計算のたびに呼び出され，指定された物体間の位置に取り付けられた仮想的な並進バネダンパからの力とモーメントを計算する．これらは剛体の重心に返される．これで剛体どうしの位置関係を保持する．内部で，重心と結合点（connection_point）の位置ベクトルを計算し，モーメントも計算している．COM運動方程式では，6Dofを有する剛体が関節で拘束されていないため，必ず必要．2点設定すると，その点どうしを軸にした回転は許すメカニズムになる．回転を許さない機構であれば，平面内の3点以上で結合する．dynamicMeshDictのrestrictに登録して呼び出す．

type:	関数名は，rigidbodyConnectionCOM

body:	剛体名

reaction:	反力-f，反トルク-Mを返す剛体名

connection_point: 参照座標系（ここでは基準座標系）からみた結合点P

gain:	Pゲイン（並進バネ係数），Dゲイン（並進ダンパ係数），ダミー（=0）をベクトルで指定．

. rigidbodyConnectionCOM_H

#ifndef RBD_restraints_rigidbodyConnectionCOM_H

#define RBD_restraints_rigidbodyConnectionCOM_H

#include "rigidBodyRestraint.H"

namespace Foam

{

namespace RBD

{

namespace restraints

{

class rigidbodyConnectionCOM

:

public restraint

{

// Private data

point connection_point;	// 参照座標系（基準座標系）から見た結合点

//- gain vector (stiffness, damper, dummy)

vector gain;		// バネ定数，ダンパ係数

//- body ID for the reaction force

word	reaction;	// 反力を返す剛体名

public:

//- Runtime type information

TypeName("rigidbodyConnectionCOM");

// Constructors

//- Construct from components

rigidbodyConnectionCOM        (

const word& name,

const dictionary& dict,

const rigidBodyModel& model

);

//- Construct and return a clone

virtual autoPtr<restraint> clone() const

{

return autoPtr<restraint>

(

new rigidbodyConnectionCOM(*this)

);

}

//- Destructor

virtual ~rigidbodyConnectionCOM();

// Member Functions

//- Accumulate the restraint internal joint forces into the tau field and

//  external forces into the fx field

virtual void restrain

(

scalarField& tau,

Field<spatialVector>& fx,

const rigidBodyModelState& state

) const;

//- Update properties from given dictionary

virtual bool read(const dictionary& dict);

//- Write

virtual void write(Ostream&) const;

};

} // End namespace restraints

} // End namespace RBD

} // End namespace Foam

#endif

. rigidbodyConnectionCOM.C

#include "rigidbodyConnectionCOM.H"

#include "rigidBodyModel.H"

#include "addToRunTimeSelectionTable.H"

#include "rigidBodyMotion.H"	// Iteration_number_for_MB_を使うので呼び出しておく

// * * * * * * * * * * * * * * Static Data Members * * * * * * * * * * * * * //

namespace Foam

{

namespace RBD

{

namespace restraints

{

defineTypeNameAndDebug(rigidbodyConnectionCOM, 0);

addToRunTimeSelectionTable

(

restraint,

rigidbodyConnectionCOM,

dictionary

);

}

}

}

// * * * * * * * * * * * * * * * * Constructors  * * * * * * * * * * * * * * //

Foam::RBD::restraints::rigidbodyConnectionCOM::rigidbodyConnectionCOM

(

const word& name,

const dictionary& dict,

const rigidBodyModel& model

)

:

restraint(name, dict, model)

{

read(dict);

}

// * * * * * * * * * * * * * * * * Destructor  * * * * * * * * * * * * * * * //

Foam::RBD::restraints::rigidbodyConnectionCOM::~rigidbodyConnectionCOM()

{}

// * * * * * * * * * * * * * * Member Functions  * * * * * * * * * * * * * * //

void Foam::RBD::restraints::rigidbodyConnectionCOM::restrain

(

scalarField& tau,

Field<spatialVector>& fx, // 渡される重心外力モーメント変数

const rigidBodyModelState& state

) const

{

label referenceID = model_.bodyID(reaction);		// 辞書に書かれた反力を返す剛体名からIDを検索

Tensor<scalar> Rr = model_.X0(referenceID).E().T(), Rb = model_.X0(bodyID_).E().T();// 基準座標系位置姿勢, Rr, Rb

vector	target_pos = connection_point - model_.I(bodyID_).c();	// 重心結合間ベクトル

vector	reference_pos = connection_point - model_.I(referenceID).c();

vector posvect = (model_.X0(bodyID_).inv() && spatialVector(Zero, target_pos)).l() - (model_.X0(referenceID).inv() && spatialVector(Zero, reference_pos)).l();	// 基準座標系から見たバネベクトル．pb - pr

vector velvect = model_.v(bodyID_, target_pos).l() - model_.v(referenceID, reference_pos).l(); 	// バネ速度ベクトル，vrb

vector unit_vector = posvect / (mag(posvect) + VSMALL); // バネ方向の単位ベクトル n

// ( k(0-x)+D(0-n・v) )n: 重心へかけるバネダンパ力．速度は，バネ方向成分のみ内積で抽出

vector force( ( gain[0] * ( 0.0 - mag(posvect) ) + gain[1] * ( 0.0 - (unit_vector & velvect) ) ) * unit_vector );

vector momentb( (Rb & target_pos) ^ force ); 	// モーメントMb

vector momentr( (Rr & reference_pos) ^ force );	// 反モーメントMr

//    if (model_.debug)

if ( RBD::rigidBodyMotion::Iteration_number_for_MB_ == 0 ) // 構造の繰り返し計算の1回目のみ表示

{

Info<< "rigidbodyConnectionCOM: " << endl

<< model_.name(bodyID_) << " [" << bodyID_ << "]" << endl

<< Rb << endl << (model_.X0(bodyID_).inv() && spatialVector(Zero, target_pos)).l() << endl;

Info

<< reaction << " [" << referenceID << "]" << endl

<< Rr << endl << (model_.X0(referenceID).inv() && spatialVector(Zero, reference_pos)).l() << endl;

Info

<< " posvect: " << posvect << ", velvect: " << velvect << endl

<< " unit vector: " << unit_vector << " mag: " << mag(unit_vector) << endl

<< " P  " << ( gain[0] * ( 0.0 - mag(posvect) ) * unit_vector )

<< " D  " << (-gain[1] * velvect )

<< " foce(P+D) " << force << endl

<< "momentb: " << momentb << ", momentr: -" << momentr << endl;

}

// Accumulate the force for the restrained body

fx[bodyIndex_]  += spatialVector( momentb, force ); 	// 剛体重心に力とモーメントを付加

fx[referenceID] -= spatialVector( momentr, force ); 	// 参照した剛体重心に反力と反モーメントを付加

}

bool Foam::RBD::restraints::rigidbodyConnectionCOM::read

(

const dictionary& dict

)

{

restraint::read(dict);

coeffs_.readEntry("connection_point", connection_point);

coeffs_.readEntry("gain", gain);

coeffs_.readEntry("reaction", reaction);

return true;

}

void Foam::RBD::restraints::rigidbodyConnectionCOM::write

(

Ostream& os

) const

{

restraint::write(os);

os.writeEntry("connection_point", connection_point);

os.writeEntry("gain", gain);

os.writeEntry("reaction", reaction);

}

(2) 剛体間姿勢拘束関数（coilSpringDamperCOM）

剛体計算のたびに呼び出され，指定された物体間の位置に仮想的なコイルバネダンパをとりつける．モーメントは，剛体の重心に返される．力は発生させない．互いの物体の姿勢を同じにするようなモーメントを作り出す．ロドリゲスの角度に基づいている．dynamicMeshDictのrestrictに登録して呼び出す．トビウオの解析の関数と同じ．

type:	関数名は，coilSpringDamperCOM

body:	剛体名

reaction:	反トルクを返す剛体名

gain:	Pゲイン（コイルバネ係数），Dゲイン（コイルダンパ係数），ダミー（=0）をベクトルで指定．

．butterflty22\lib\rigidBodyDynamics\restraints\coilSpringDamperCOM/coilSpringDamperCOM.H

class coilSpringDamperCOM

:

public restraint

{

// Private data

//- gain vector (stiffness, damper, max)

vector gain;	// k, D

//- body ID for the reaction force

word	reaction;

public:

//- Runtime type information

TypeName("coilSpringDamperCOM");

// Constructors

//- Construct from components

coilSpringDamperCOM        (

const word& name,

const dictionary& dict,

const rigidBodyModel& model

);

//- Construct and return a clone

virtual autoPtr<restraint> clone() const

{

return autoPtr<restraint>

(

new coilSpringDamperCOM(*this)

);

}

//- Destructor

virtual ~coilSpringDamperCOM();

// Member Functions

//- Accumulate the restraint internal joint forces into the tau field and

//  external forces into the fx field

virtual void restrain

(

scalarField& tau,

Field<spatialVector>& fx,

const rigidBodyModelState& state

) const;

//- Update properties from given dictionary

virtual bool read(const dictionary& dict);

//- Write

virtual void write(Ostream&) const;

};

．butterfly22\lib\rigidBodyDynamics\restraints\coilSpringDamperCOM/coilSpringDamperCOM.C

void Foam::RBD::restraints::coilSpringDamperCOM::restrain

(

scalarField& tau,

Field<spatialVector>& fx,	// 重心に返す力とモーメント変数

const rigidBodyModelState& state

) const

{

label referenceID = model_.bodyID(reaction);		// 反力を返す剛体の名前からIDを検索

vector moment = Zero, axis = Zero;		// モーメントと軸ベクトルの初期化

Tensor<scalar> Rr = model_.X0(referenceID).E().T(), Rb = model_.X0(bodyID_).E().T();	// 姿勢行列

Tensor<scalar> rRb = Rr.T() & Rb;	// 参照座標系から見た物体座標系の姿勢行列，

vector angular_vel = Rr.T() & ( model_.v(bodyID_).w() - model_.v(referenceID).w() );	// 物体座標系の相対角速度ベクトル

/*** Rodrigues rotation ***/

double theta = atan2( sqrt( pow(rRb.yx()-rRb.xy(),2.0) + pow(rRb.xz()-rRb.zx(),2.0) + pow(rRb.zy()-rRb.yz(),2.0) ), rRb.xx() + rRb.yy()+ rRb.zz() - 1 );	// ロドリゲスの角度θを求める．

if( 1.0e-32 < mag(sin(theta)) ){	// θが0より大きければ，以下のモーメントで回す．

axis[2] = rRb.yx() - rRb.xy();

axis[1] = rRb.xz() - rRb.zx();

axis[0] = rRb.zy() - rRb.yz();

axis /= (2.0*sin(theta));

moment =-gain[0] * theta * axis; // k * θ * ロドリゲスの軸の単位ベクトル

}

moment -= ( gain[1] * angular_vel );	// ロドリゲスの軸回転のみで角速度を戻すかどうかは議論の余地あり

//	moment -= ( gain[1] * ( angular_vel & axis ) * axis );

//    if (model_.debug)

if ( RBD::rigidBodyMotion::Iteration_number_for_MB_ == 0 )	// 構造計算の1回目だけ表示

{

Info<< " Coil Spring Damper COM: " << endl

<< model_.name(bodyID_) << "[" << bodyID_ << "], " << reaction << "[" << referenceID << "]" << endl;

Info << " theta " << deg(theta) << ", n: " << axis

<< " vel " << (angular_vel*180.0/3.141592) << endl

<< " P  " << (-gain[0] * theta * axis)

<< " D  " << (-gain[1] * ( angular_vel & axis ) * axis )

<< " moment(P+D): " << moment << endl;

}

// Accumulate the force for the restrained body

fx[bodyIndex_]  += spatialVector( Rr & moment, Zero /*force*/ );	// 力は無しで，モーメントのみ重心へ

fx[referenceID] -= spatialVector( Rr & moment, Zero /*force*/ );	// 反モーメントを

}

bool Foam::RBD::restraints::coilSpringDamperCOM::read

(

const dictionary& dict

)

{

restraint::read(dict);

coeffs_.readEntry("gain", gain);

coeffs_.readEntry("reaction", reaction);

return true;

}

void Foam::RBD::restraints::coilSpringDamperCOM::write

(

Ostream& os

) const

{

restraint::write(os);

os.writeEntry("gain", gain);

os.writeEntry("reaction", reaction);

}

(4) 衝突計算（collisionCOM）関数

剛体計算のたびに呼び出され，指定された物体間の位置が，閾値を下回ったら，バネダンパによる力で，衝撃力を発生させる．力やモーメントは，剛体の重心に返される．基本的には，並進バネダンパと同じだが，バネ定数が大きく，衝撃の瞬間の速度も大きい（静的なつり合いを扱っているのではなく，運動エネルギーをもった状態でぶつかる）ので，非常に小さな時間刻みを必要とする．最終的には，場合分けが必要になる．例えば，衝突したら，Iteration_number_for_MB_を10倍にするとか．後日検討．

type:	関数名は，collisionCOM

body:	剛体名

target_point: 剛体内の衝突判定位置

reaction:	反力-f，反トルク-Mを返す剛体名

reaction_point: 作用剛体の衝突判定位置

gain:	Pゲイン（並進バネ係数），Dゲイン（並進ダンパ係数），衝突判定距離．

下記は，左右の翅先の衝突判定の例．左右翅根元や，腹と後翅，尾状突起などを設定する．

(5) 正弦波制御（angleControlWaveCOM）関数

回転軸(x, y, zのみ)を指定し，目標剛体と，参照剛体の角度を以下の正弦波の式でPDトルク制御する．任意軸での回転は瀧都がやる．

type:	関数名は，angleControlWaveCOM

body:	剛体名

parameters: Pゲイン（コイルバネ係数），Dゲイン（コイルダンパ係数），最大入力[Nm]，振幅角度[rad]，周波数[Hz]，位相[rad]，シフト角[rad]，緩和時間Tをベクトルで指定．

reaction:	反トルクを返す剛体名

．butterfly22\lib\rigidBodyDynamics\restraints\angleControlWaveCOM/angleControlWaveCOM.H

class angleControlWaveCOM

:

public restraint

{

// Private data

//- (P gain , D gain, max, A [rad], f [Hz], P [rad], S [rad], axis, relaxation time ):  A * sin( 2*pi*f*t + P ) + S

Tensor<scalar> parameters_;

//- body ID for the reaction force

word	reaction_;

public:

//- Runtime type information

TypeName("angleControlWaveCOM");

// Constructors

//- Construct from components

angleControlWaveCOM

(

const word& name,

const dictionary& dict,

const rigidBodyModel& model

);

//- Construct and return a clone

virtual autoPtr<restraint> clone() const

{

return autoPtr<restraint>

(

new angleControlWaveCOM(*this)

);

}

//- Destructor

virtual ~angleControlWaveCOM();

// Member Functions

virtual void restrain

(

scalarField& tau,

Field<spatialVector>& fx,

const rigidBodyModelState& state

) const;

//- Update properties from given dictionary

virtual bool read(const dictionary& dict);

//- Write

virtual void write(Ostream&) const;

};

．butterfly22\lib\rigidBodyDynamics\restraints\angleControlWaveCOM/angleControlWaveCOM.C

void Foam::RBD::restraints::angleControlWaveCOM::restrain

(

scalarField& tau,

Field<spatialVector>& fx,

const rigidBodyModelState& state

) const

{

label referenceID = model_.bodyID(reaction_);	// reaction_ means a rigid body name

const double Pgain = parameters_.xx(), Dgain = parameters_.xy(), Maxgain = parameters_.xz();

const double amp = parameters_.yx(), freq = parameters_.yy(), phase = parameters_.yz(), shift = parameters_.zx();

const double axis = parameters_.zy(), relaxation_time = parameters_.zz(), t = state.t();

vector moment = Zero;

Tensor<scalar> Rr = model_.X0(referenceID).E().T(), Rb = model_.X0(bodyID_).E().T();

Tensor<scalar> rRb = Rr.T() & Rb;

vector angular_vel = Rr.T() & ( model_.v(bodyID_).w() - model_.v(referenceID).w() );

double target_angle = amp * sin( 2.0*3.141592 * freq * t + phase ) + shift;

double target_anglularvel = 2.0*3.141592 * freq * amp * cos( 2.0*3.141592 * freq * t + phase );

if( t < relaxation_time  ){	// 序盤戦のトルク変化を緩和して，計算を安定化する．

target_angle *= (t/relaxation_time);

target_anglularvel *= (t/relaxation_time);

}

// x, y, z軸の選択の場合分け．

if( axis < 0.5 )	moment[0] = Pgain * ( target_angle - atan2( rRb.zy(), rRb.yy() ) ) + Dgain * ( target_anglularvel - angular_vel[0] ); /* x */

else if( axis < 1.5 )	moment[1] = Pgain * ( target_angle - atan2(-rRb.zx(), rRb.xx() ) ) + Dgain * ( target_anglularvel - angular_vel[1] ); /* y */

else			moment[2] = Pgain * ( target_angle - atan2( rRb.yx(), rRb.xx() ) ) + Dgain * ( target_anglularvel - angular_vel[2] ); /* z */

double	torque = mag( moment );

if( Maxgain < torque )	moment *= ( Maxgain / torque );

if ( RBD::rigidBodyMotion::Iteration_number_for_MB_ == 0 )

{

Info<< " angleControlWaveCOM: " << endl

<< model_.name(bodyID_) << "["<< bodyID_ << "], " << reaction_ << "[" <<referenceID << "]" << endl

<< " amp[deg] = " << deg(amp) << ", freq = " << freq << ", phase[deg] = " << deg(phase) << ", shift[deg] = " << deg(shift) << endl

<< " axis = " << axis << ", t= " << t << endl;

if( axis < 0.5 )

Info << " X:target angle " << deg(target_angle) << ", " << deg(atan2( rRb.zy(), rRb.yy() )) << endl

<< " target vel " << deg(target_anglularvel) << ", " << deg(angular_vel[0]) << endl

<< " P  " << (Pgain * ( target_angle - atan2( rRb.zy(), rRb.yy() ) ))

<< " D  " << (Dgain * ( target_anglularvel - angular_vel[0] ) )

<< " moment(P+D) " << moment << endl;

else if( axis < 1.5 )

Info << " Y:target angle " << deg(target_angle) << ", " << deg(atan2(-rRb.zx(), rRb.xx())) << endl

<< " target vel " << deg( target_anglularvel) << ", " << deg(angular_vel[1]) << endl

<< " P  " << (Pgain * ( target_angle - atan2(-rRb.zx(), rRb.xx()) ))

<< " D  " << (Dgain * ( target_anglularvel - angular_vel[1] ) )

<< " moment(P+D) " << moment << endl;

else

Info << " Z:target angle " << deg(target_angle) << ", " << deg(atan2( rRb.yx(), rRb.xx())) << endl

<< " target vel " << deg( target_anglularvel) << ", " << deg(angular_vel[2]) << endl

<< " P  " << (Pgain * ( target_angle - atan2( rRb.yx(), rRb.xx() ) ) )

<< " D  " << (Dgain * ( target_anglularvel - angular_vel[2] ) )

<< " moment(P+D) " << moment << endl;

}

// Accumulate the ONLY MOMENT for the restrained body

fx[bodyIndex_]  += spatialVector( Rr & moment, Zero /*force*/ );

fx[referenceID] -= spatialVector( Rr & moment, Zero /*force*/ );

}

3.6 ライブラリのメイク

次に，ライブラリをメイクするために，以下のファイルを書き換える．

butterfly22\lib\rigidBodyDynamics\Make\files

restraints/springDamperCOM/springDamperCOM.C

restraints/coilSpringDamperCOM/coilSpringDamperCOM.C

restraints/angleControlWaveCOM/angleControlWaveCOM.C

restraints/rigidbodyConnectionCOM/rigidbodyConnectionCOM.C

restraints/collisionCOM/collisionCOM.C

．．．．．

LIB = $(FOAM_USER_LIBBIN)/librigidBodyDynamicsCOM

ライブラリを保存する場所である．ユーザー用に$FOAM_USER_LIBBINに場所が決められている．もとのライブラリの格納場所よりも優先順位が高くパスが通されているので，たとえ同じファイル名のライブラリだとしてもこちらの方が優先される．

butterfly22\lib\functionObjects\forces\Make/files

LIB = $(FOAM_USER_LIBBIN)/libforcesCOM

butterfly22\lib\rigidBodyMeshMotion\Make/files

LIB = $(FOAM_USER_LIBBIN)/librigidBodyMeshMotionCOM

butterfly22\lib\rigidBodyMeshMotion\Make\options

このファイルも書き換えておく．

EXE_INC = \

-I$(LIB_SRC)/finiteVolume/lnInclude \

-I$(LIB_SRC)/fileFormats/lnInclude \

-I$(LIB_SRC)/meshTools/lnInclude \

-I../rigidBodyDynamics/lnInclude \	// includeファイルの中身まで変更したので，変更した方を読み込むようにする

-I../functionObjects/forces/lnInclude \	// こちらは変更していないが一応．

-I$(LIB_SRC)/dynamicMesh/lnInclude

LIB_LIBS = \

-lfiniteVolume \

-lmeshTools \

-L$(FOAM_USER_LIBBIN) –lrigidBodyDynamicsCOM \	/* このライブラリは，上記で作成したライブラリ．-Lはパス指定 */

-L$(FOAM_USER_LIBBIN) –lforcesCOM \

-ldynamicMesh

作業が煩雑なので，一気にこれらを実行するバッチファイルを作っておく．

.Librun

cd lib		// forceライブラリ作成

cd functionObjects

cd forces

wmake libso	// ライブラリのメイク

cd ..

cd ..

cd lib			/*  rigidBodyDynamics ライブラリ作成 */

cd rigidBodyDynamics

wmake libso		/* ライブラリ作成コマンド */

cd ..			/* rigidBodyMeshMotionライブラリ作成ルーチン．これが上記二つを呼び出すので，最後にメイクする */

cd rigidBodyMeshMotion

wmake libso

cd ..

cd ..

> Librun

でライブラリができる．実際の場所は，以下．kikutはユーザー名

home\kikut\OpenFOAM\kikut-v2012\platforms\linux64Gcc63DPInt32Opt\lib

ライブラリを作り直すときには，以下を実行して消しておく．

. Libclean

rm -r lib/rigidBodyDynamics/Make/linux64Gcc63DPInt32Opt	/* 以前に作った三つのファイルを消す．	OSによって異なるので注意．消しておかないと，コンパイルが省略されるのであとあと面倒くさい話になる */

rm -r lib/rigidBodyDynamics/lnInclude

rm -r lib/rigidBodyMeshMotion/Make/linux64Gcc63DPInt32Opt

rm -r lib/rigidBodyMeshMotion/lnInclude

rm -r lib/functionObjects/forces/Make/linux64Gcc63DPInt32Opt

rm -r lib/functionObjects/forces/lnInclude

rm $FOAM_USER_LIBBIN/librigidBodyDynamicsCOM.so

rm $FOAM_USER_LIBBIN/librigidBodyMeshMotionCOM.so

rm $FOAM_USER_LIBBIN/libforcesCOM.so

- Linuxで計算を実行

  - 数値計算の実行

コマンドラインからの作業を自動で行うため，以下のテキストファイルを作成する．赤文字は並列計算用．

. Allrun

. ${WM_PROJECT_DIR:?}/bin/tools/RunFunctions	/* restore0Dir コマンドを実行するためのパス設定　*/

cd oversetmeshthorax		/* 胸計算領域の作成　*/

blockMesh

snappyHexMesh -overwrite

cd ..

cd oversetmeshabdomen	/* 腹計算領域の作成　*/

blockMesh

snappyHexMesh -overwrite

cd ..

cd oversetmeshwingR		/* 右翅計算領域の作成　*/

blockMesh

snappyHexMesh -overwrite

cd ..

cd oversetmeshwingR		/* 左翅計算領域の作成　*/

blockMesh

snappyHexMesh -overwrite

cd ..

blockMesh			/* 全体計算領域の作成　*/

snappyHexMesh –overwrite	// snappyで細分化している．

mergeMeshes . ./oversetmeshthorax –overwrite	// ボディ計算領域の合成

mergeMeshes . ./oversetmeshabdomen –overwrite	// ボディ計算領域の合成

mergeMeshes . ./oversetmeshwingR –overwrite	// 右翅計算領域の合成

mergeMeshes . ./oversetmeshwingL –overwrite	// 左翅計算領域の合成

topoSet					/* 5つ領域のセルの名前を付ける */

restore0Dir					/* 0ディレクトリのコピー*/

setFields					/* 5つ領域のナンバリング */

overPimpleDyMFoam > pimple.log	/* 流体計算ソルバを実行　*/

以上より，上記でparaviewで確認するために作成したファイルを一旦消してからAllrunを実行する．

重合格子を使う場合，重なり合っている境界近傍の格子のサイズは同じぐらいでないと流れを正しく伝えられない．

左右の翅にかかる力とモーメントは，以下のファイルに保存されている．全体にかかる力ベクトルの他に，面の法線方向の力（圧力による力）と，接線方向の力（粘性による力）も保存されている．

\butterfly22\postProcessing\totalforce\0\force.dat

\butterfly22\postProcessing\totalforce\0\moment.dat

\butterfly22\postProcessing\wingRforce\0\force.dat

\butterfly22\postProcessing\ wingRforce\0\moment.dat

\butterfly22\postProcessing\ wingLforce\0\force.dat

\butterfly22\postProcessing\ wingLforce\0\moment.dat

# Force

# CofR        : (0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00)

#

# Time        	(total_x total_y total_z)	(pressure_x pressure_y pressure_z)	(viscous_x viscous_y viscous_z)

0.00125  (-1.017245e-07 7.239888e-12 2.096161e-04)	(-1.042995e-07 7.651304e-12 2.089465e-04)	(2.574990e-09 -4.114159e-13 6.695709e-07)

0.00270833  (-2.496131e-07 -2.618675e-12 5.879687e-04)	(-2.880706e-07 -1.258239e-12 5.852565e-04)	(3.845750e-08 -1.360436e-12 2.712244e-06)

0.00453125  (-1.669014e-07 -5.605878e-11 7.050241e-04)	(-3.709558e-07 -5.528058e-11 6.996710e-04)	(2.040544e-07 -7.782046e-13 5.353098e-06)

．．．．

また，物体座標系を保存したファイルとして，

totalforce

wingLforce

wingRforce

が書き出されている．これを読み込みながら，上記のモーメントを計算している．計算中は消したり，変更しないこと．この時系列ファイルとして，***.datも保存されている．