NewmarkCOMimplicitの設定法

2021, Dec. 1 修正

2026, June 9 修正（青）

constant/dynamicMeshDictファイルの中身を以下のように記述する．

motionSolverLibs    ("librigidBodyDynamicsCOM.so"
"libforcesCOM.so"
"librigidBodyMeshMotionCOM.so");

dynamicFvMesh       dynamicOversetFvMesh;

motionSolver        rigidBodyMotion;

......

solver

{

type NewmarkCOMimplicit;		// 陰解法ソルバを選択．

//    gamma   0.75;    デフォルトは，0.5

//    beta    0.390625;  デフォルトは0.25

//    accelN	1000;	加速度収束計算の最大回数．デフォルトは，1000．

//    LSMN	8;	最小二乗法データ数．デフォルトは8

//    updateRatio 1.0;		ニュートンラフソン更新係数．デフォルトは1．慣性モーメントが小さいものは0.5とか

//    errorThreshold 1.0e-6;	// 収束判定誤差．初期平均誤差に対する率．0.01で誤差1%以下で収束判定．

//    dhTrans	1.0e-6;	// ニュートンラフソン微分用微小加速度

//    dhRotation	1.0e-4;	// ニュートンラフソン微分用微小角加速度

//     report  on;

}

Iteration_number_for_MB	1;	// ここは1にする．

.....

logには，以下のように表示される．7*7の翅の蝶の例．

NewmarkCOMimplicit::solve

Ave. error between converged and correct accelerations: translation = 1.7358e+01 rotation = 1.5279e+03

Max. trans[158]: qDdot= -7.1953e+02 qDdot0=-7.8099e+02

Max. rotation[190]: qDdot= -1.3682e+03 qDdot0=-6.0844e+03

Ave. accel: translation = 1.3409e+02 rotation = 1.7980e+04

Max. accel: translation[32]= 8.6623e+02 rotation[15]= 2.8558e+05

Fluid force estimation is not well, the error exceeds 1% (0.01). trans: 1.2945e-01 , rotation: 8.4977e-02

Converge error [ratio]: Ave.= 8.3723e+00 Max. 1.9670e+02 qDdot[57]= -3.5838e+06 Max. qDdot[57]= -3.5838e+06 threshold 1.00e-04 k= 0

Converge error [ratio]: Ave.= 3.9296e-06 Max. qDdot()[15]= 9.7795e+04 , update ratio= 1.0000e+00 threshold 1.0000e-04 k= 6

意味は以下の通り．

．選択ソルバ名

．予想した加速度の収束計算値と，実際の加速度の平均誤差：並進[m/s^2]，回転[rad/s^2]．最初の計算では，前回の値が0なので，値が大きくなる．

．並進加速度の最大のずれ幅を示した自由度番号と，その値：計算しなおした値qDdotと，前回の予想値qDdot0

．上記の回転

．全体の平均加速度：並進，回転

．全体の最大加速度：並進，回転

．最小二乗法で予測した未来の流体力により求めた加速度と，実際の加速度との誤差．1%を超えると表示される．

．時系列データファイル有無確認．ファイルが無いと表示される．一回目の計算では，前回のデータが無いのでファイルがオープンできない．この場合，時系列データすべてが，現在のデータになる．

．収束状況表示：100イテレーション毎表示．平均二乗誤差Eの平方根，最大二乗誤差Emaxの平方根，その自由度の加速度，最大加速度を有する自由度の番号とその値．終了判定値（）比率．イテレーション回数

．最終収束エラー値，最大エラーの自由度とその加速度，更新係数，収束閾値，イテレーション回数．ここでは，更新回数20回で，誤差0.01（初期誤差の1%）以下まで小さくなったことを示している．