OpenFoam Lib（重心周り運動方程式ライブラリ, COM04.0beta）

June 9, 2026 修正

- COM03.0系からの変更点

対応は以下の通り．

|  | ubuntu | gcc/g++ | openFOAM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COM03.0系 |  | 9 | v2012まで |  |
| COM04.0系 | 24.04あたり | 13あたり | v2512 |  |

．createFile("force")：

forceはファイル名．ファイルをオープンする関数が，

newFileAtStartTime

に置き換えられた．v2512では，createFileはnewFileAtStartTimeを呼び出すラッパーになっている．ここでは，

．listCombineScatter(force_)，scatter()

上記同様

broadcast

に置き換えられた．

．normalize(model_.joints()[i].unitQuaternion(q0())*dQuat)

は，

normalized

に置き換えられた．

．uniform/rigidBodyMotionStateが出力されなくなった話

dynamicFvMesh/dynamicMotionSolverListFvMesh/dynamicMotionSolverListFvMesh.C

において，

motionSolvers_.set(i++, motionSolver::New(*this, dict));

になったのが原因なのかも．
motionSolvers_.set(i++, motionSolver::New(*this));

とするといいのだが，classの上流を書き換えたくないので，以下のようにした．

rigidBodyMeshMotion/rigidBodyMeshMotion/rigidBodyMeshMotion.C

に以下を加えた．

// v2512: the motionSolver can be constructed from a NO_WRITE
// dynamicMeshDict, so its writeObject() may not be called via
// objectRegistry. Write the RBD restart state explicitly at write times.
// If solve() is called more than once during an output time step, later
// calls simply overwrite the same state file with the final state.
if (mesh().time().outputTime())
{
writeObject(IOstreamOption(), true);
}

rigidBodyMeshMotion/ rigidBodyMeshMotionSolver /rigidBodyMeshMotionSolver.C

にも以下を加えた．

// v2512: the motionSolver can be constructed from a NO_WRITE
// dynamicMeshDict, so its writeObject() may not be called via
// objectRegistry. Write the RBD restart state explicitly at write times.
// If solve() is called more than once during an output time step, later
// calls simply overwrite the same state file with the final state.
if (mesh().time().outputTime())
{
writeObject(IOstreamOption(), true);
}

また，自作ライブラリの読み方も変わったようだ．””をつけてファイル名で指定する．

system/controlDict

libs            (overset

fvMotionSolvers

"librigidBodyDynamicsCOM.so"

"libforcesCOM.so"

"librigidBodyMeshMotionCOM.so"

);

constant/dynamicMeshDict

motionSolverLibs    (    "librigidBodyDynamicsCOM.so"

"libforcesCOM.so"

"librigidBodyMeshMotionCOM.so"

);

この変更により，書き込みタイミングはだいぶズレることになった．マルチボディ計算時に上記を保存し，流体計算時に格子データを保存するため．タイムラグに注意すること．

- マルチボディ動力学用ライブラリ

これは，OpenFoam用の自作ライブラリであり，複数の剛体（multi-body）の運動の動力学（dynamics）を計算する．openFoamの流体計算ライブラリと連成することを目的としている．openFoam本体には，rigidBodyDynamics関連クラスが定義されており，剛体計算が可能であるが，計算空間内を自由運動する問題には対応していないと思われる．また，陰解法他，特異姿勢が考慮されていないなど，運動学や力学の間違いも多いようだ．よって，計算空間内を自由飛翔する蝶や，水面を自由遊泳するトビウオの計算のために新たにライブラリをプログラミングする．基本方針は以下の通りである：

- 運動方程式

物体の座標系の原点（回転中心: CoR）まわりで立式されている運動方程式を重心（COM）周りに変更する．ロボット制御基礎論の方法IIの回転の瞬間中心の考え方を用い，角加速度は角速度ベクトルの時間微分，角速度はノルムを角速度とする回転軸ベクトルω，角度（姿勢）は，ロドリゲスの角度ベクトル（θnx, θny, θnz）とする（注：角加速度ベクトルの積分は角速度ベクトルになるが，角速度ベクトルの積分は角度の変化量であり，姿勢にはならない）．

- 流体力，モーメント計算

rigidbodydynamics系クラスでは原点（Zero=(0,0,0)）回り，system/controlDict/functionsでは基準(root)座標系の指定された固定点周りに対するモーメントを計算する関数（forces）を，任意の動的に移動する点周りの流体モーメントを計算する関数に変更する．

- 弱連成の流体構造計算回数の独立化　　陰解法の間違いの修正

弱連成内で，剛体の動力学のみ独立して繰り返し計算ができる関数に書き換える．これより，流体計算1回あたりの構造計算の回数を指定できる．マルチボディで構造を細分化することにより，物体の固有振動数が増加することに対応する．

ver. 2.1以降での更新

OpenFoamの剛体計算の積分ソルバの陰解法の間違いが判明したため，Newmark Beta法のみ修正し，NewmarkCOMをNewmarkCOMimplicitにしてある．

- 剛体の動力学関数の記述

剛体の動力学関数を記述する．rigidbodydynamics系クラスでは参照座標系の物体に反力を返さないが，ここでは，力－反力，トルク―反トルクを与えるため，常に物体座標系と参照座標系を指定する．

剛体間位置拘束関数：並進バネダンパにより，剛体間の位置を拘束する．互いの指定位置からのずれに対して力とトルクを互いの重心に与える．

剛体間姿勢拘束関数：剛体間の姿勢のずれに対して，復元するトルクを互いに与える．力は発生しない．姿勢は，ロドリゲスのベクトルで表現される．

衝突関数：それぞれの剛体からみた位置を指定し，その位置どうしが判定距離よりも近づいたら衝突とみなし，並進バネダンパ系で力とモーメントをそれぞれの重心に与える．

単軸回転角度制御関数：x, y, or z軸のどれか1軸の目標角度に対して，その回転軸に対するトルクによりPD制御する．正弦波の関数（）の係数を入力する．

任意軸回転角度制御関数：任意の目標姿勢に対して，同じ姿勢となるように自身の姿勢をトルクによりPD制御する．姿勢は，x, y, z軸の角度（例えば，ロール，ピッチ，ヨー角）で示される．角度は上記同様正弦波の関数（）の係数を入力する．RzRyRx（z回転したのち，回転した後のy軸で回転後，さらい回転した後のx軸で回転）の他，RxRyRzなど，回転の順番は6種類選択できるが，z, y, z回転のような回転はない．これは，任意の回転軸に対する回転角（ロドリゲスベクトル）を制御することに等しい．

任意軸角速度制御：　参照座標系の任意の軸を基準にして，対象物体に回転トルクを与え，角速度制御を行う．

- 書き換えライブラリ

実際は，以下のライブラリを書き換えて，新しく，COM**ライブラリを作っている．

- libforces

- librigidBodyDynamics.so

- librigidBodyMeshMotion.so

COM系の新しいライブラリは，末尾に***COMが付けてある．関数も同様である．なお，(c)は，(a)と(b)を呼び出しているため，(a)と(b)は(c)より先にメイクされる必要がある．

- 剛体の力学に関する基礎知識

2.1 openfoamにおける3次元ベクトルと行列の定義

openFoamとロボティクスの位置姿勢（ベクトルと行列）他，諸々の定義が異なるため，注意する必要がある．

(a) ベクトル

定義は，vector型である．3成分であり，.x(), .y(), .z()がメンバである．この順番で格納されている．読み込み，書き込み，どちらもできる．縦横の概念はない．

(b) 行列

定義は，Tensor<format>型である．3行*列であり，.xx(), .xy(), .xz(),  .yx(), .yy(), .yz(),  .zx(), .zy(), .zz() がメンバである．この順番で格納されている．formatには，同じく型が入る．姿勢行列や慣性テンソルの場合には，Tensor<scalar>となる．scalar型は，double or float型になっている．n行m列の行列などは，それぞれ，クラスが定義されている．ここでは，正方行列のみ利用している．

SquareMatrix<scalar> A(n);

でn行n列の行列Aを定義できる．

(c) 行列計算

x軸をz軸でπ/4回転する以下のプログラムは，

Tensor A;

A.xx() = cos( 3.141592/4 ); 	A.xy() = -sin( 3.141592/4 ); 	A.xz() = 0.0;

A.yx() = sin( 3.141592/4 ); 	A.yy() = cos( 3.141592/4 ); 	A.yz() = 0.0;

A.zx() = 0.0; A.zy() = 0.0; 	A.zz() = 1.0;

vector a={1,0,0};

Info << "A = " << endl << A << endl;

Info << "a = " << endl << a << endl;

Info << "Aa = " << endl << (A&a) << endl;

Info << "aA = " << endl << (a&A) << endl;

以下のように計算結果が表示される．

A = (0.707107 -0.707107 0 0.707107 0.707107 0 0 0 1)

a = (1 0 0)

Aa = (0.707107 0.707107 0)

aA = (0.707107 -0.707107 0)

これより，openFoam内では，行列計算を以下のように行っていることが分かる．

2.2 ロボティクスとの対応

ロボティクス，もしくは，機械系の学問体系では，ほとんどが縦ベクトルを基準に考えている．横ベクトルで記述するのは非常に稀．ただし，当然，間違いではない．プログラムとの親和性から考えると，情報系の人たちは横ベクトルで記述するのかもしれない．ここでは，以下の方針で統一する．

- ベクトルは常に縦

全て縦ベクトルで考える．ここは考え方のみであるため，記述の変更はなし．

- 姿勢行列は，行と列を転置

ロボティクスでは，姿勢行列は，縦ベクトルで示されるx, y, z軸が横に並べられている．つまり，列ベクトルが軸ベクトル．

openFoamでは，x, y, z軸は，

vector x(xx(), xy(), xz()), y(yx(), yy(), yz()), z(zx(), zy(), zz());

と書かれるため，

と入力するために

Tensor<scalar>  rRb(xx(), yx(), zx()), xy(), yy(), zy(), xz(), yz(), zz());

と記述することになる．この考えに基づくと，openFoamから姿勢行列Rを読み込むときには，

rRb = R.T().

のように，常に転置しておけば，ロボティクスと同じ計算ができる．T()は転置するメンバ関数．

なお，対称行列の場合には，転置しても同じなのでこれを考慮しなくてもよい．慣性テンソルは対称行列である．

2.3 姿勢の表現

参照座標系から見た，対称剛体の角度の表現方法，もしくは，姿勢の表現方法は，(1) オイラー（or ロール，ピッチ，ヨー）による3軸回転，(2) クオータニオン，(3)ロドリゲスベクトルなどがある．ここでは，(1)と(3)を利用している．

- オイラー角による姿勢表現

直交3軸に対し，順番を考慮して3回回転して任意姿勢を表現する．ロボティクスでは，関節がz回転する場合が多いこともあり，z-y-z回転で表現されるオイラー角を多用している．ただし，これ以外の回転の順番の姿勢表現も，総称してオイラー角による姿勢表現と呼んでいる．以降説明するロールピッチヨー角も，ロボティクスでは，オイラー角による姿勢表現の一つである．

オイラー角による姿勢表現では，まず，ZA軸でφ回転し，

回転した後の座標系のYA’軸でθ回転し

さらに回転した後の座標系ZA’’軸でψ回転し，

このφ，θ，ψの3変数で姿勢ARBを表す．

座標系ΣAからみた座標系ΣBの姿勢ARBは，座標系ΣAを座標系ΣBに変換する回転行列に等しい．

これに対し，空間内を自由に移動する航空機などの物体の姿勢表現には，ロールピッチヨー角が利用される．

ここでは，z軸でφ回転し，回転した後のy’軸でθ回転し，さらに回転した後のz軸でψ回転する．式で書くと以下の通り．

例えば，以下のような蝶座標系を考えると，x回転がフラッピング，y回転がフェザリング，z回転がリードラグを表していることになる．

- ロドリゲスベクトルによる姿勢表現

ロドリゲスでは，任意軸に対する1回の回転で姿勢を表現する．回転軸の長さで回転角度を表現している．上記同様，3自由度3成分である．回転の順番が無いこと，特異姿勢を計算しなくていい（θ=±π/2が特異点とのことであるが，dtでこんなに回転することはないので実質起こらない．なお，修正ロドリゲスパラメータは本当に特異姿勢が存在しない）こと，ロボティクスにおける方法IIによる角速度表現（瞬間回転中心ベクトルω）と表現の親和性が高い．角速度ベクトルの時間積分をロドリゲスの角度ベクトルによる微小時間内の姿勢の変化量にできる．

まず，参照座標系∑r（赤）と物体座標系∑b（青）の幾何的関係は以下の図の通り．分かりやすくするために，原点は移動して一致させてある．R00剛体と，R01剛体を例に考えてみる．緑のベクトルを回転軸として∑bを-θ回すと，∑r座標系と一致する．このとき，緑のベクトルのノルムがθと一致する．これをロドリゲスの回転公式（Rodrigues' rotation formula）という．

ロドリゲスの回転行列は，n=(nx, ny, nz)周りにθ回転したとすると，

となる．今，参照座標系からみた物体座標系の姿勢行列が

として得られたとすると，

を加えると，

から余弦が分かり，非対角成分の差の二乗和

から正弦が分かるので，

となる．θが分かれば，

より，

となる．試しに，z軸90deg回転は，

であるので，

となる．

のとき，

であるので，回転軸は，n=(0,0,1)．

のとき，

となるので，回転軸は，n=(0,0,-1)．ということで，回転方向をひっくり返すと，ベクトルの向きが変わる．よって，θnは同じ．一応，x軸-30deg回転もやってみると，

であるので，

となる．結局のところ，なので，どちらも同じ．なお，この逆変換（行列からベクトルを求める）は，後述する．

ちょっと本気のロドリゲス

https://en.wikipedia.org/wiki/Rodrigues%27_rotation_formula

実際のRodrigues' rotation formulaは，任意のベクトルvを単位n軸ベクトル周りにθ回しすとvrotを得る．

となる．vrotとvからnを求めるときにθ=±πで特異姿勢が発生するのか．．．確かに．

2.4 重心周りの運動方程式

運動方程式の立式は，いくつか考え方があるが，最終的に得られる式は同じである．rigidBodyDyanmics系クラスは，リンク機構の回転関節（CoR）を基準にした運動方程式が立てられている．これが，剛体の自由移動に対応していないと思われ，かつ，特異姿勢にも対応していないため，重心（COM）周りの運動方程式に書き換えている．

．回転中心周りの運動方程式と，重心周りの運動方程式

2Dの1自由度振り子を考えると，重心周りの慣性モーメントをI，質量m，長さ2Lとして，

回転中心周りの運動方程式は，

となる．慣性モーメントは平行軸の定理より回転中心周りに変換されている．次に，重心周りの運動方程式は，

となる．拘束条件

より，

，

であるので，未知数のfx, fyを消去すると，

となり，同じ式が得られる．

openFoamでは，前者の方法であるが，これが，回転軸が固定されておらず，自由に移動する剛体系には対応していないと判断して，後者の方法でプログラミングをし直している．tutorialなどを見ても，全てどこかに固定されている．

- プログラミング

3.1 動力学

基本方針は以下の通り．

- 重心周りの運動方程式にする．質量m, 重心周りの慣性テンソルI，物体の位置p, 姿勢Rbとして，

(1)

である．ここで，fは流体力，Nは流体力による重心周りのモーメント．ωは，角速度ベクトル（生体工学で学んだ方法IIによる表現）．なお，これは，基準座標系（計算空間座標系）から見た重心周りの運動方程式なので，慣性テンソルは，基準座標系から見た重心周り（）に変換してある．

- 剛体の自由度は常に6（x, y, z, θnx，θny，θnz => Pxyz, Rxyz）．今のところ場合分けなどはしていない．汎用性は全くなし．後日修正．回転（姿勢）に関しては，回転中心とロドリゲスを使っている．以下(5)を参照．

- 回転中心と重心は常に一致させる．余計な変換作業を減らすため，物体座標系の原点（回転中心）を重心にする．自由度が6あるため，計算上問題なし．様々な定数が簡素化される．

- 参照座標系（parent）は，常に基準座標系（動かない計算空間）．参照座標系が動いて（加速したり，回転したりして）物体座標系が非慣性系になると計算が面倒．コリオリ力など勉強すべし．

以上より，座標系は，以下のような感じになる．

なお，常に，初期物体座標系を参照（基準）座標系と一致させているため，上記の状態が開始位置（CADモデルの位置姿勢）だとすると，以下のような感じになる．CADでは，回転させた慣性テンソルを読み込んでいることになる．

- 姿勢の変数は，回転中心の概念とロドリゲスを用いる．角加速度qDdotは，方法IIによる角速度ωの時間微分，角速度qDotは方法IIの角速度，角度qはロドリゲスベクトルの三成分（θnx, θny, θnz）とする．相当ややこしい．剛体変数において，角加速度の時間積分は角速度になるが，角速度の時間積分が角度にならないことによる．よって，積分solver（NewMark Beta）などにおいて，角度だけ，dt秒前の姿勢R0をロドリゲスで回転させて現在の姿勢Rを求め，その逆変換により現在のロドリゲス角度ベクトルを求める．よって，COM系では，

qDdot: 方法IIによる角加速度，

qdot: 方法IIによる角速度，

q: ロドリゲスアングルの３成分，

となる．ロドリゲスの角度ベクトルを用いて，初期姿勢からみた姿勢Rは，上記より，

である．逆変換（ロドリゲスの回転行列から，ロドリゲスの角度ベクトルへの変換）は，以下の通り．

正回転のみで取り扱うと（負回転は，ベクトルの向きが変わるだけ），

(r1)

となる．以下，場合分け：

θ≒０，回転しない場合

であり，q()=(0,0,0)とする．

θ≒±180，回転する場合

となるので，

であり，q()=(θnx, θny , θnz )．

これ以外でθ回転する場合

これ以外は，式(r1)を使ってq()=(θnx, θny , θnz )．

なお，openFoamが採用している関節基準の姿勢のトラップを補足説明しておく．単軸の関節基準だと，姿勢表現で順番を考慮した３軸回転が必要となり，特異姿勢を回避できない．方法IIの角速度ベクトルωと，関節回転（ロール，ピッチ，ヨー，RxRyRzの順番）の時間微分の関係は，図より，

となる．iば剛体番号，3=x回転，4=y回転，5=z回転を表している．openFoamでは，関節変数をPxyz, Rxyzで定義すると，変数として，

と設定している．このa, b, cをロドリゲスに変更している．さて，これより，上記は変換行列をRとして

となる．左がopenFoamのデフォルトの定義で，右はCOM系の定義．この変換における表現上の特異姿勢は，

となり，ピッチ角が±90degのとき図の下の図のようになる．いわゆる，ジンバルロック．マニピュレータの場合には，拘束されているため，紫の回転（グローバル座標系のz回転，物体座標系から見たロール回転）はしないが，拘束されていない飛行物体の場合，z回転もすることになる．これより，蝶がピッチ90degで落下するときに，ロール回転を表現できないことなる．ということで，openFOAMでは，マニピュレータのような動力学しか解けない．

．順動力学プログラム（forwardDynamicsCOM）

lib\rigidBodyDynamics\rigidBodyModel\forwardDynamics.C

に記述されている回転中心周りの運動方程式forwardDynamics関数と同様に，以下の重心周りの運動方程式関数を加える．

lib\rigidBodyDynamics\rigidBodyModel\forwardDynamics.C

lib\rigidBodyDynamics\rigidBodyModel\forwardDynamics.H

void Foam::RBD::rigidBodyModel::forwardDynamicsCOM

(

rigidBodyModelState& state,

const scalarField& tau,

const Field<spatialVector>& fx

) const

{

const scalarField& q = state.q();	// n個の剛体の位置姿勢：（Px1, Py1, Pz1, Rx1, Ry1, Rz1, Px2,.....）

const scalarField& qDot = state.qDot();	// n個の剛体の速度：（vx1, vy1, vz1, ωx1, ωy1, ωz1, vx2,.....）

scalarField& qDdot = state.qDdot();	// n個の剛体の加速度：（ax1, ay1, az1, dωx1, dωy1, dωz1, ax2,.....）

a_[0] = spatialVector(Zero, Zero);	//spatialVector(Zero, -g_); こうなっていたが変えてみた．0は計算空間．なぜ，-gにするのか意味が分からず．．．検証が必要．

// 各剛体運動計算ルーチン：ここでは，n回ループする．openFoamでは，1+2n空間定義（root, Pxyz1, Rxyz1, ...., Pxyzn, Rxyzn）されている．基準座標系の並進の他，定義したひとつの剛体に対し，並進と回転でbodyが定義されている．前者をmasslessbodyにして，一番最後を（この場合は後者を）rigidbodyにして外力や慣性などを割り当てている．この辺も回りくどくて面倒．

for (label i=0; i<((nBodies()-1)/2); i++){		// n回のループにする．

const label num = 2*i+2;		// 外力/モーメントfxを割り当てるRxyz body のID

const joint& jnt = joints()[num-1];	// 定義した剛体numの並進Pxyz bodyのパラメータ

const label qi = jnt.qIndex();		// 剛体の自由度の先頭番号．（x, y, z, φ，θ，ψ）のxの配列位置．

Tensor<scalar> Rb = X0(num).E().T();	// num剛体の物体座標系の姿勢行列．

Tensor<scalar> Inertia(I(num).Ic());	// 定義した物体座標系から見たnum剛体の重心周りの慣性テンソル

const vector vel(qDot[qi+0], qDot[qi+1], qDot[qi+2]);	// num剛体の重心速度

const vector omega(qDot[qi+3], qDot[qi+4], qDot[qi+5]);	// num剛体の角速度

Inertia = Rb & Inertia & Rb.T();	// 基準座標系から見たnum剛体の重心周りの慣性テンソル

vector force( fx[num][3], fx[num][4], fx[num][5]);	// fxの後半が流体計算された外力

vector moment(fx[num][0], fx[num][1], fx[num][2]);	// fxの前半が重心周りの流体モーメント

vector	acceleration( force/I(num).m() );		// 外力による加速度

vector	angular_acceleration( Zero );		// 角加速度の初期化

acceleration += g_;	// += mg/m			// 重力による加速の追加

angular_acceleration = Inertia.inv() & ( moment - ( omega ^ (Inertia & omega) ) );

// 運動方程式による角加速度の計算

qDdot[qi+0] = acceleration[0];	// fx / m;	// 代入．Pxyz, Rxyzの定義の順番通り．

qDdot[qi+1] = acceleration[1];	// fy / m;

qDdot[qi+2] = acceleration[2];	// fz / m;

qDdot[qi+3] = angular_acceleration[0];	// qDdoti.roll();

qDdot[qi+4] = angular_acceleration[1];	// qDdoti.pitch();

qDdot[qi+5] = angular_acceleration[2];	// qDdoti.yaw();

a_[i] = spatialVector( acceleration, angular_acceleration );	// for Pxyz and Rxyz

// q**は回転中心による定義．a, vは重心による定義だが，一緒にしてある．openFoamはほとんどが，回転＋並進の順番だが，剛体の定義でPxyz, Rxyzとしたので，ここだけ，この順番になっている．

}

}

剛体の変数から，剛体の加速度，速度，位置姿勢を求めるルーチン

void Foam::RBD::rigidBodyModel::forwardDynamicsCorrectionCOM

(

const rigidBodyModelState& state

) const

{

//Info << " forwardDynamicsCorrectionCOM: " << endl;

Tensor<scalar> R;

v_[0] = Zero;

a_[0] = Zero;

for (label i=1; i<nBodies(); i++) // 0, first rigid body:1, 2, second rigid body: 3, 4, ....(if there are n rigid bodies, nBodies()=2*n+1 )

{

if( (i%2) == 1 ){		// for Pxyz ???

Xlambda_[i] = XT_[i];	// XT means initial attitude and position ?

X0_[i] = XT_[i];

v_[i] = Zero;

c_[i] = Zero;

a_[i] = Zero;

}else{			// for Pxyz and Rxyz

label	ID = i/2 - 1;	// ridig body ID

X0_[i].r() = X0_[i-1].r() + vector( state.q()[6*ID+0], state.q()[6*ID+1], state.q()[6*ID+2] );	// r() means origin = rigid body center

vector n(state.q()[6*ID+3], state.q()[6*ID+4], state.q()[6*ID+5]);

scalar theta = mag(n);

n /= (theta+VSMALL);

/*** Rodrigues matrix ***/

R.xx() = cos(theta) + n[0]*n[0] * ( 1.0 - cos(theta) );	R.xy() = n[0]*n[1] * ( 1.0 - cos(theta) ) - n[2] * sin(theta);	R.xz() = n[2]*n[0] * ( 1.0 - cos(theta) ) + n[1] * sin(theta);

R.yx() = n[0]*n[1] * ( 1.0 - cos(theta) ) + n[2] * sin(theta);	R.yy() = cos(theta) + n[1]*n[1] * ( 1.0 - cos(theta) );		R.yz() = n[1]*n[2] * ( 1.0 - cos(theta) ) - n[0] * sin(theta);

R.zx() = n[2]*n[0] * ( 1.0 - cos(theta) ) - n[1] * sin(theta);	R.zy() = n[1]*n[2] * ( 1.0 - cos(theta) ) + n[0] * sin(theta);	R.zz() = cos(theta) + n[2]*n[2] * ( 1.0 - cos(theta) );

R = R & X0_[i-1].E().T();		// E() means attitude matrix, R

X0_[i].E() = R.T();

const vector vel(  state.qDot()[6*ID+0], state.qDot()[6*ID+1], state.qDot()[6*ID+2]);	// velocity of Pxyz body (= Rxyz body)

const vector omega(state.qDot()[6*ID+3], state.qDot()[6*ID+4], state.qDot()[6*ID+5]);	// angular velocity of Rxyz

v_[i] = spatialVector(omega, vel);

const vector velDot(  state.qDdot()[6*ID+0], state.qDdot()[6*ID+1], state.qDdot()[6*ID+2]);	// velocity of Pxyz body (= Rxyz body)

const vector omegaDot(state.qDdot()[6*ID+3], state.qDdot()[6*ID+4], state.qDdot()[6*ID+5]);	// angular velocity of Rxyz

c_[i] = spatialVector(omegaDot, velDot);

a_[i] = spatialVector(omegaDot, velDot);

}

}

}

3.2 流体モーメント計算の原点の任意化

剛体周りの境界による流体モーメント計算の原点を，読み込んだファイルに書かれた原点に変更するプログラムを記述する．これにより，system/controlDict/functionsから呼ばれるモーメント計算では，基準（root）座標系の固定された点ではなく，計算されて移動する動的な点に設定できる．

cofRname	body04body;

CofR        (0.01 0 0);

と書くと，constant/dynamicMeshDictで設定した剛体名body04bodyの重心を追いかけ，その座標系でCofRだけ移動した点を重心としてモーメントを計算する．

また，constant/rigidBodyDynamicsにおいては，Zero点周りではなく，それぞれの剛体の重心周りのモーメントを計算できるようになる．

．lib\functionObject/forces/foeces/forces.H

のProtected変数に以下を加える．

//- body name for the moment calculation [kikut]

word	cofRname_;

vector	cofvector_;

読み込むファイル名を保存する変数である．

．lib\functionObject/forces/foeces/forces.C

のConstructorsに以下を記載して，

cofRname_("NONE"),

cofRvector_(Zero),

初期化時，ファイル名に”NONE”を代入しておく．相対位置ベクトルは0. read関数では，

cofRname_ = dict.getOrDefault<word>("cofRname", "NONE");

cofRvector_ = dict.getOrDefault<vector>("CofR", Zero);

より，辞書からファイル名を読み込み，辞書にファイル名が設定されていなければ”NONE”，Zero=(0,0,0)を代入しておく．

次に，流体力を計算するcalcForcesMoment()関数に，以下を記載し，ファイル名が指定されたときには，原点をファイルに保存されているものに書き換える．

if( cofRname_ != "NONE" ){

std::ifstream ifs(cofRname_);	// cofRnameで示されるファイルをオープン

if (!ifs){			// オープンできなかった場合は，原点はそのまま（=Zero）

Info << "Fatal error (" << name() << "): " << cofRname_ << " does not exist. " << endl;

//		cofr = Zero;

}else{			// オープン出来たら，ファイル中の原点に書き換え

ifs >> pos.x() >> pos.y() >> pos.z();	// body COG

ifs >> Rb.xx() >> Rb.xy() >> Rb.xz();	// body posture

ifs >> Rb.yx() >> Rb.yy() >> Rb.yz();

ifs >> Rb.zx() >> Rb.zy() >> Rb.zz();

coordSys_.origin() = pos + ( Rb.T() & cofRvector_ );	// coordSys_.origin() is shift vector	  	Info << cofRname_ << " file (body COR) for " << name() << " was read: Rb.T() & CofR + bodyCOR = " <<  coordSys_.origin() << endl;

}

}

coordSys_.origin()が，モーメントを計算する原点となっている．

．rigidBodyMeshMotion.C

格子移動のために呼び出されるライブラリであるが，ここで，流体モーメント計算用の物体座標系の原点を指定ファイルに保存する．また，流体モーメントを計算する原点も重心に変更する．

void Foam::rigidBodyMeshMotion::solve()

{

.....

forcesDict.add("CofR", (model_.X0(bodyMeshes_[bi].bodyID_).inv() && spatialVector(Zero, Zero)).l());

// モーメント計算を剛体の重心に設定する．

.....

// Save the object coordinate system to the file. [kikut]

wordList	OutputFiles_(coeffDict().get<wordList>("OutputFiles"));	// dynamicMeshDictのOutputFilesからファイル名を読み込み（body名）

vector	a;	// 位置ベクトル変数

for(int i=0; i<OutputFiles_.size(); i++ ){	// 指定ファイル数ループ

std::ofstream ofs( OutputFiles_[i] );	// ファイルオープン

if(!ofs){	Info << endl << "FATAL ERROR: " << OutputFiles_[i] << " file could not be created." << endl; }

else{	// ファイル名で指定されたボディの物体座標系の原点をaに代入

a = (model_.X0(model_.bodyID(OutputFiles_[i])).inv() && spatialVector(Zero, Zero)).l();

Rb = model_.X0(model_.bodyID(OutputFiles_[i])).E();

Info << OutputFiles_[i] << " was updated: " << a << endl;

ofs << a.x() << " " << a.y() << " " << a.z() << std::endl;	// 原点をファイルに保存

ofs << Rb.xx() << " " << Rb.xy() << " " << Rb.xz() << std::endl

<< Rb.yx() << " " << Rb.yy() << " " << Rb.yz() << std::endl

<< Rb.zx() << " " << Rb.zy() << " " << Rb.zz() << std::endl;

ofs << "Center of rotation and orientation for body coordinate system (" << OutputFiles_[i] << "): x, y, z, Rxx, Rxy, Rxz, Ryx, Ryy, Ryz,Rzx, Rzy, Rzz " << std::endl;

ofs << "Do not remove or modify this file under calculation. The program overwrites and reads these values every time step, dt." << std::endl;

ofs.close();		// ファイルクローズ

}

}

}

3.3 弱連成の流体，構造計算回数の独立化

重心周りの運動方程式（forwardDynamicsCOM）を構造計算（剛体動力学計算）においてn回呼び出すように変更する．openFoamの剛体の動力学計算の流れは，以下のようになっている．

solver I:	格子移動のためのrigidBodyMeshMotionクラスのsolveが流体計算から呼び出される．これが剛体周りの流体力，モーメントを計算し，構造計算のsolver IIを呼び出す．

solver II: rigidBodyDynamicsクラスのsolveが，流体力は一定のまま，n回，積分するためのsolver IIIを呼び出す．

solver III: 今回は，NewMark BetaCOM．これが，dynamicMeshDictで記載されたrestrictの関数群を呼び出す．

. rigidBodyMotion.H

// Iteration number for multi-body of weak couppled computation

static int Iteration_number_for_MB_;

を追記する．上記のnである．100に設定すると，流体計算1回あたり，時間刻みを1/100にして，100回剛体計算する．一応，グローバル変数という意味合いでstaticにしてある．ristrict関数が参照している．

. rigidBodyMotion.C

// Static values

int Foam::RBD::rigidBodyMotion::Iteration_number_for_MB_ = 1;

おまじない．static変数を定義した場合には，書くらしい．初期値も入れておく．どこのクラスか明記している．Constructorsでは，辞書を読み込むように以下を記載する．

Iteration_number_for_MB_ = dict.getOrDefault<int>("Iteration_number_for_MB", 1);

辞書にあれば読み込み，無ければ1に初期化．2か所ある．

void Foam::RBD::rigidBodyMotion::solve

(

const scalar t,

const scalar deltaT,

const scalarField& tau,

const Field<spatialVector>& fx

)

{

int ITERATION = Iteration_number_for_MB_;

motionState_.deltaT() = deltaT / ITERATION;	// 時間刻みを変更

for(int i=0; i<ITERATION; i++ ){

Iteration_number_for_MB_ = i;		// ループ回数保存．restrictの関数がこれを参照している．

motionState_.t() = t - deltaT + ( i + 1 ) * deltaT / ITERATION;	// 現在の時間を設定

if( (i==0) || (report() != 0) ) Info << "solve i=" << i << "/" << ITERATION << " time = " << t - deltaT + (i+1) * deltaT / ITERATION << " deltaT = " << deltaT <<endl;

if (Pstream::master()){	// ここがrigidBodySolversを呼び出し，NewmarkCOMに割り当てる．

solver_->solve(tau, fx);

}

Pstream::scatter(motionState_);

// Update the body-state to correspond to the current joint-state

forwardDynamicsCorrectionCOM(motionState_);	// 重心周りの運動方程式関数

if( i < (ITERATION-1) ) motionState0_ = motionState_;	// 現在の状態更新

}

motionState_.deltaT() = deltaT;

if ( motionState0_.deltaT() < SMALL ){

motionState0_.deltaT() = deltaT;

}

Iteration_number_for_MB_ = ITERATION;			// 計算回数を元に戻す

}

. rigidBodyMotionIO.C

Iteration_number_for_MB_ = dict.getOrDefault<scalar>("Iteration_number_for_MB", 1);

os.writeEntry("Iteration_number_for_MB", Iteration_number_for_MB_);

を追記する．

NewmarkCOM関数を作成する．Newmarkのヘッダとプログラムをコピーし，以下のように書き換える．

. lib\rigidBodyDynamics\rigidBodySolvers\NewmarkCOM/NewmarkCOM.H

class NewmarkCOM

:

public rigidBodySolver

{

// Private data

//- Coefficient for velocity integration (default: 0.5)

const scalar gamma_;

//- Coefficient for position and orientation integration (default: 0.25)

const scalar beta_;

public:

//- Runtime type information

TypeName("NewmarkCOM");

// Constructors

//- Construct for the given body from dictionary

NewmarkCOM

(

rigidBodyMotion& body,

const dictionary& dict

);

//- Destructor

virtual ~NewmarkCOM();

// Member Functions

//- Integrate the rigid-body motion for one time-step

virtual void solve

(

const scalarField& tau,

const Field<spatialVector>& fx

);

};

. lib\rigidBodyDynamics\rigidBodySolvers\NewmarkCOM/NewmarkCOM.C

プログラム．呼び出し先を変更しただけ．

void Foam::RBD::rigidBodySolvers::NewmarkCOM::solve

(

const scalarField& tau,

const Field<spatialVector>& fx

)

{

// Accumulate the restraint forces

scalarField rtau(tau);

Field<spatialVector> rfx(fx);

model_.applyRestraints(rtau, rfx, state());

// Calculate the accelerations for the given state and forces

model_.forwardDynamicsCOM(state(), rtau, rfx);

以下略

3.4 陰解法の修正

まず，正しいNewmark Beta法は，微小時間tnからtn+1まで加速度が線形に変化すると仮定して，tn+1時間の位置dn+1と速度v n+1は，

(1)

であるが，この後の数値粘性項の議論をしなければ，

，

であり，改めて，

であり，未来の位置と速度を，現在の位置，速度，加速度，及び，未来の加速度から求めていることになる．未知数である未来の加速度も次の計算に利用しているので時間方向に陽的（explicit）に計算できないため陰解法（implicit method）と呼ばれる．MCK方程式など，運動方程式が陽に分かっていれば，未来の加速度も求めることができる．ただし，連成解析の場合には，構造側の計算において，構造側の未来は計算できるが，流体側の未来の値は計算できない（流体側では当然計算できる）．剛体の運動を計算している運動方程式を

と書くと，fFが流体力，fSがバネマスの反力（構造計算），fCが制御力である．単純化のために並進として記述している．右辺の力が分かれば，その時の加速度が分かる．未来（n+1）の加速度の（収束計算k回目の）予想値をとすると，未来の位置と速度は，

であり，未来の流体力を最小二乗法により一次近似で予測して，

とする（t=0が現在として定式化．h=0とすると現在の流体力はβ0）と，求められる加速度は，

となる（質量は不変（定数）だが，慣性モーメントは姿勢によって変化（変数）することに注意）．とが一致すれば，運動方程式が成り立つことになるので，正しい未来を予測できていることになり，これを収束計算により求めることになる．Newton Raphson法により求めることにして，誤差式を

とすると，これは，要素数が加速度の自由度に一致するベクトルになる．更新式は，

となる．傾き（誤差の偏微分）は，

のマトリクスとなる（roundE[][]，以下カッコ内はopenFoam内定義変数）．Kは係数（updateRatio_）．大抵は1．偏微分は，計算できないので，差分で近似する．

とした（3.2以降，動的にした）．Δaはそこそこシビア．バネマスの高周波振動を表現できるほど小さくしなければならないが，あまり小さいと数値計算誤差の方が大きくなる．最終的に，桁落ちしないように，double型が16桁と考えて，最大値の10^-10とした．

なお，実際は，10^-14ほども小さくなる慣性モーメントのために恐ろしく大きくなる角加速度に対応するため，

として，αで調節している．デフォルトは1.0，収束し難いとき（収束計算回数50以降や，初期誤差の100倍になった時など）は，値を半分にしている．dynamicMeshDictのsolver内のupdateRatioで設定できる．

updateRatio	0.8;

とすると，デフォルトが0.8で収束しないときには0.4になる．

以上のプログラミングは以下の通り．なお，プログラミングでは，Eは，並進と回転が初期平均誤差でそれぞれ正規化されている．また，これだと常に流体の予想値に基づいて加速度を求めることになるので，現在時間の流体計算ができた後に，anを正しい値に戻している．つまり，

で使われている平均加速度のanは，未来の流体力の予想値に基づいて求められたan+1の過去ではなく，現在の流体力によって計算しなおされた現在加速度である．この誤差は，平均加速度の1%を超えると，警告を出すようにしてある．流体力を過去から予測しているために，計算開始時は大きくずれることになる．

なお，並進に基づいて説明したが，回転においては，ロドリゲスの角度を使っているので，微小時間における角度変化を

とし，回転後の姿勢を

として求め，この姿勢行列の逆変換により，n+1時間のロドリゲスの角度ベクトルdn+1を求めている．ここで，R(x)は，ロドリゲス角度ベクトルxが示す姿勢行列である．

一方，途中から計算しなおす場合には，最小二乗法近似用のデータ

fxHistory_for_LSM.dat

を消し，開始したい時間（ex. 0.0003s）のファイル

fxHistory_for_LSM0.000300.dat

を，fxHistory_for_LSM.datに変更してから実行する．流体計算一回における構造計算の回数は

Iteration_number_for_MB 1

とする必要がある．例えば，これを4にすると，4回同じ流体力が過去のデータとして最小二乗法ルーチンに渡されることになり，未来の流体力を正しく予測できない．その他設定値などは，exampleデレクとりを参照のこと．

**********************

ファイルのとおり．

**********************

最後に，いろいろ問題は多い．流体力を線形変化と仮定しているので数値振動的なノイズに弱く，正しく未来の流体力を予測できなくなる．特に水中．なお，OpenFoamは以下のような計算スキームになっている．

過去の加速度を使っており，陽解法として解かれている．恐らく，他の陰解法も全て陽解法になっていると思われる．さらに恐ろしいことに，state()などに保存されている位置，速度と，加速度の時間はずれている．現在の時間tnとして保存されている位置，速度，加速度は，実際は，

である．流体においては，構造の加速度を境界条件に利用しないので問題は起こらないが，構造側では問題が起こる場合がある．例えば，構造側で速度をPD制御すると，D成分（速度の時間変化＝加速度項）は過去の値を使っていることになる．NewmarkCOMimplicitでは，これが修正されているが，加速度は，最小二乗法によって見積もった流体力に基づく収束計算した予測値である．これはこれでそこそこの誤差を含んでいる．本来は，流体力も再度計算し，流体と構造の両者の再計算で収束計算を行うことになるが，構造計算のコストに対し，流体計算のコストは圧倒的に高いため，ここでは，流体側は最小二乗法による予測値を用い，構造側のみ再計算して収束計算を実施している．

さらに，計算回数n回目の時間tnと時間刻hnみは，以下の式で更新されている．

陽的に記載されておらず，注意が必要である（ではない！）．

連成解析の時間の流れは以下の通り：

なお，正しい値とは，運動方程式から求めた値という意味である．力などに予測値が含まれているので，実際の厳密解とは異なる．予測値とは，過去のデータに基づいて最小二乗法で求めた値である．非線形性が強いと，また，dtが粗いと，そこそこずれる．両者の誤差が1%以上になると警告を出すようにしている．

3.5 硬い系用の積分ソルバ（HHTaCOMimplicit）

ここは，消したので参考程度

硬い系（stiff system）とは，高い固有振動数を有する系を意味する．ただし，絶対的な高さではなく，系のメインの固有周波数に対して相対的に高い固有振動数を含む系を指すことが多い．例えば，蝶の体の運動の周波数に対して，n*m分割した翅の固有振動数は，指数的に高い．この場合，10Hzの運動を計算したいのに，分割した翅の固有振動数に対応した時間刻み幅を設定しなければならないことになる．式で表現すると，

こんな感じ．大文字は蝶のボディのパラメータ．小文字は分割された翅のパラメータ．Mとmは恐らく10^3以上異なる．こうなると，逆行列を何度も解いていくうちに誤差が蓄積し，発散する．これが数値振動．振動しないほどdtを小さくすると，今度は流体側の計算コストが大きくなる．弱連成では，構造側の積分の繰り返し回数を分離し，増やして計算したりする．陰解法（Newmark beta法等）を利用する方法もあるが，極端な数値振動（風呂ロボのペラの回転など．液非圧縮気液計算）には対応できない場合がある．そこで，高周波を減衰する数値粘性を含む手法を紹介しておく．

．一般化HHTα法（Generalized Hilber–Hughes–Taylor alpha method）

MCK方程式を例に説明する．

として，Newmark beta法で解く．上記の説明同様，流体のFn+1は最小二乗法で予想し，構造と制御側のFn+1は幾何条件を代入して直接求める．aamは，収束計算により求める．係数は，h/T=∞のときの行列のスペクトル半径（固有値の絶対最大値）ρ∞のみである．ρ∞=0.8が一般的．なお，h/Tは，1周期Tにおける時間刻みhを表しており，h/T=0.01は，1周期に100回計算することを意味している．ρ<0なら収束する．

この手法は，ターゲットの周期をTとして，それよりも高い振動に対して強い数値粘性をかけるようになっている．原理が見えないが．．．

なお，線形代数の一般論として，行列Aが正則なら，対角化により

と変形できる．Dは固有値を成分に持つ対角行列．Xは固有ベクトルから成る行列で，直交であり，XX-1=Iであるので，k解掛けると

とならる．Aが繰り返しかけられるような計算の場合には，固有値のk乗の挙動が問題となり，1より小さければ，0に収束することになる．つまり，行列Aのスペクトル半径が1以下なら収束する．少し乱暴な説明だが．．．

以下，計算例．なお，Newmark beta自体も数値粘性をつける設定はある（ex. γ=0.6とか）．ただし，両者とも精度は落ちる．横軸時間，縦軸は風呂ロボの角加速度

- Newmark beta					(b) Generalized HHT alpha (rho=0.8)

3.6 拘束（restrict）から呼び出される関数群のプログラミング

rigidBodyDynamics\restraints\

にある．

(1) 剛体間位置拘束関数（rigidbodyConnectionCOM）

剛体計算のたびに呼び出され，指定された物体間の位置に取り付けられた仮想的な並進バネダンパからの力とモーメントを計算する．これらは剛体の重心に返される．これで剛体どうしの位置関係を保持する．内部で，重心と結合点（connection_point）の位置ベクトルを計算し，モーメントも計算している．COM運動方程式では，6Dofを有する剛体が関節で拘束されていないため，必ず必要．2点設定すると，その点どうしを軸にした回転は許すメカニズムになる．回転を許さない機構であれば，平面内の3点以上で結合する．constant/dynamicMeshDictのrestrictに登録して呼び出す．ただし，reactionにroot（基準座標系：計算空間座標系）を選んだ時には，rootには力とモーメントを返さない．よって，計算空間に剛体を固定したい場合には，reactionにrootを設定する．ただし，完全に動かないわけではない．

type:	関数名は，rigidbodyConnectionCOM

body:	剛体名

reaction:	反力-f，反トルク-Mを返す剛体名

connection_point: 参照座標系（ここでは基準座標系）からみた結合点P

gain:	Pゲイン（並進バネ係数），Dゲイン（並進ダンパ係数），ダミー（=0）をベクトルで指定．

. rigidbodyConnectionCOM_H

#ifndef RBD_restraints_rigidbodyConnectionCOM_H

#define RBD_restraints_rigidbodyConnectionCOM_H

#include "rigidBodyRestraint.H"

namespace Foam

{

namespace RBD

{

namespace restraints

{

class rigidbodyConnectionCOM

:

public restraint

{

// Private data

point connection_point;	// 参照座標系（基準座標系）から見た結合点

//- gain vector (stiffness, damper, dummy)

vector gain;		// バネ定数，ダンパ係数

//- body ID for the reaction force

word	reaction;	// 反力を返す剛体名

public:

//- Runtime type information

TypeName("rigidbodyConnectionCOM");

// Constructors

//- Construct from components

rigidbodyConnectionCOM        (

const word& name,

const dictionary& dict,

const rigidBodyModel& model

);

//- Construct and return a clone

virtual autoPtr<restraint> clone() const

{

return autoPtr<restraint>

(

new rigidbodyConnectionCOM(*this)

);

}

//- Destructor

virtual ~rigidbodyConnectionCOM();

// Member Functions

//- Accumulate the restraint internal joint forces into the tau field and

//  external forces into the fx field

virtual void restrain

(

scalarField& tau,

Field<spatialVector>& fx,

const rigidBodyModelState& state

) const;

//- Update properties from given dictionary

virtual bool read(const dictionary& dict);

//- Write

virtual void write(Ostream&) const;

};

} // End namespace restraints

} // End namespace RBD

} // End namespace Foam

#endif

. rigidbodyConnectionCOM.C

#include "rigidbodyConnectionCOM.H"

#include "rigidBodyModel.H"

#include "addToRunTimeSelectionTable.H"

#include "rigidBodyMotion.H"	// Iteration_number_for_MB_を使うので呼び出しておく

// * * * * * * * * * * * * * * Static Data Members * * * * * * * * * * * * * //

namespace Foam

{

namespace RBD

{

namespace restraints

{

defineTypeNameAndDebug(rigidbodyConnectionCOM, 0);

addToRunTimeSelectionTable

(

restraint,

rigidbodyConnectionCOM,

dictionary

);

}

}

}

// * * * * * * * * * * * * * * * * Constructors  * * * * * * * * * * * * * * //

Foam::RBD::restraints::rigidbodyConnectionCOM::rigidbodyConnectionCOM

(

const word& name,

const dictionary& dict,

const rigidBodyModel& model

)

:

restraint(name, dict, model)

{

read(dict);

}

// * * * * * * * * * * * * * * * * Destructor  * * * * * * * * * * * * * * * //

Foam::RBD::restraints::rigidbodyConnectionCOM::~rigidbodyConnectionCOM()

{}

// * * * * * * * * * * * * * * Member Functions  * * * * * * * * * * * * * * //

void Foam::RBD::restraints::rigidbodyConnectionCOM::restrain

(

scalarField& tau,

Field<spatialVector>& fx, // 渡される重心外力モーメント変数

const rigidBodyModelState& state

) const

{

label referenceID = model_.bodyID(reaction);		// 辞書に書かれた反力を返す剛体名からIDを検索

Tensor<scalar> Rr = model_.X0(referenceID).E().T(), Rb = model_.X0(bodyID_).E().T();// 基準座標系位置姿勢, Rr, Rb

vector	target_pos = connection_point - model_.I(bodyID_).c();	// 重心結合間ベクトル

vector	reference_pos = connection_point - model_.I(referenceID).c();

vector posvect = (model_.X0(bodyID_).inv() && spatialVector(Zero, target_pos)).l() - (model_.X0(referenceID).inv() && spatialVector(Zero, reference_pos)).l();	// 基準座標系から見たバネベクトル．pb - pr

vector velvect = model_.v(bodyID_, target_pos).l() - model_.v(referenceID, reference_pos).l(); 	// バネ速度ベクトル，vrb

vector unit_vector = posvect / (mag(posvect) + VSMALL); // バネ方向の単位ベクトル n

// ( k(0-x)+D(0-n・v) )n: 重心へかけるバネダンパ力．速度は，バネ方向成分のみ内積で抽出

vector force( ( gain[0] * ( 0.0 - mag(posvect) ) + gain[1] * ( 0.0 - (unit_vector & velvect) ) ) * unit_vector );

vector momentb( (Rb & target_pos) ^ force ); 	// モーメントMb

vector momentr( (Rr & reference_pos) ^ force );	// 反モーメントMr

//    if (model_.debug)

if ( RBD::rigidBodyMotion::Iteration_number_for_MB_ == 0 ) // 構造の繰り返し計算の1回目のみ表示

{

Info<< "rigidbodyConnectionCOM: " << endl

<< model_.name(bodyID_) << " [" << bodyID_ << ", " << bodyIndex_ << "]" << endl

<< Rb << endl << (model_.X0(bodyID_).inv() && spatialVector(Zero, target_pos)).l() << endl;

Info

<< reaction << " [" << referenceID << "]" << endl

<< Rr << endl << (model_.X0(referenceID).inv() && spatialVector(Zero, reference_pos)).l() << endl;

Info

<< " posvect: " << posvect << ", velvect: " << velvect << endl

<< " unit vector: " << unit_vector << " mag: " << mag(unit_vector) << endl

<< " P  " << ( gain[0] * ( 0.0 - mag(posvect) ) * unit_vector )

<< " D  " << (-gain[1] * velvect )

<< " foce(P+D) " << force << endl

<< "momentb: " << momentb << ", momentr: -" << momentr << endl;

if( ( referenceID == 0 ) || ( bodyID_ == 0 ) )	Info << "The force and moment are not reacted to the root" << endl;

}

// Accumulate the force for the restrained body

if( bodyIndex_ != 0 )	fx[bodyIndex_]  += spatialVector( momentb, force ); 	// 剛体重心に力とモーメントを付加

if( referenceID != 0 )	fx[referenceID] -= spatialVector( momentr, force ); 	// 参照した剛体重心に反力と反モーメントを付加

}

bool Foam::RBD::restraints::rigidbodyConnectionCOM::read

(

const dictionary& dict

)

{

restraint::read(dict);

coeffs_.readEntry("connection_point", connection_point);

coeffs_.readEntry("gain", gain);

coeffs_.readEntry("reaction", reaction);

return true;

}

void Foam::RBD::restraints::rigidbodyConnectionCOM::write

(

Ostream& os

) const

{

restraint::write(os);

os.writeEntry("connection_point", connection_point);

os.writeEntry("gain", gain);

os.writeEntry("reaction", reaction);

}

(2) 剛体間姿勢拘束関数（coilSpringDamperCOM）

剛体計算のたびに呼び出され，指定された物体間の位置に仮想的なコイルバネダンパをとりつける．モーメントは，剛体の重心に返される．力は発生させない．互いの物体の姿勢を同じにするようなモーメントを作り出す．ロドリゲスの角度に基づいている．dynamicMeshDictのrestrictに登録して呼び出す．トビウオの解析の関数と同じ．ただし，reactionにroot（基準座標系：計算空間座標系）を選んだ時には，rootにはモーメントを返さない．

type:	関数名は，coilSpringDamperCOM

body:	剛体名

reaction:	反トルクを返す剛体名

gain:	Pゲイン（コイルバネ係数），Dゲイン（コイルダンパ係数），ダミー（=0）をベクトルで指定．

．lib\rigidBodyDynamics\restraints\coilSpringDamperCOM/coilSpringDamperCOM.H

class coilSpringDamperCOM

:

public restraint

{

// Private data

//- gain vector (stiffness, damper, max)

vector gain;	// k, D

//- body ID for the reaction force

word	reaction;

public:

//- Runtime type information

TypeName("coilSpringDamperCOM");

// Constructors

//- Construct from components

coilSpringDamperCOM        (

const word& name,

const dictionary& dict,

const rigidBodyModel& model

);

//- Construct and return a clone

virtual autoPtr<restraint> clone() const

{

return autoPtr<restraint>

(

new coilSpringDamperCOM(*this)

);

}

//- Destructor

virtual ~coilSpringDamperCOM();

// Member Functions

//- Accumulate the restraint internal joint forces into the tau field and

//  external forces into the fx field

virtual void restrain

(

scalarField& tau,

Field<spatialVector>& fx,

const rigidBodyModelState& state

) const;

//- Update properties from given dictionary

virtual bool read(const dictionary& dict);

//- Write

virtual void write(Ostream&) const;

};

．lib\rigidBodyDynamics\restraints\coilSpringDamperCOM/coilSpringDamperCOM.C

void Foam::RBD::restraints::coilSpringDamperCOM::restrain

(

scalarField& tau,

Field<spatialVector>& fx,	// 重心に返す力とモーメント変数

const rigidBodyModelState& state

) const

{

label referenceID = model_.bodyID(reaction);		// 反力を返す剛体の名前からIDを検索

vector moment = Zero, axis = Zero;		// モーメントと軸ベクトルの初期化

Tensor<scalar> Rr = model_.X0(referenceID).E().T(), Rb = model_.X0(bodyID_).E().T();	// 姿勢行列

Tensor<scalar> rRb = Rr.T() & Rb;	// 参照座標系から見た物体座標系の姿勢行列，

vector angular_vel = Rr.T() & ( model_.v(bodyID_).w() - model_.v(referenceID).w() );	// 物体座標系の相対角速度ベクトル

/*** Rodrigues rotation ***/

double theta = atan2( sqrt( pow(rRb.yx()-rRb.xy(),2.0) + pow(rRb.xz()-rRb.zx(),2.0) + pow(rRb.zy()-rRb.yz(),2.0) ), rRb.xx() + rRb.yy()+ rRb.zz() - 1 );	// ロドリゲスの角度θを求める．

if( 1.0e-32 < mag(sin(theta)) ){	// θが0より大きければ，以下のモーメントで回す．

axis[2] = rRb.yx() - rRb.xy();

axis[1] = rRb.xz() - rRb.zx();

axis[0] = rRb.zy() - rRb.yz();

axis /= (2.0*sin(theta));

moment =-gain[0] * theta * axis; // k * θ * ロドリゲスの軸の単位ベクトル

}

moment -= ( gain[1] * angular_vel );	// ロドリゲスの軸回転のみで角速度を戻すかどうかは議論の余地あり

//	moment -= ( gain[1] * ( angular_vel & axis ) * axis );

//    if (model_.debug)

if ( RBD::rigidBodyMotion::Iteration_number_for_MB_ == 0 )	// 構造計算の1回目だけ表示

{

Info<< " coilSpringDamperCOM: " << endl

<< model_.name(bodyID_) << "[" << bodyID_ << ", " << bodyIndex_ << "], " << reaction << "[" << referenceID << "]" << endl;

Info << " theta " << deg(theta) << ", n: " << axis

<< " vel " << (angular_vel*180.0/3.141592) << endl

<< " P  " << (-gain[0] * theta * axis)

<< " D  " << (-gain[1] * ( angular_vel & axis ) * axis )

<< " moment(P+D): " << moment << endl;

if( ( referenceID == 0 ) || ( bodyID_ == 0 ) )	Info << "The moment is not reacted to the root" << endl;

}

// Accumulate the force for the restrained body

if( bodyIndex_ != 0 )	fx[bodyIndex_]  += spatialVector( Rr & moment, Zero /*force*/ );	// 力は無しで，モーメントのみ重心へ

if( referenceID != 0 )	fx[referenceID] -= spatialVector( Rr & moment, Zero /*force*/ );	// 反モーメントを

}

bool Foam::RBD::restraints::coilSpringDamperCOM::read

(

const dictionary& dict

)

{

restraint::read(dict);

coeffs_.readEntry("gain", gain);

coeffs_.readEntry("reaction", reaction);

return true;

}

void Foam::RBD::restraints::coilSpringDamperCOM::write

(

Ostream& os

) const

{

restraint::write(os);

os.writeEntry("gain", gain);

os.writeEntry("reaction", reaction);

}

(4) 衝突計算（collisionCOM）関数

剛体計算のたびに呼び出され，指定された物体間の位置が，閾値を下回ったら，バネダンパによる力で，衝撃力を発生させる．力やモーメントは，剛体の重心に返される．ただし，reactionにroot（基準座標系：計算空間座標系）を選んだ時には，rootには力とモーメントを返さない．基本的には，並進バネダンパと同じだが，バネ定数が大きく，衝撃の瞬間の速度も大きい（静的なつり合いを扱っているのではなく，運動エネルギーをもった状態でぶつかる）ので，非常に小さな時間刻みを必要とする．最終的には，場合分けが必要になる．例えば，衝突したら，Iteration_number_for_MB_を10倍にするとか．後日検討．

type:	関数名は，collisionCOM

body:	剛体名

target_point: 剛体内の衝突判定位置

reaction:	反力-f，反トルク-Mを返す剛体名

reaction_point: 作用剛体の衝突判定位置

gain:	Pゲイン（並進バネ係数），Dゲイン（並進ダンパ係数），衝突判定距離．

下記は，左右の翅先の衝突判定の例．左右翅根元や，腹と後翅，尾状突起などを設定する．

(5) 単軸回転角度制御（angleControlWaveCOM）関数

回転軸(x, y, zのみ)を指定し，目標剛体と，参照剛体の角度を以下の正弦波の式でPDトルク制御する．ただし，reactionにroot（基準座標系：計算空間座標系）を選んだ時には，rootにはモーメントを返さない．計算空間に剛体を固定する場合には，reactionにrootを設定する．

type:	関数名は，angleControlWaveCOM

body:	剛体名

parameters: Pゲイン（コイルバネ係数），Dゲイン（コイルダンパ係数），最大入力[Nm]，振幅角度[rad]，周波数[Hz]，位相[rad]，シフト角[rad]，緩和時間Tを9成分のベクトルで指定．残りはダミー．

reaction:	反トルクを返す剛体名

．lib\rigidBodyDynamics\restraints\angleControlWaveCOM/angleControlWaveCOM.H

class angleControlWaveCOM

:

public restraint

{

// Private data

//- (P gain , D gain, max, A [rad], f [Hz], P [rad], S [rad], axis, relaxation time ):  A * sin( 2*pi*f*t + P ) + S

Tensor<scalar> parameters_;

//- body ID for the reaction force

word	reaction_;

public:

//- Runtime type information

TypeName("angleControlWaveCOM");

// Constructors

//- Construct from components

angleControlWaveCOM

(

const word& name,

const dictionary& dict,

const rigidBodyModel& model

);

//- Construct and return a clone

virtual autoPtr<restraint> clone() const

{

return autoPtr<restraint>

(

new angleControlWaveCOM(*this)

);

}

//- Destructor

virtual ~angleControlWaveCOM();

// Member Functions

virtual void restrain

(

scalarField& tau,

Field<spatialVector>& fx,

const rigidBodyModelState& state

) const;

//- Update properties from given dictionary

virtual bool read(const dictionary& dict);

//- Write

virtual void write(Ostream&) const;

};

．lib\rigidBodyDynamics\restraints\angleControlWaveCOM/angleControlWaveCOM.C

void Foam::RBD::restraints::angleControlWaveCOM::restrain

(

scalarField& tau,

Field<spatialVector>& fx,

const rigidBodyModelState& state

) const

{

label referenceID = model_.bodyID(reaction_);	// reaction_ means a rigid body name

const double Pgain = parameters_.xx(), Dgain = parameters_.xy(), Maxgain = parameters_.xz();

const double amp = parameters_.yx(), freq = parameters_.yy(), phase = parameters_.yz(), shift = parameters_.zx();

const double axis = parameters_.zy(), relaxation_time = parameters_.zz(), t = state.t();

vector moment = Zero;

Tensor<scalar> Rr = model_.X0(referenceID).E().T(), Rb = model_.X0(bodyID_).E().T();

Tensor<scalar> rRb = Rr.T() & Rb;

vector angular_vel = Rr.T() & ( model_.v(bodyID_).w() - model_.v(referenceID).w() );

double target_angle = amp * sin( 2.0*3.141592 * freq * t + phase ) + shift;

double target_anglularvel = 2.0*3.141592 * freq * amp * cos( 2.0*3.141592 * freq * t + phase );

if( t < relaxation_time  ){	// 序盤戦のトルク変化を緩和して，計算を安定化する．

target_angle *= (t/relaxation_time);

target_anglularvel *= (t/relaxation_time);

}

// x, y, z軸の選択の場合分け．

if( axis < 0.5 )	moment[0] = Pgain * ( target_angle - atan2( rRb.zy(), rRb.yy() ) ) + Dgain * ( target_anglularvel - angular_vel[0] ); /* x */

else if( axis < 1.5 )	moment[1] = Pgain * ( target_angle - atan2(-rRb.zx(), rRb.xx() ) ) + Dgain * ( target_anglularvel - angular_vel[1] ); /* y */

else			moment[2] = Pgain * ( target_angle - atan2( rRb.yx(), rRb.xx() ) ) + Dgain * ( target_anglularvel - angular_vel[2] ); /* z */

double	torque = mag( moment );

if( Maxgain < torque )	moment *= ( Maxgain / torque );

if ( RBD::rigidBodyMotion::Iteration_number_for_MB_ == 0 )

{

Info<< " angleControlWaveCOM: " << endl

<< model_.name(bodyID_) << "["<< bodyID_ << ", " << bodyIndex_ << "], " << reaction_ << "[" <<referenceID << "]" << endl

<< " amp[deg] = " << deg(amp) << ", freq = " << freq << ", phase[deg] = " << deg(phase) << ", shift[deg] = " << deg(shift) << endl

<< " axis = " << axis << ", t= " << t << endl;

if( axis < 0.5 )

Info << " X:target angle " << deg(target_angle) << ", " << deg(atan2( rRb.zy(), rRb.yy() )) << endl

<< " target vel " << deg(target_anglularvel) << ", " << deg(angular_vel[0]) << endl

<< " P  " << (Pgain * ( target_angle - atan2( rRb.zy(), rRb.yy() ) ))

<< " D  " << (Dgain * ( target_anglularvel - angular_vel[0] ) )

<< " moment(P+D) " << moment << endl;

else if( axis < 1.5 )

Info << " Y:target angle " << deg(target_angle) << ", " << deg(atan2(-rRb.zx(), rRb.xx())) << endl

<< " target vel " << deg( target_anglularvel) << ", " << deg(angular_vel[1]) << endl

<< " P  " << (Pgain * ( target_angle - atan2(-rRb.zx(), rRb.xx()) ))

<< " D  " << (Dgain * ( target_anglularvel - angular_vel[1] ) )

<< " moment(P+D) " << moment << endl;

else

Info << " Z:target angle " << deg(target_angle) << ", " << deg(atan2( rRb.yx(), rRb.xx())) << endl

<< " target vel " << deg( target_anglularvel) << ", " << deg(angular_vel[2]) << endl

<< " P  " << (Pgain * ( target_angle - atan2( rRb.yx(), rRb.xx() ) ) )

<< " D  " << (Dgain * ( target_anglularvel - angular_vel[2] ) )

<< " moment(P+D) " << moment << endl;

if( ( referenceID == 0 ) || ( bodyID_ == 0 ) )	Info << "The moment is not reacted to the root" << endl;

}

// Accumulate the ONLY MOMENT for the restrained body

if( bodyIndex_ != 0 )	fx[bodyIndex_]  += spatialVector( Rr & moment, Zero /*force*/ );

if( referenceID != 0 )	fx[referenceID] -= spatialVector( Rr & moment, Zero /*force*/ );

}

(6) 任意軸回転角度制御（rollpitchyawControlWaveCOM）関数

直交3軸回転で示される任意の目標姿勢に対して，トルクによるPD制御を行う．姿勢は，x, y, z軸の角度で示される．角度は上記同様波の関数（）の係数を入力する．RzRyRx（z回転したのち，回転した後のy軸で回転後，さらい回転した後のx軸で回転）の他，RxRyRzなど，回転の順番は6種類選択できるが，z, y, z回転のような回転はない．例えば，z軸でφ回転し，回転後のy’軸でθ回転し，その後のx’’軸でψ回転した姿勢は，以下のように表現できる．

参照座標系∑rから見たこの目標姿勢は，となり，

参照座標系∑rから見た現在の対象剛体∑bの姿勢は，であり，

対象剛体座標系∑bからみた，目標姿勢との差分は，となるので，このロドリゲスベクトルを求める．これにPゲインをかけたものが姿勢誤差に対するモーメントであり，基準座標系で運動方程式を立式しているので，

が実際の入力モーメントとなる．

速度ゲインは，ロドリゲスのベクトルの微分が難解すぎたので，差分で代用する．

参照座標系∑rから見たdt秒前の目標姿勢は，となり，

dt秒前の目標姿勢から見た現在の目標姿勢は，であるので，このロドリゲスベクトルが差分であるので，を速度ベクトルとする．よって，これにDゲインをかけ，基準座標系に変換すると，

となる．以上より，PD制御によるトルク入力は，

となる．最大トルクTmaxを指定しているので，

が入力となる．また，数値計算のための緩和係数Tにより，

となる．

type:	関数名は，rollpitchyawControlWaveCOM

body:	剛体名（対象剛体）

reaction:	反トルクを返す剛体名（参照剛体）

z_anble: 振幅角度[rad]，周波数[Hz]，位相[rad]，シフト角[rad]を9成分のベクトルで指定．残りはダミー．

y_anble: 振幅角度[rad]，周波数[Hz]，位相[rad]，シフト角[rad]を9成分のベクトルで指定．残りはダミー．

x_anble: 振幅角度[rad]，周波数[Hz]，位相[rad]，シフト角[rad]を9成分のベクトルで指定．残りはダミー．

rotation_order:	番号，その他がRz Ry Rx, 1がRz Rx Ry, 2がRy Rx Rz, 3がRy Rz Rx, 4がRx Ry Rz, 5がRx Rz Ry

relaxation_time: 駆動トルク緩和時間T [s]

relaxation_time_for_amp: 振幅緩和時間T [s]

gain:	Pgain, Dgain, Tmax

．lib\rigidBodyDynamics\restraints\angleControlWaveCOM/angleControlWaveCOM.H

#ifndef RBD_restraints_rollpitchyawControlWaveCOM_H

#define RBD_restraints_rollpitchyawControlWaveCOM_H

#include "rigidBodyRestraint.H"

namespace Foam

{

namespace RBD

{

namespace restraints

{

/*---------------------------------------------------------------------------*\

Class rollpitchyawControlWaveCOM Declaration

\*---------------------------------------------------------------------------*/

class rollpitchyawControlWaveCOM

:

public restraint

{

// Private data

//- (Amplitude [rad], frequency [Hz], Phase [rad], Shift [rad], dummy, dummy, dummy, dummy, dummy ):  A * sin( 2*pi*f*t + P ) + S

Tensor<scalar> z_angle_;	// z回転parameter，テンソルで9成分定義

Tensor<scalar> y_angle_;	//y

Tensor<scalar> x_angle_;	//x

vector 	gain_;		// Pgain, Dgain, max input

scalar	relaxation_time_;	// if( t < relaxation_time ) theta * ( t / relaxation_time )

label	rotation_order_;	// else: Rz Ry Rx, 1:  Rz Rx Ry, 2:  Ry Rx Rz, 3: Ry Rz Rx, 4: Rx Ry Rz, 5: Rx Rz Ry

//- body ID for the reaction force

word	reaction_;

public:

//- Runtime type information

TypeName("rollpitchyawControlWaveCOM");

// Constructors

//- Construct from components

rollpitchyawControlWaveCOM

(

const word& name,

const dictionary& dict,

const rigidBodyModel& model

);

//- Construct and return a clone

virtual autoPtr<restraint> clone() const

{

return autoPtr<restraint>

(

new rollpitchyawControlWaveCOM(*this)

);

}

//- Destructor

virtual ~rollpitchyawControlWaveCOM();

// Member Functions

virtual void restrain

(

scalarField& tau,

Field<spatialVector>& fx,

const rigidBodyModelState& state

) const;

//- Update properties from given dictionary

virtual bool read(const dictionary& dict);

//- Write

virtual void write(Ostream&) const;

};

// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * //

} // End namespace restraints

} // End namespace RBD

} // End namespace Foam

// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * //

#endif

(7) 任意軸角速度制御（angularVelocityControlCOM）関数

参照座標系から見た回転軸ベクトルを指定し，対象剛体の角速度をトルクによりPD制御する．ただし，reactionにroot（基準座標系：計算空間座標系）を選んだ時には，rootにはモーメントを返さない．計算空間に剛体を固定する場合には，reactionにrootを設定する．角速度のみの制御であるため，回転軸として，剛体間位置拘束関数などで必ず2点を固定しなければならない．この2点を結ぶ線が回転軸となる．

type:	関数名は，angularVelocityControlCOM

body:	剛体名

reaction:	参照座標系を有し，反トルクを返す剛体名．

rotational_axis:	参照座標系から見た回転軸ベクトル．長さが1出ない場合，単位ベクトルに変換される．

angular_velocity:	目標角速度　[rad/s]

relaxation_time: 	数値安定のための入力トルク緩和時間．[s]

gain: 		Pゲイン，Dゲイン，入力最大値

．lib\rigidBodyDynamics\restraints\angleControlWaveCOM/angularVelocityControl COM.H

#ifndef RBD_restraints_angularVelocityControlCOM_H

#define RBD_restraints_angularVelocityControlCOM_H

#include "rigidBodyRestraint.H"

// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * //

namespace Foam

{

namespace RBD

{

namespace restraints

{

/*---------------------------------------------------------------------------*\

Class angularVelocityControlCOM Declaration

\*---------------------------------------------------------------------------*/

class angularVelocityControlCOM

:

public restraint

{

// Private data

vector 	rotational_axis_;	// reference coordinate system

scalar	angular_velocity_;	// [rad/s]

scalar	relaxation_time_;	// if( t < relaxation_time ) theta * ( t / relaxation_time )

vector 	gain_;		// Pgain, Dgain, max input for angular velocity control

//- body ID for the reaction force

word	reaction_;

public:

//- Runtime type information

TypeName("angularVelocityControlCOM");

// Constructors

//- Construct from components

angularVelocityControlCOM

(

const word& name,

const dictionary& dict,

const rigidBodyModel& model

);

//- Construct and return a clone

virtual autoPtr<restraint> clone() const

{

return autoPtr<restraint>

(

new angularVelocityControlCOM(*this)

);

}

//- Destructor

virtual ~angularVelocityControlCOM();

// Member Functions

virtual void restrain

(

scalarField& tau,

Field<spatialVector>& fx,

const rigidBodyModelState& state

) const;

//- Update properties from given dictionary

virtual bool read(const dictionary& dict);

//- Write

virtual void write(Ostream&) const;

};

// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * //

} // End namespace restraints

} // End namespace RBD

} // End namespace Foam

// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * //

#endif

．lib\rigidBodyDynamics\restraints\angleControlWaveCOM/angularVelocityControl COM.C

#include "angularVelocityControlCOM.H"

#include "rigidBodyModel.H"

#include "rigidBodyModelState.H"

#include "OneConstant.H"

#include "addToRunTimeSelectionTable.H"

#include "rigidBodyMotion.H"

#define	PAI	3.14159265359

#define	deg(a)	((a)*180.0/PAI)	// from rad to deg

// * * * * * * * * * * * * * * Static Data Members * * * * * * * * * * * * * //

namespace Foam

{

namespace RBD

{

namespace restraints

{

defineTypeNameAndDebug(angularVelocityControlCOM, 0);

addToRunTimeSelectionTable

(

restraint,

angularVelocityControlCOM,

dictionary

);

}

}

}

// * * * * * * * * * * * * * * * * Constructors  * * * * * * * * * * * * * * //

Foam::RBD::restraints::angularVelocityControlCOM::angularVelocityControlCOM

(

const word& name,

const dictionary& dict,

const rigidBodyModel& model

)

:

restraint(name, dict, model)

{

read(dict);

}

// * * * * * * * * * * * * * * * * Destructor  * * * * * * * * * * * * * * * //

Foam::RBD::restraints::angularVelocityControlCOM::~angularVelocityControlCOM()

{}

// * * * * * * * * * * * * * * Member Functions  * * * * * * * * * * * * * * //

void Foam::RBD::restraints::angularVelocityControlCOM::restrain

(

scalarField& tau,

Field<spatialVector>& fx,

const rigidBodyModelState& state

) const

{

label referenceID = model_.bodyID(reaction_);	// reaction_ means a rigid body name

Tensor<scalar> Rr = model_.X0(referenceID).E().T();	// 参照座標系の姿勢

scalar	t = state.t();				// 現在時間

const vector axis = Rt & ( rotational_axis_ / (mag(rotational_axis_) + VSMALL) );	// 回転ベクトルの単位ベクトル化

scalar angular_vel = ( Rr.T() & ( model_.v(bodyID_).w() - model_.v(referenceID).w() ) ) & axis; //相対角速度

scalar angular_accel=( Rr.T() & ( model_.a(bodyID_).w() - model_.a(referenceID).w() ) ) & axis;// 相対角加速度

// **** PD rotation control ****

vector moment = ( gain_[0] * ( angular_velocity_ - angular_vel ) + gain_[1] * ( 0.0 - angular_accel ) ) * axis;

double	torque = mag( moment );

if( gain_[2] < torque )	moment *= ( gain_[2] / torque );	// 最大トルク拘束

if( t < relaxation_time_  )	moment *= (t/relaxation_time_);	// トルクの時間緩和

if ( RBD::rigidBodyMotion::Iteration_number_for_MB_ == 0 )

{

Info << endl << " **** angularVelocityControlCOM: **** " << endl

<< model_.name(bodyID_) << "["<< bodyID_ << ", " << bodyIndex_ << "], " << reaction_ << "[" <<referenceID << "]" << endl

<< " angular velocity [deg/s] = " << deg( angular_velocity_ ) << ", " << deg( angular_vel ) << endl

<< " angular acceleration [deg/s^2] = 0.0, " << deg( angular_accel ) << endl

<< " gain = " << gain_ << ", relaxation time= " << relaxation_time_ << endl;

Info << "moment = " << moment << ", P= " << gain_[0] * ( angular_velocity_ - angular_vel ) << ", D= " <<  gain_[1] * ( 0.0 - angular_accel ) << endl;

if( ( referenceID == 0 ) || ( bodyID_ == 0 ) )	Info << "The moment is not reacted to the root" << endl;

}

// Accumulate the ONLY MOMENT for the restrained body	rootには反トルクを返さず

if( bodyIndex_ != 0 )	fx[bodyIndex_]  += spatialVector( Rr & moment, Zero /*force*/ );

if( referenceID != 0 )	fx[referenceID] -= spatialVector( Rr & moment, Zero /*force*/ );

}

bool Foam::RBD::restraints::angularVelocityControlCOM::read

(

const dictionary& dict

)

{

restraint::read(dict);

coeffs_.readEntry("rotational_axis", rotational_axis_);

coeffs_.readEntry("angular_velocity", angular_velocity_);

coeffs_.readEntry("gain", gain_);

coeffs_.readEntry("relaxation_time", relaxation_time_);

coeffs_.readEntry("reaction", reaction_);

return true;

}

void Foam::RBD::restraints::angularVelocityControlCOM::write

(

Ostream& os

) const

{

restraint::write(os);

os.writeEntry("rotational_axis", rotational_axis_);

os.writeEntry("angular_velocity", angular_velocity_);

os.writeEntry("gain", gain_);

os.writeEntry("relaxation_time", relaxation_time_);

os.writeEntry("reaction", reaction_);

}

(6) 任意軸任意角度制御（angleControlCOM）関数

回転軸(x, y, zのみ)を指定し，目標剛体と，参照剛体の角度をPDトルク制御する．ただし，reactionにroot（基準座標系：計算空間座標系）を選んだ時には，rootにはモーメントを返さない．計算空間に剛体を固定する場合には，reactionにrootを設定する．

type:	関数名は，angleControlCOM

body:	剛体名

parameters: Pゲイン（コイルバネ係数），Dゲイン（コイルダンパ係数），最大入力[Nm]，目標角度[rad]，回転軸（x=0, y=1, z=2），緩和時間T [s]を6成分のベクトル＋ダミー（適当に，0 0 0）で入力．

reaction:	反トルクを返す剛体名

- 格子の移動アルゴリズム

格子の移動は，transformPointsで行われており，一つの重合格子領域内に複数剛体が存在する場合には，以下のルーチンが呼び出されている．

Foam::tmp<Foam::pointField> Foam::RBD::rigidBodyMotion::transformPoints

移動量を決定する係数w(i,j)は，各格子Miに対して，剛体数分（j∈N）持っている．このため，100個の剛体があると，メモリは，

格子数×100

だけ，確保してあり，無駄が多い．各格子が，位置3，速度3，圧力1，条件情報1（=8）を持っていたとして，10倍以上のメモリが必要になることになる．修正は後日．

係数の計算アルゴリズムはこんな感じ．

このとき，関数f内に，SMALL（=10^-15）という最小値が設定されているが，これが，複数の剛体が接合している条件に合っていない．恐らく剛体からの距離に応じて移動量の割合を設定していて，この値が小さいほど，近傍の剛体の移動が反映されやすくなる．よって，大きくすると，各剛体の平均的な移動を反映でき，平滑化できるが，逆に大きすぎるとなまる．

以下は，デフォルト値（SMALL=10^-15）の翅変形．途中で折れている．

以下は，SMALL=10^-8の例．滑らかになっているが，実はなまっている．やりすぎ．

SMALL=10^-10ぐらいがいいかと．．．なお，10^-12は変化なしだった．

dynamicMeshDictで以下のように設定できる．

meshMotionSmoothing	1.0e-10;

- ライブラリのメイク

ライブラリをメイクするために，以下のファイルを書き換える．

lib\rigidBodyDynamics\Make\files

restraints/springDamperCOM/springDamperCOM.C

restraints/coilSpringDamperCOM/coilSpringDamperCOM.C

restraints/angleControlWaveCOM/angleControlWaveCOM.C

restraints/rigidbodyConnectionCOM/rigidbodyConnectionCOM.C

restraints/collisionCOM/collisionCOM.C

．．．．．

LIB = $(FOAM_USER_LIBBIN)/librigidBodyDynamicsCOM

ライブラリを保存する場所である．ユーザー用に$FOAM_USER_LIBBINに場所が決められている．もとのライブラリの格納場所よりも優先順位が高くパスが通されているので，たとえ同じファイル名のライブラリだとしてもこちらの方が優先される．

lib\functionObjects\forces\Make/files

LIB = $(FOAM_USER_LIBBIN)/libforcesCOM

lib\rigidBodyMeshMotion\Make/files

LIB = $(FOAM_USER_LIBBIN)/librigidBodyMeshMotionCOM

lib\rigidBodyMeshMotion\Make\options

このファイルも書き換えておく．

EXE_INC = \

-I$(LIB_SRC)/finiteVolume/lnInclude \

-I$(LIB_SRC)/fileFormats/lnInclude \

-I$(LIB_SRC)/meshTools/lnInclude \

-I../rigidBodyDynamics/lnInclude \	// includeファイルの中身まで変更したので，変更した方を読み込むようにする

-I../functionObjects/forces/lnInclude \	// こちらは変更していないが一応．

-I$(LIB_SRC)/dynamicMesh/lnInclude

LIB_LIBS = \

-lfiniteVolume \

-lmeshTools \

-L$(FOAM_USER_LIBBIN) –lrigidBodyDynamicsCOM \	/* このライブラリは，上記で作成したライブラリ．-Lはパス指定 */

-L$(FOAM_USER_LIBBIN) –lforcesCOM \

-ldynamicMesh

作業が煩雑なので，一気にこれらを実行するバッチファイルを作っておく．

.Librun

cd lib		// forceライブラリ作成

cd functionObjects

cd forces

wmake libso	// ライブラリのメイク

cd ..

cd ..

cd lib			/*  rigidBodyDynamics ライブラリ作成 */

cd rigidBodyDynamics

wmake libso		/* ライブラリ作成コマンド */

cd ..			/* rigidBodyMeshMotionライブラリ作成ルーチン．これが上記二つを呼び出すので，最後にメイクする */

cd rigidBodyMeshMotion

wmake libso

cd ..

cd ..

> Librun

でライブラリができる．実際の場所は，以下．kikutはユーザー名

home\kikut\OpenFOAM\kikut-v2012\platforms\linux64Gcc63DPInt32Opt\lib

ライブラリを作り直すときには，以下を実行して消しておく．

. Libclean

rm -r lib/rigidBodyDynamics/Make/linux64Gcc63DPInt32Opt	/* 以前に作った三つのファイルを消す．	OSによって異なるので注意．消しておかないと，コンパイルが省略されるのであとあと面倒くさい話になる */

rm -r lib/rigidBodyDynamics/lnInclude

rm -r lib/rigidBodyMeshMotion/Make/linux64Gcc63DPInt32Opt

rm -r lib/rigidBodyMeshMotion/lnInclude

rm -r lib/functionObjects/forces/Make/linux64Gcc63DPInt32Opt

rm -r lib/functionObjects/forces/lnInclude

rm $FOAM_USER_LIBBIN/librigidBodyDynamicsCOM.so

rm $FOAM_USER_LIBBIN/librigidBodyMeshMotionCOM.so

rm $FOAM_USER_LIBBIN/libforcesCOM.so

同じコンピュータで実行する自身のプログラムにも影響を与えるので注意すること．

- 利用例

  - 単相流計算

  - 気液2層流計算